第47届世赛电气装置项目故障检修设备

采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第47届世赛电气装置项目故障检修设备采购项目进行询价采购。

一、采购项目

我校拟购置1套世赛集训电气装置项目故障考核实训设备，具体需求如下：

| 设备描述 | 平台是基于世界技能大赛电气装置项目，并结合国内大赛的实际情况，综合考量的一款集电气控制系统、智能家居系统，家用及商用照明系统于一体的综合性实训考核设备，同时满足电气装置项目竞赛的安装、编程、调试、故障查找等模块的训练及考核要求。 智能家居系统采用KNX全数字分布式控制系统，对区域内照明、空调、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理，实现能源检测，不仅可有效管理楼宇的电气设备，提供灵活多变的使用功能和效果，还可以维护并延长灯具及电气设备的使用寿命，达到安全、节能、人性化、智能化的效果，并在今后的使用中方便地根据用户的需求进行扩展。 平台整体以电气装置项目的电气控制、家用及商用照明系统、传统继电器控制系统为切入点，满足电气控制程序的编写、KNX与照明系统调试训练项目，以三个模块为基础，扩展电气装置的故障查找模块。 |
| --- | --- |
| 设备技术参数 | 1、设备尺寸：约900*900*1860（±10%） 2、设备电源：三相五线制 380V±10% 50Hz 3、工作环境：环境温度范围为 -5℃--40℃ 4、装置容量：交流＜2KVA 5、安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA）、过电流保护、过载保护、急停保护、欠压保护 6、相对湿度：＜85% |
| 设备配置 | 1、台体 设备采用型材+钣金结构，整体采用铝型材搭建框架，四面全部为操作面，前面、左面和右面分别为继电器控制单元、智能家居单元和智能控制单元，后面为电工实训单元，为网孔板安装结构，表面可进行电气布线和控制调试的实训，通过后面可打开台体内部，内部为故障设置区域，配有安全锁，既保证故障设置的隐蔽性，又不影响外观。网孔板表面喷塑或热浸锌处理，网孔5*10，本设备整体框架采用铝合金型材和喷塑钣金搭建，铝合金截面尺寸为40*40mm，带丝中心安装孔M8*2，可安装T型螺丝为M8。 2、电气控制单元 电气控制单元符合世界技能大赛电气装置技术要点，以LOGO!为核心控制器，通过控制变频器和接触器来驱动三相异步电动机，完成电机的各种实训。学习变频器的调速控制和多段速控制。这些都是世界技能大赛电气装置项目必须要掌握的技能知识点。 3、智能家居单元 模块涵盖传统照明系统，升级改造完成传统技术向新兴技术的转移，符合世界技能大赛电气装置项目的理念。包含KNX电源、调光控制器、窗帘控制器、IP下载器、按键面板。 4、电力拖动控制单元 以消防储水泵为例，采用实际工业上的电器元件来体现在工厂对异步电机的控制与保护，设有电机的自耦降压回路,另设有对线路与电机的电流监测以及过流、过载等防护功能。 设备包含直流调速控制系统，模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。 5、故障考核单元 本设备故障考核单元包含传统的继电器控制线路，如电力拖动电路、电源电路等；传统照明控制线路、插座线路。在原有的基础上又增加了KNX系统控制线路、LOGO!控制线路、变频器控制线路的故障查找。设备以插接线的方式进行故障设置，改变原有的在测试线路中断线修改的方式，大大提高了故障设置的恢复的效率，可以有效的控制比赛的准备时间。本故障考核模块分为三个独立单元，训练与竞赛可根据工作量独立选择单元进行学习或考核。故障考核板具有采用K2插接线的方式，数量根据电路图要求不少于500个K2端子。 6、配套资源 （1）要求系统配套教材，教材为项目式编写架构。 （2）要求设备配套虚拟电工技能实训仿真教学软件：软件分为电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电器、电动机控制、电工识图七大模块。主要包括以下内容： 1）电工基本常识与操作：安全用电常识、常用电工工具、常用导线连接、手工焊接工艺的基本常识、工具的认知和使用。 2）电工仪表：万用表、电能表、钳形电流表、兆欧表、直流电桥、配电板的仿真训练。 3）照明电路安装：荧光灯、两地控制灯的3D认知、原理、接线和排故。 4）电机与变压器：三相异步电动机、单相异步电动机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器的仿真训练。 5）低压电器：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、启动器、主令电器的仿真训练。 6）电动机控制：有过载保护运转控制、联动控制、行程控制、自耦降压起动、接触器Y△起动、时间继电器Y△起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速电机调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制、磨床控制、钻床控制、直流调速、直流制动、直流正反转等仿真训练。 7）电工识图：图形符号的认知和说明、原理图的绘制原则等说明、接线图的绘制原则等说明。 |

项目联系人：李老师，15189316922

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：10个日历天内完成供货（质保2年）。

3、质量标准：所有材料必须达到国标，符合技术参数的要求。

四、项目预算

预算：14.5万元。超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2023年11月6日—11月8日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1412办公室）。

联系人：杨老师 0515—68661002/13905109103/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2023年11月10日9时40分00秒；

3.开标时间：2023年11月10日9时40分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2023年11月6日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第47届世赛电气装置项目故障检修设备 采购项目 | 大写： 元 | 10个 日历天内 | 质保2年 |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、运输费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的第47届世赛电气装置项目故障检修设备采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2023193  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日