江苏省盐城技师学院视频监控

智能化分析系统相关设备购置项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院/中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司近期拟对我校视频监控智能化分析系统相关设备购置项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：杨老师

（0515—68661002/13905109103/13770176940）

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2023年11月27日

附件：采购需求书

| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多摄双400万结构化摄像机（含支架） | 1、采用三镜头，三舱一体化设计，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖/ 2、通道1采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2和通道3采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好，图像清晰度高 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、可在IE浏览器下开启/关闭重瞳检测抓拍功能,在环境照度不低于50lx时,开启重瞳功能后,设备可自动调节快门,在混合场景下,可同时检测抓拍更为清晰车牌、机动车及人脸 5、支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、道路监控 6、设备在有外界灯干扰的情况下,当画面出现明暗相间的滚动条纹时,可通过IE浏览器或客户端开启flicker消除功能,开启后可将视频监控画面条纹滚动现象消除或减轻 ★7、具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m（需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心和公安部安全与警用产品质量检测中心的检测报告） 8、内置高效柔光双色补光灯，最大补光距离150米。 9、在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度 10、细节摄像机2水平旋转范围:0°~355° 11、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，GPS，最大支持256G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC。 12、设备内置不低于12颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节 13、设备的细节摄像机2可通过电动控制实现光路轴向土15°的旋转,实现图像矫正,保持图像水平 14、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装. 15、细节摄像机1支持垂直旋转;细节摄像机2支持垂直、水平及光路轴向旋转 16、设备自带防水透气膜,内部水气可通过防水透气膜排出,外部的水气无法进入 17、支持IP67防护等级。 18、含不锈钢支架，支架内走线以及本体安装、调试。 | 台 | 16 |
| 2 | 36盘位存储节点 | 1、设备规格：≤4U，≥36盘位； 2、采用LINUX操作系统，具有≥1个控制单元，≥1个64位≥六核处理器，标配≥8GB内存，可扩展至128GB。具有2个≥128GB SSD固态硬盘。支持36个2.5、3.5英寸企业级硬盘。 3、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。 4、支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于320路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 5、设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 ★6、可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心和公安部安全与警用产品质量检测中心的检测报告） 7、支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。 8、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 9、支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。 11、含满配8T，36块企业级硬盘 12、支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 13、支持对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 14、支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。 15、支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储；支持用户访问存储设备的录像时，系统优先选择用户直接连接存储设备，当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。 16、支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。 17、支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。 18、支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。 19、设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议 20、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。 21、支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 22、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 23、支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； 25、须符合招标人现有云存储环境，如不满足须新增云存储管理平台，招标人不承担相关费用。 26、含本体安装、调试 | 套 | 4 |
| 3 | 人脸识别分析平台 | 1、设备具有4个RJ45网络接口、4个千兆光纤接口、可扩展2个万兆光纤接口、1个VGA接口、3个HDMI接口、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个 RS485接口、16个SATA 3.0接口、16个SAS 接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出、2个SAS3.0 接口。 2、控制单元配置国产化64位多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到64GB;最大支持16个GPU智能卡 ★3、支持国产OpenEuler操作系统（需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心和公安部安全与警用产品质量检测中心的检测报告） ★4、最大支持480张/秒的图片流实时人脸比对;最大支持192路视频流实时人脸比对;在视频预览画面中可查看实时预警面板,内容包括:通道名、事件名称,事件触发时间、人脸抓图,针对人脸比对同时显示姓名、相似度,样本图;可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录;（需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心和公安部安全与警用产品质量检测中心的检测报告） 5、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索； 6、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； 7、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，声光报警联动。 8、存储空间应与设备（系统）的总资源相适应。总记录时间（或存储总量）应在产品标准中明确规定，并在产品的技术文件中明示； 9、应具有在超存储总容量时记录自动覆盖功能 10、含满配8T，16块企业级硬盘 | 套 | 1 |
| 4 | 存储服务软件 | 1、集群管理：支持集群服务，添加存储节点支持负载均/ ★2、为了保障学校现有视频监控存储环境为大华云存储架构，一台云存储服务器授权1152T(需提供目前截图学校证明并加盖投标人公章) | 套 | 1 |
| 5 | 项目施工及辅材 | 1、该项目包括所有辅材均由中标人承担，不再增加任何费用，且所有设备用电安全需按照行业规范实施，布线标准须按国标规范布线安装。 2、包含本项目所有设备安装（除摄像头），并接入海洋路校区监控网，存储设备安装在匠心楼13F中心机房。 3、摄像机的安装需要学校相关部门确认； 4、项目需满足1500个摄像机（1024kbps码率），60天存储。 5、所有设备投标人须由原厂提供免费5年质保证明，并且中标方承担5年免费维护服务。 | 项 | 1 |