江苏省盐城技师学院

第七届状元赛无人机应用技术项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对第七届状元赛无人机应用技术项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年4月15日

附件：采购需求书

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机装调（任务一、二）应用平台 | 1.桥路巡检无人机 1)轴距680mm 2)机臂:碳纤维+工业级注塑成型件 3)机体结构：铝合金一体主体 4)内置机载计算机飞控系统（一体式结构） 5)双电池冗余保护（5800mAH*2/架飞机） 6)包装：便携式航空箱 2.图数一体链路 1)最大通信距离：16km 2)通道：13 3)显示设备：5.5英寸高清高亮触摸LCD显示屏 4)系统配置：Android 9.0 2G运行内存，16G存储空间 3.定位系统 1）定高雷达 （1）防护等级：IP65 （2）测量范围：0.1m-12m （3）帧率：1Hz-1000Hz （4）重量：12G 2）gps模块 （1）三模定位技术（北斗、GPS、GLONASS） （2）GNSS定位精度±0.5m （3）RTK定位精度±0.1m 4.无人机桥路巡检应用软件（地面站） 1)调整PID参数手动验证飞行 2)提供专用API通信接口，并提供Andriod/IOS的SDK，同时与OCP相结合，支持各类无人机配套产品并可进行机载软件的二次开发 3）故障设置 5.LJEDU智能控制系统 1)支持智能无人机性能调参 2)提供专用API通信接口，并提供Andriod/IOS的SDK，同时与OCP相结合，支持各类无人机配套产品并可进行机载软件的二次开发 3)故障设置：能设置无人机软、硬件故障点20个。 | 套 | 2 |
| 2 | 无人机装调（任务三、四）应用平台 | 1.桥路巡检无人机 1)轴距680mm 2)机臂:碳纤维+工业级注塑成型件 3)机体结构：铝合金一体主体 4)内置机载计算机飞控系统（一体式结构） 5)双电池冗余保护（5800mAH*2/架飞机） 6)包装：便携式航空箱 2.图数一体链路 1)最大通信距离：16km 2)通道：13 3)显示设备：5.5英寸高清高亮触摸LCD显示屏 4)系统配置：Android 9.0 2G运行内存，16G存储空间 3.下视觉传感器 1)板载 2W IR LED 以改善低光操作 2)光流量传感器 3)大于9Lex的超低光照条件下的光学流量计算 4)内置距离传感器，支持最大30M定高飞行，抗强光干扰 200k Lux环境光 4.LJEDU智能控制系统 1)支持智能无人机性能调参 2)提供专用API通信接口，并提供Andriod/IOS的SDK，同时与OCP相结合，支持各类无人机配套产品并可进行机载软件的二次开发 3)故障设置：能设置无人机软、硬件故障点20个。 5.无人机桥路巡检应用软件（Python） 1）巡检过程无人工干预，上电后全自动完成并降落； 2）无人机起飞后稳定悬停在停机坪上方1m高度； 3）无人机自主发现风机并接近至1m处悬停； 4）无人机自主校准位置姿态，使其正对风机电机中心； 5）无人机依次按照风机的三个叶片延展方向飞行，进行巡检； 6）上述巡检过程拍照记录，拍照间隔1s； 7）对三个叶片巡检完成之后无人机降落回停机坪； 8）能够读取拍摄的巡检图片； 9）图像识别： （1）有前方、下方识别能力； （2）能够根据典型颜色、形状精准识别目标，并根据图像处理技术测算目标的水平偏移量； （3）分辨率不低于720P，图像无畸变。 10）运动控制：可通过外部程序控制，能够实现无人机上、下、左、右、顺/逆时针旋转指定角度； | 套 | 2 |
| 3 | 无人机装调（任务三、四）升级包 | 1.高清云台一体化相机 1)云台支架 2)镜头：定焦、六倍数码变焦 3)视频信号输出方式：网络、HDMI、CVBS 4)控制信号输入方式：网络、串口、SBUS 2.无人机桥路巡检应用软件（Python） 1)无人机自主校准位置姿态，使其在起飞点正常起飞和降落 2)无人机按规划航线依次换航 3)上述巡检过程拍照记录，拍照间隔1s 4)具有图像识别功能 5)有前方、下方识别能力 3.3D建模软件 1)支持红外多谱影像 2)能以快速处理任何比例的格网模型，生成正射影像、三维PDF和iModel，并可以在格网模型的视觉环境中实现直观搜索、导航、可视化和动画 3)能生成三维CAD模型 4)能基于各种CAD格式、三维通用格式、DSM 和密集三维点云生成三维模型，兼容9款主流GIS平台 4.微型桥梁模型 1)尺寸：1400mm*600mm*530mm 2)材质：木质 | 套 | 2 |
| 4 | 图形工作站（笔记本电脑） | 1.CPU ≥Core i7（14代，14核） 2.内存 ≥配置16GB（可扩展） DDR5 3.显卡 ≥RTX 2000 Ada 8G专业图形卡 4.硬盘 ≥512G固态硬盘 5.网卡 千兆 6.显示器≥15英寸 附件：无线键盘、鼠标 防水键盘，抗菌鼠标 | 台 | 4 |