江苏省盐城技师学院

幼儿与健康护理学院2024年数字化智慧养老实训室建设参数公示

（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对幼儿与健康护理学院2024年数字化智慧养老实训室建设采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年10月29日

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人能力评估系统 | 一、CGA老年人能力评估系统 1.系统问卷内容包含以下内容：一级指标共4个,包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参;二级指标共26个,包括自理能力8个二级指标,基础运动能力4个二级指标,精神状态9个二级指标,感知觉与社会参与5个二级指标，符合《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T42195-2022）。 2.系统可以支持多机构管理，每个机构有自己独立的机构管理账号。 3.在每个独立的机构下，机构管理员可以创建团队，并对团队内的成员进行增删改查。 4.以团队形式为老年人开展能力评估，开展评估工作的团队可至少配置5名专/兼职评估人员。 5.填写评估问卷完成之后，需要完成评估相关人员的签字，系统可以自动生成评估报告,形成老年人能力评估报告，并导出为PDF文件，同时也支持导出问卷。 6.用户列表可以支持手机号、姓名、身份证号等关键信息的查询。 7.可以查看用户的评估历史记录，查看每次评估的问卷数据以及评估结果，可以支持导出评估问卷数据和报告结果。 8.系统可以支持电脑端和平板端使用。 9.内置老年人功能性体适能评估系统，共有一级指标6个，包括年龄、身体形态、身体(力量、平衡功能和柔韧性)。二级指标共计17个，年龄包括3个二级指标;身体机能包括1个二级指标;身体素质包括7个二级指标。 10.在开展老年人功能性体适能之前，需要先开展运动前风险筛查和疾病史调查问卷。运动前风险筛查问卷包含有病史、症状、相关健康问题以及心血管风险因素；疾病史调查问卷包含疾病名称、患病时间、用药时间、用药名称、用药剂量、疾病控制情况和备注。 11.当运动前风险筛查和疾病史调查不满足体适能评估要求时，系统会跳出弹框进行提醒。 12.系统可以根据问卷自动判定是否适合做CGA老年人能力评估：有多种慢性疾病，多种老年问题或老年综合征，伴有不同程度的功能损害，能通过CGA和干预而获益的衰弱老年患者适合做；而健康老人或严重疾病的患者（如疾病晚期、严重痴呆、完全功能丧失）不适合做CGA。不适合做的老年人系统会进行弹窗提醒。 13.系统会根据老年人能力评估结果提供针对性的干预方案，包含有营养干预和运动干预。营养干预包含有饮食建议和两套食谱推荐；运动干预包含有运动建议，并提供有氧运动、抗阻运动、柔韧性训练、平衡练习的训练方法(频次、时间、强度、运动项目)。 14.系统内置老年人常见的问卷评估表，包含有老年抑郁调查表(GDS)、老年患者骨质疏松风险评估表、肺炎严重度指数、肿瘤治疗后生活质量评价表(FACT-L)、肺癌患者生活质量评估(EORTC QLQ-LC13) 、帕金森调查表(NMSS)、老年听力障碍量表HHIE（筛查版）、老年口腔健康评价指数（GOHAI）、 老年痴呆症患者随访服务记录表 、中老年人健康管理随访表、老年人中医健康管理随访服务记录表 、老年人随访服务记录表。 二、工作站台车 1、台车样式，带滚轮，设备外观整洁大方。 2、配鼠标键盘。 3、主机：一体式主机显示器 4、配置：cpu双核以上，内存：8GB以上，固态硬盘：512G以上硬盘 5、网卡：集成千兆网卡，网线接口 6、电源：60W电源适配器 7、环境温度：10-30℃ 8、相对湿度：≤80% 9、电源：220±22V，50Hz±1Hz 10、功率消耗：不大于400W 三、配套老年人肌少症与跌倒风险评估系统： 本系统将对获取到的人体相关成分数据和躯体功能检测数据进行综合分析，可自动完成数据保存、数据智能化解析展示、医生建议、自动评估以及生成综合报告等。通过分析评估模型对检测数据分析，评估该患者患有肌少症的风险值。 1.客户管理。 1.1客户管理界面可以展示管理人数、生成报告数量。可以按照姓名、性别、证件号进行筛选，支持模糊查询，查询到的用户数量可在“查询到的人数”后显示。 1.2点击“取消搜索”即可展示所有的用户信息，包括用户的姓名、年龄、电话、性别、疾病、建档日期。 1.3新建客户。输入相关的个人信息即可完成创建客户，个人信息包含必填项和选填。 1.4点击对应客户的“查看”，即可进入查看/修改界面，可以对该用户进行修改和查看对应的检测数据和报告。 2.指标检测 2.1检测包括来两个项目：体成分检测和躯体功能检测。 2.2体成分检测主要数据包含：体型、代谢量、脂肪率、脂肪量、去脂体重、水分率、水分量、蛋白质、肌肉量、肌肉率、内脏脂肪、体质指数。 2.3躯体功能检测界面，主要数据包含：握力值、五次站起、六米步速和医生建议。 3.简版报告 3.1人体成分和躯体功能够检测完毕后，点击下方的“生成报告”，测量后的数据会自动保存到数据库中，然后就可以看到人体成分综合报告和肌少症分析报告，该界面可以下载报告和打印报告等，左边是报告列表，右上角可以选择打印和下载PDF报告，方便查看。 3.2可以看到历史的测量数据和报告，点击“数据”，可以看到该次测量的基础数据，包括基础代谢、脂肪率、脂肪量、水分量、水分率、蛋白质等，还有和上次的对比结果，并且展示其对应测量值的正常范围。 3.3报告主要有人体成分综合报告和肌少症诊断报告组成，人体成分报告主要展示该客户的基本信息、体成分各项指标含量，包括体重、身高、去脂体重、肌肉量、蛋白质、脂肪量、身体水分、无机盐、身体质量指数、体型判定、阶段评估、控制目标、营养评估、身体均衡评估、身体水分评估、身体力量评估等。 3.4*肌少症的诊断报告，主要展示的是躯体功能测量结果、肌少症诊断结论、医生建议和肌少症风险评估. 4.详细版报告 4.1*详细版本报告需要三方面数据测量，包含有人体成分、SARC-CalF问卷调查、肌肉力量和躯体功能。 4.2*需要填写或测量的指标有：五次坐站、开眼平衡、手握力、功能性伸展、三公尺折返走、衰弱评估问卷、小腿围等。 4.3*详细版本报告包含的内容有：人体成分分析(体重、身高、去脂体重、肌肉量、蛋白质、脂肪量、身体水分、无机盐、身体质量指数、体型判定、阶段评估、控制目标、营养评估、身体均衡评估、身体水分评估、身体力量评估)、机能检测(衰弱评估、五次坐站、开眼平衡、手握力、功能性伸展、三公尺折返走)、常模分数与雷达图、跌倒风险因子评估。 4.4*详细版报告还会提供针对性的干预方案，包含有营养干预和运动干预。营养干预包含有饮食建议和两套食谱推荐；运动干预包含有运动建议，并提供有氧运动、抗阻运动、柔韧性训练、平衡练习的训练方法(频次、时间、强度、运动项目)。 5.系统管理 5.1系统管理可以展示机构信息，会展示当前机构的名称、电话、网站等。 5.2如果需要切换不同的设备检测，可以在菜单栏中进行设置，包括设备型号、数据对接、数据地址。 5.3可以设置报告的生成地址，设置完成之后会自动保存到数据库。 5.4系统设置功能，包括一些参数设置，可以添加参数，修改、删除参数，便于参数的统一管理。 配备人体成分分析仪，参数如下： 1、测量方法：多频率生物电阻抗测试法 2、测试部位：通过3个不同的频率（5KHZ，50KHZ，500KHZ，）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行测量 3、电极方法：8点式接触式电极 4、人体成分计算方式：不以经验值估算 5、输出值：蛋白质、无机盐、身体水分、细胞内液、细胞外液、体脂肪量、肌肉量、骨骼肌量、去脂体重、体重、标准体重、BMI、体脂百分比、综合得分、基础代谢率、总能量消耗、体型判定、节段肌肉分析（上下肢、躯干）、身体成分变化、体重管理（体重、脂肪量、肌肉量的调节值、调节目标、调节时间、饮食能量、运动向导能量）、内脏脂肪面积、腰臀比、阻抗、浮肿指数 6、测量电流：约280μA 7、消耗功率：40VA 8、电源电压：输入电压：AC100~230V、0/60HZ 输出电压：（DC12V、3.4A） 9、显示方法：7英寸彩色触摸屏 10、外部接口：RS-232(无线)、USB、wifi 11、仪器尺寸：380×780×980mm（W×D×H、±10mm) 12、仪器重量：约20kg（机体） 13、测试时间：1分钟以内 14、测试体重范围：5-250kg 15、测试年龄范围：3-99岁 16、测试身高范围：80-220cm 17、操作环境：温度：10-40℃、湿度30-75%（非冷凝） 18、保存环境：温度：-20-60℃、 湿度：低于95%（非冷凝） | 套 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 2 | 老年人能力评估全套设备 | 1、握力测试仪 （含不锈钢挂架）1部：测试长者抓握餐具\扣扣子、剪指甲、拿杯子喝水等手部日常活动能力自动灭灯；釆用高精度应变式传感器和大屏幕，LCD数码显示；机芯装置和螺母，可调节；手柄装置弹簧、手握。电子设备尺寸约195mm*120mm*40mm。 2、下肢肌力测试仪（含底座、三角架）1套：主要用于测试长者从马桶或座椅自主起立的能力，产品由感应垫和电子液晶显示 器组成，通过时间坐起次数测试老年人的下 肢肌力及坐位到站位的能力水平。测试下肢股四头肌、小腿肌输出力及支撑力电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm底座：约550*400*450mm；坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm。 3、室内行走能力测试仪（含底座、三角架）1套：测试长者从卧室到厨房或从客厅到洗手间的自主行走能力。由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。底座：约55×40×45cm，附属三脚架一个电子设备尺寸155mm*120mm*85mm；底座：约550*400*450mm；坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm。 4、腰腹拉力测试仪1座：测试长者蹲起及捡拾能力或提重物的能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。电子设备尺寸95mm*79.4mm底座：约550*400*450mm。 5、腰背柔韧性测试仪1套：（含底座）测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力，电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm。 6、平衡仪测试仪（含三脚架)1套：由红外感应器和电子减重感应器组成，通过测试单脚站立时间评定老 年人在日常生活中平衡能力水平。用于评估 长者意外跌倒的机率，电子设备尺寸:约245*125*85mm，脚踏：约295*150*28mm。 7、跨越障碍架1套： 测试长者在日常上下楼梯，躲避障碍物的能力。材质：环保ABS；长455mm，宽180mm，高可调节为：150mm、230mm、300mm。 8、身高体重测量仪1台：评估前测试长者的生命体征基本状态，机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。 9、血氧测量仪1台：评估前测试长者的生命体征基本状态，评估前测定长者当天血糖读数 规格：约57×31×32cm；本体重量：约50g；安全类型：2类BF型应用设备；屏幕类型：OLED双色屏显示；血氧范围：0-100%（分辨率为1%）；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm（分辨率为1bpm）；脉率精度：±2bpm或±2%取最大值。 10、辅助连体筷3对：重36g,长20cm,耐热温度：100°C,商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆。进 食障碍时，辅助器具的选择。 11、进食测试辅助勺3只：规格：长约20.8cm 重量/约43g ， 材质/18-8不锈钢，发泡聚丙烯 耐热温度/120℃。 12、辅助叉3只：重量17g；材质：塑料部位/聚丙烯 ，金属部/XM-7不锈钢，耐热温度：120℃。 13、辅助碗1只：重110g,容量350ml,材质:PET树脂、ABS 树脂，耐热温度：-20-C~140°C。进食测试时。 14、适老化餐盘3只：重72g,直径140mm,材质：聚丙烯，脚部/ 弹性体，耐热温度：140°C。进食障碍时，作为辅助器具的选择。 15、评估室标识1套：评估流程、评估项目介绍、评估结果、及相应护理等级上墙公示的标示牌 （10张）。 16、仪器柜1座：进行日常评估设备的放置及相关物品储存，材质：多层实木板。2、尺寸：约 1100mm*800mm*400mm。 17、适老化餐桌1张：1、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品2、尺寸：约 1100*1100*750mm，进食测试辅助家具。 18、测试桌2张：基础体征检测(血压、血氧）、认知障碍测试、视力测试、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。尺寸：约 1000*550*750mm。 19、适老化扶手椅6张：材质：曲木+防水 PU 材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角，设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。尺寸：约535*495*415mm，扶手高610mm，靠背高800mm。 20、阿姆斯勒视力表灯1套：视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。阿姆斯勒视力测试表作为辅助初步判断仗着是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。1、材质：ABS 工程塑料；患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷。2、规格：约 120*213*15mm。 21、模拟时钟1个：通过模型测试分析长者的认知能力，意识水平，手部协调能力，分析能力1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。2、规格：约 207*207*73mm 重：约 35g。 22、几何图形插板1张：对颜色、空间有准确的判断，1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力，2、规格：约 520×420×50mm。 | 套 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 3 | AR运动康复评估系统 | 通过智能评估的方式，可测试出康复者身体的多项数据，这些数据有助于治疗师对康复者的诊断，可辅助治疗师找到康复者的问题所在，对症下药； 也提供老人康复训练服务，让平常枯燥无味的康复训练，变的有趣起来，提升老人康复运动的积极性，结合了多种传统的运动康复内容，加入游戏的元素，广泛的运用到实际的康复运动中，加入后台数据的记录，让治疗师清晰知道康复者的整体情况，辅助治疗师做出决策，这样也让产品能够更好的服务到康复者； 技术参数: (1)具体施展方式：通过一个大触屏，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复一体机，进行康复训练； (3)具有基础实体：康复一体机-包含显示器，主机，感应器，网络等； (4)具有智能菜单功能：根据不同的身体状态，可选择对应评估和训练； (5)具有图像识别功能：智能扫描方式，可根据不同人脸扫描，识别该名病人，也知道该名病人的历史数据，方便快捷； (6)三维立体空间：采用untiy3D，通过虚实结合的方式，制作写实逼真的场景，营造整个环境的真实性；提升身体训练的带入感； (7)模型、特效与动画：采集untiy特效制作，运用特效贴图、shader、高精度模型、模拟真实动态效果等制作。 系统内容： 系统共有康复内容81项。其中五大评估系统：BMI、体姿、平衡、ROM、体适能，共有22项评估内容；五大康复训练内容：双人互动训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练，共有59项目康复训练内容。 1.使用体感摄像头，无需在用户身上佩戴传感器，通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量； 2.可测量关节角度； 3.后台系统：人脸识别、数据收集、数据处理、数据分析、训练处方设定。可进行用户管理，对用户进行管理记录及训练方案的查看等； 4.系统包含AI智能推荐系统，根据用户评估数据智能推荐对应训练项目； 5.包含自助训练模式和专业医护训练模式，专业医护训练模式，康复治疗师可根据患者情况，在我们后台开具个性化运动训练处方； 6.提供平衡能力、感觉、步行能力、高级脑功能（注意力、理解力）等方面的评估及训练，不少于80个游戏； 7.采用专用的视频动作捕捉技术、图像辨识技术等可进行人机互动，更好的完成训练； 8.每个治疗模块有多种训练方式，为不同的病人提供个性化治疗方案。软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难以程度、游戏种类等相关设置； 9.独有的智能人体运动捕捉技术，可对患者进行人体定位识别功能， 训练时不会受到外界的干扰； 11.每个治疗模块可实现多个关节的动作训练；具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性； 12.具有视觉反馈、听觉反馈、认知功能、提供记忆力等治疗功能； 13.每套软件训练前都有简单的操作说明，方便康复师或患者快速的使用； 14.通过抠像技术，患者在屏幕上能看到自己；训练代入感更强； 15.强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库；强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告； 16.五大评估系统（共有22项评估内容）： （1）体适能评估系统（手臂弯举评估、椅子坐立评估、原地踏步评估、起身绕行评估） （2）体态评估系统（高低肩评估、骨盆倾斜评估、X或O型腿评估） （3）ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估） （4）BIM评估系统（人体质量数值评估） （5）平衡评估系统（椅子坐立评估、单足立评估、起身绕行评估） 17.五大康复训练内容（59项康复训练内容）： （1）双人互动训练：社交能力训练、认知理解训练、脑力训练训练、速度与反应训练； （2）综合训练：肩部力量训练、上肢力量与耐力训练、上肢协调速度训练、下肢力量与耐力训练、下肢协调速度训练、心肺耐力训练、静态平衡训练、动态平衡训练、认知理解训练、速度与反应训练； （3）坐姿运动训练：肩关节上举、上肢前伸训练、两侧腰部训练、坐式仰卧起坐、屈肘训练、左右直拳、背部力量训练、大腿后侧拉伸、踏步训练、踢腿训练； （4）抗阻力训练：上肢外展训练、上肢伸直训练、背部抗阻训练、伸膝抗阻训练、髋关节外展训练、髋关节外旋训练、上肢协调性训练、背部旋转训练、上肢上举训练、肩关节上举训练； （5）关节活动度训练：颈部前后训练、颈部左右训练、肩部上下训练、肩部关节训练、肘部训练、手腕弯曲训练、手腕旋转训练。 图像处理器参数： 处理器：CPU: 12nm AMD Ryzen 7 3750H 4 cores 8 threads 2.3GHz up to 4.0GHz 4MB cache TDP 35W Radeon RX Vega 10 Processor Graphics. 内存：8GB DDR4内存 硬盘：M.2 256GB 固态硬盘 I/O: LED, 2USB2.0, 4USB3.0, DP, HDMI 2.0 for 4K@60Hz, RJ45 Giga LAN, MIC, SPK, Switch On/Off, DC IN 触摸显示器参数： 显示尺寸：55寸 分辨率：1920*1080 触摸方式：红外触摸 宽高比：16：9（宽：高） 亮度：450CD/M²(TYP.) 透射对比度：1400：1(TYP.) 可视角度：89/89/89/89（Typ.）(CR≥10） 材质：金属边框、五金背板 感应器参数： 颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列；可视范围：水平视角70度，垂直视角60度；数据流：深度感应镜头512*424.16bit.30fps,颜色感应镜头 1920*1080. 32bit. 30fps；追传感器深度范围：0.5-4.5m 音效：16bit 16khz踪人数高达6人，每人25关节； 体重秤参数： 测量模式:超声波测量 测量范围:身高：20cm-205cm 体重：5-200kg 测量精度：身高：（±0.5cm 或 ±0.1cm可调) 体重:（±0.1kg 或 ±0.01kg可调 ) 电源电压：AC160V-250V,50HZ 消耗功率：≤14W 输出串口：RS232 整机净重：22kg 整机高度：230cm 包装尺寸：580×420×190mm 1250×295×295mm | 套 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 4 | 健康检测终端 | 一、产品参数与功能： 1、 产品应用范围：智能操作系统通过相应数据传输接口连接身高体重、人体成分、血压、体温、血氧、心电、血糖、总胆固醇、尿酸、血脂、中医体质等设备，实现数据采集、保存与传输功能的一体化信息工作站设备。产品尺寸长85 cm*93 cm*235cm，额定功率：<60VA。 二、身高体重模块： 1、测量原理：无接触式超声波测量身高，平行梁式传感器测量体重 2、身高测量方式：全自动身高测量 3、可自动识别测量者是否站立在秤盘上，并触发整套操作提示流程 4、身高测量范围：50cm-200cm 5、体重测量范围：0.5kg-500kg 6、测量精度：体重测量≤±100g，Ⅲ等级；身高测量≤±1mm 7、测量输出值：身高、体重、身体质量指数（BMI） 8、身高校准：集成一体化设置，可在信息工作站系统中校准身高，可不限定校准高度点，可视化身高校准模式 9、体重校准：集成一体化设置，可在信息工作站系统中校准体重，不限定砝码重量范围，可视化体重校准模式 10、电击防护:I类B型设备 三、人体成分模组： 1、测量原理：BIA生物阻抗法 2、测量方式：多频率四电极/全身阻抗测量法 3、测量参数：体脂肪率、体脂肪量、肌肉量、体水分率、体水分量、内脏脂肪等级、去脂体重、理想体重、无机盐、蛋白质、基础代谢率等参数 4、阻抗测量频率：50K Hz 、 250K Hz 5、人体电阻抗输出：支持打印输出人体阻抗值 6、可自动分析判断，可输出消瘦型、矫健型、虚弱型、匀称型、肥硕型、壮硕型等等12种不同的体型判断结果 7、专业级测量隔离，防止测量电流对人体产生不适应影响 8、使用温度：5℃-+40℃ 9、使用温湿度：10℃—40℃、30.0%RH-50.0%RH 10、运输和保存温湿度：－10℃—60℃,相对湿度不大于95% 四、体温模组： 操作环境温度：10～40℃ 储存温度：0～50℃ 相对湿度：≤85% 人体测温模式：32.0～42.5℃ 环境测温模式：0～100℃ 精确度：≤±0.3℃ 功耗：≤120mw 测量距离：5至8厘米 自动关机：约15秒 供电：机器供电，无需装配电池 五、血压模组： 1、显示方法：LED显示屏 2、测量原理：示波法 3、测量范围：压力（0～280）mmHg [(0～37.3)kpa]脉率数30次/每分～160次/每分 4、测量准确度：压力±3mmHg（±0.4kpa）以内脉率数±5%内 5、袖带适用周长范围：20cm～34cm 六、血氧模组 1、结构方式：采用内嵌一体化设计 2、传感器：双波长发光二极管 3、波长：红光：663nm，红外光：890nm 4、测量范围：35%～100% 5、最大平均光输出功率：≤2mW 6、测量误差：在70%～100%范围内，测量误差为±2%（%为脉搏氧饱和度和百分比） 7、准确度 ：70%～100%测量范围内小于3% 8、脉率测量误差 ：30～250bpm监测误差为±2bpm或±%2，两者取最大 9、工作温度 ：5℃～40℃ 10、相对湿度 ：15%～95%（非冷凝） 11、大气压力 ：70kpa～106kpa 七、血糖、总胆固醇、尿酸： 1、原理：电化学生物感测原理 2、标定：以生化分析仪对血浆标定 3、血样：新鲜指尖全血 4、可测量血糖、尿酸、总胆固醇 5、测试时间：血糖不超过6秒；尿酸不超过116秒 ；总胆固醇不超过30秒 6、血球容积：30%-55%（血糖、尿酸） 35%-50%(总胆固醇) 7、试纸储存温度：10-30℃ 8、操作温度：10-40℃ 9、相对湿度 ：﹤95% 10、系统正确性：±20%（当血糖浓度≥4.17mmol/L、尿酸浓度≥0.30mmol/L、总胆固醇浓度≥3.88mmol/L ) 11、电池使用寿命：900次以上 12、3分钟内无任何操作自动关闭 13、数据可通过RS232输出 八、心电模组： 1、导联：标准12导联 2、输入方式：防除颤保护输入 3、采集模式：6导/12导联自主切换式采集 4、基线调整：自动 5、测量范围：±5mVpp 6、采样频率：正常500sps/通道，起搏10000sps/通道 7、灵敏度：2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV 8、输入阻抗：≥50MΩ 9、输入回路电流：＜0.05µA 10、噪声电平：＜15µVp-p 11、安全标准：IEC I/CF 12、滤波：肌电滤波30Hz/40Hz；基线滤波 0.05 Hz /0.15 Hz /0.25 Hz /0.5Hz/ 交流滤波 50Hz/60Hz 13、测量采集自动完毕并自动给出结论 九、干式生化仪（血脂四项）--选配 1、检测时间：100s以内（4项） 2、样本：全血、血清、血浆均可 3、检测原理：酶法、反射光度测定法 4、测量项目：高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯、总胆固醇 5、标本量不超50μl, 6、测量范围（单位mmol/L）：Chol 2.59-10.36；HDL 0.39-2.59；TRIG 0.57-5.65；GLU 1.11-33.3 7、可存储20次以上测量结果 8、可选mmol/L 、g/L、mg/dL 9、数据可通过USB输出 九、腰围、臀围（腰臀比）： 1、测量方式：无线智能电子软件尺测量 2、精准度：千分之二 3、测量单位：cm/in 4、测量范围：1500mm 5、数据传输：数据可通过蓝牙4.0输出到采集系统 6、供电方式：纽扣电池CR2032 7、数据内容：腰围、臀围、胸围、头围、腰臀比 十、中医体质 1、测量方式：软件答题，智能切换31道题与60道题两种答题形式 2、体质类型：9种体质判断评估，包括：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质 3、输出内容：体质评估报告与体质特殊报告 十一、电子视力筛查 1、视力检查范围：对数值4.0-5.3（小数值0.1-2.0） 2、检测操作方式：测试过程简单易用，无需医护人员干预 3、检测功能：标准视力检查、低对比度视力检查、低亮度视力检查、散光检查、色盲检查 4、测试模式：左眼、右眼、双眼 5、结果描述：5分记录值、小数值、测试时间 6、数据保存方式：系统存档、电子文档 7、数据传输方式：Wifi、2.4G无线传输、有线 8、显示：10.1寸液晶显示屏，1080×800 9、遥控方式：2.4G无线遥控器，遥控距离大于6米 十二、尿液分析 1、检测原理：光反射比色法 2、存储方式：机内可存储1000个样本结果 3、检测速度：高速每小时300例，常速每小时60例 4、数据传输接口：Micro USB接口（数据传输） 5、操作按键：电容式触摸开关键 6、打印输出：(选配)打印机 2.4GHz无线打印机，可打印中文、英文国际单位报告 7、重量：主机（净重）：95g 打印机：130g 8、供电电压：三节7号干电池 1.5x3=4.5V 或者DV5V 9、适配器电源（选配） AC 100-240V，50Hz，额定电压：AC 220V 10、尺寸：106mm×63mm×26mm（长/宽/厚） 11、最大输入功率：10VA 十三、动脉硬化模块 1、显示方法：LCD显示屏 2、测量原理：示波测定法 3、测量范围：压力（0～280）mmHg [(0～37.3)kpa]；脉率数30次/每分～199次/每分 ；API与AVI范围：0～99 4、测量准确度：压力±3mmHg（±0.4kpa）以内脉率数±5%内 5、袖带适用周长范围：19cm～34cm 6、血管硬化指标：AVI测定—中心动脉硬度值；API测定—上臂动脉硬度值 7、环境温度显示：支持环境温度测量与显示 8、不良测量提醒：支持测量中身体移动警告提示 9、语音提示：支持测量语音提示功能 10、数据输出接口：USB2.0数据传输输出 十四、血红蛋白 1、样本标的：Hemoglobin血红蛋白/Hematocrit血容积 2、原理：电化学生物感应法 3、样本：毛细血管全血 4、测量时间：≦10秒 5、测量范围（g/dL=克/100毫升）：7.0-26.0g/dL(4.3-16.1mmol/L);20-75%血球容积（换算） 6、记忆容量：180组测试结果 7、电源寿命：大约检测1000次 8、电源：3V纽扣型锂电池（CR2032） 9、大小尺寸：77（L）*61（W）*19（T）mm 10、仪器重量：大约47公克（不包含电池） 11、数据传输：RS232数据传输 产品配置： 一、主控主机 CPU ：高性能四核应用处理器平台，Cortex-A17，CPU：Mail-T764 主频 ：1.6G Hz 内存 ：DDR3 2G 内置储存容量 ：NAND FLASH 16GB ，系统占用部分存储空间 网络 ：10/100M自适应以太网RJ45网口支持2.4GWIFI，支持IEEE 802.11 b/g/n 二、高清多媒体显示屏 1、 显示规格≧32英寸 2、 显示比例9：16 3、 分辨率：1080 (H) *1920 (V) 4、 视角：IPS屏，全视角 5、 支持远程视频图片等多媒体信息推送、播放、管理设置 三、操作触控主显示屏 1、 显示规格≧21英寸 2、显示比例16:9 3、电容触摸,加硬钢化玻璃材质，安全耐用 4、分辨率：1920 (H) *1080 (V) 5、视角：IPS屏，全视角 四、网络与输出接口 1、网络 ：10/100M自适应以太网RJ45网口，可拓展2.4GWIFI，支持IEEE 802.11 b/g/n 2、输出拓展接口：支持2路高速USB接口，可拓展其他外部设备 五、其他设备功能 1、数据上传方式 ：可通过RJ45或WIFI，连接HIS系统或者网络平台，上传数据至指定服务器 2、一体化设计：设备采用一体化设计，占地面积小 3、机动性能：提供带刹车式万向轮，四轮均带有锁上防滑功能，方便移动搬运。 4、输入电源 ：AC 100～240V 50～60HZ 5、额定功率 ：＜200VA 6、使用环境温湿度： +5℃～+40℃ 15%RH～85%RH 7、保存环境温湿度 ：-20℃～+60℃ 10%RH～95RH 整机要求： 一、 整机要求： 1、主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、脉率、血氧、血糖、尿酸、血脂四项（高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、总胆固醇）、体温、心电、人体脂肪成分（体脂肪率、体脂肪量、肌肉量、体水分率、体水分量、内脏脂肪等级、去脂体重、理想体重、无机盐、蛋白质、基础代谢率、12种体型判断等参数）、腰围、臀围、腰臀比、中医体质辨识。 2、整体要求：一体式设计，所有外围检测设备、读卡器、摄像头、触摸屏等全部为嵌入式设计。 3、使用简单自助，具有良好的人机交互能力，语音提示引导检测者完成检测。 4、整机不少于1个以上的独立储物抽屉，须安装有创项目试纸与耗材的单独储物抽屉，有可放置设备所需的零配件储物抽屉，有可存放贵重耗材的带锁储物抽屉。 5、整机只需一电源插口接入外部电源，电源插口须有电源指示灯和过载保护，电源插座须可单独开、关控制整机通电。 6、操作显示屏尺寸≧21寸电容触摸屏，显示规格为16:9宽屏显示，方便操作使用，触摸屏必须采用加硬钢化玻璃材质，采用整机一体化嵌入方式，安全耐用。 7、多媒体显示屏尺寸≧32寸显示屏，屏幕须整体嵌入一体机，整洁美观，当检测人员检测时显示检测结果，无人检测使用时可自动播放健康教育知识，作为健康宣教显示屏。 8、检测报告单采用A4纸规格打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂。 二、 软件操作系统要求： 1、支持刷二代身份证、或者输入身份证号或者输入手机号自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中。 2、支持拓展人脸识别功能，支持本地化人脸库对比。 3、健康系统软件可进行中医体质辨识，对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议 4、语音播报提示使用者检测，健康体检系统可自由控制语音播报音量，无需通过外部旋钮开关控制，以免人为误调节操作。 5、管理者可对测量项目进行顺序调整、关闭，可编辑健康促进建议等。 6、系统须支持血糖、尿酸、血脂四项检测结果自动和输入上传，支持腰臀围比的测量及输入上传。 7、系统根据预设测量顺序自动逐项检测，无需手动选择，减少人机交互环节。 8、每检测完一个项目，结果同步显现，结果异常项目用箭头方式提醒，并提供参考范围值供检测者参考，以及上一次测量结果及时间提供比对，清晰知晓变化状况。 9、支持设置数据上传服务器地址，通过网络传输将数据实时上传至指定数据服务端。 10、多媒体屏支持本地USB自动导入视频与图像功能，无需任何手动屏幕操作，可自动完成导入工作，多媒体广告系统可支持图片、视频、文字等方式，支持从本地和后台系统实时更新。系统支持本地及远程升级。 | 台 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 5 | 便捷式健康一体机 | 一、产品描述 健康一体机，满足便携式健康体检，能适应各种应用场景的基本需求，同时支持扩展 更多的硬件设备及检测项目。 二、产品规格 1.规格：≥长492mm ×宽 342mm × 高107mm 2.结构：铝合金材质医疗设备箱 3.设备连接：所有外部设备与安卓平板间均采用蓝牙/wifi连接方式 4.数据传输：WIFI、4G网络 5.主要功能：血压监测、体温监测、血糖监测、血氧监测、睡眠监测、跌倒监测、烟雾告警、SOS告警 三、产品配置 ①血压仪 一台 ： • 测量方式：示波法 • 测量范围：压力:0mmHg-280mmHg (0-37.33kPa) 脉率(心率):40-199次/分钟 • 精度：压力:士3mmHg (0.4kPa) 脉率(心率):土5% ②血糖仪 一台 • 测量单位: mmol/L • 测量时间 : 5秒 ③指夹式脉搏血氧仪 一台 • 显示方式：OLED • 血氧饱和度测量范围：35%-100% • 脉率测量范围：25BPM-250BPM • 尺寸：63mm(长)X36mm(宽)X 39mm(高) ④红外体温计 一台 • 电源工作方式:内部电源供电 • 外观尺寸: 140mmX 35mmX 40mm ⑤毫米波雷达跌倒监测仪 一台 • 产品尺寸:112mm*112mm*32mm • 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) • 探测范围:雷达正下方投影面积约4米*4米 ⑥生命体征探测器（睡眠监测） 一台 • 尺寸：73*42*40.5（mm） • 连接方式：WIFI ⑦温湿度探测器 一台 • 产品尺寸： 58mm*58mm*17mm • 通信方式： Zigbee 2.4GHz • 传输距离： ≤130m（空旷可视距离） ⑧智能按钮(SOS报警器) 一台 • 产品尺寸：58mm*58mm*17mm • 通信方式：Zigbee 2.4G • 传输距离：≤130m(空旷可视距离) ⑨感烟探测器 一台 •产品尺寸： 86mm*86mm*29mm •无线频率： Zigbee 2.4GHz •传输距离： ≤130m(空旷可视距离) •监测范围： 60m² ⑩智能网关 一台 •通讯方式：Zigbee+Wi-Fi双通讯 •产品尺寸：61mm*61mm*8.5mm •工作电流：≤150mA ⑪安卓平板（10.1寸左右） 一台 蓝牙:内置4.0，支持蓝牙数据传输 | 套 | 6 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 6 | 认知症预防干预服务机器人 | 认知症风险的智能化评估采取漫画和语音提示、触屏应答实时提供可视化评估结果的方式开展以下评估：认知障碍评估量表 AD8；蒙特利尔认知功能评估量 MoCA;社区专用认知症风险评估 DASC；老年痴呆患病概率预测评估；认知功能测评认知症症状度BPSD评估。 2.数字化康复训练与认知症非药物疗法机器人可根据评估结果自动生成数字化康复训练计划书。 （1）认知症预防干预课程根据不同程度认知风险（轻、中、重度）的老年人情况，按照分级、多维度进行干预训练。 （2）认知功能的六大维度，提供个性化针对性的认知功能训练；训练课程由活力百岁健脑操（82 种训练项目）活力百岁健身操（46 种训练项目）构成；可结合慢病运动疗法，通过控制认知症危险因子，提供预防干预课程； （3）认知症康复课程由认知刺激疗法结合日常生活机能康复构成；通过身体机能训练维持改善日常生活能力和认知功能。 3.康复效果可视化 机器人根据康复训练情况自动生成可视化的康复训练效果监测报告书，以图标可视化的向服务机构、参加训练课程的老人和家属反馈干预训练效果。 4.健康管理 机器人可以为老年人提供营养状态/口腔功能/跌倒风险/认知功能测评/精神健康等健康管理。 5.服务管理 老年人基本信息管理、评估履历管理、服务计划书管理、训练履历管理、训练效果管理、服务权限管理等。 6.显示屏 18.5 英寸；处理器 6 核；内存 4G；存储空间 32G。提供二分频音箱，8 欧 ，15w*2，功放电路板 15w，音量电位器+旋钮。控制电路板（灯光控制、骆驼仪+线路校正、超声波、触控反应）；提供遥控器接收器和遥控器 1 套。支撑功能提供支撑全螺纹立柱×4，定位立柱×4，支撑板≥3mm。 | 套 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |
| 7 | 安装实施与耗材 | 根据现场进行布线、安装和软件调测、验收 | 批 | 1 |  |  | 智慧评估实训室 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能助行机器人 | 1.内置多种传感器系统，智能跟随人体步行速度和幅度，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏，具有更舒适的穿戴体验； 2.髋关节通过大功率直流无刷电机驱动，辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力，可持续提供超大助力，使用户步行更加轻松省力； 3.用户可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助，穿戴时间＜30s，支持站姿和坐姿两种方式穿戴，在家庭、社区等日常生活中使用非常便捷； 4.内置大容量锂电池，可连续行走至少2小时。支持蓝牙连接，提供手机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显示行走数据，步行健康情况一目了然； 5.采用符合人体工程学结构设计，保证了穿戴者的正常运动范围不受限，同时配备舒适海绵材质腰垫，保证产品与人的贴合性与穿戴舒适性，结构材料上除必要的受力部位采用高强度的航空铝材料，其余采用相对质轻的高强度塑胶材料，在保证结构性能的同时进一步减轻产品重量，提高穿戴舒适性； 6、任何模式下助力大小需要手动调节：两种方式可以调节。第一，手机APP可以调节，第二，机器上面有按键，按动即可调节助力大小以及进行模式切换，操作简便； 7、机器在行走过程中识别用户步态后，即可帮助抬腿； 8、机器有左腿模式、右腿模式和助行模式至少三种模式选择，至少三种模式可以循环切换； 9、助力等级从1到5循环，数字越大，助力越大； 10、可以通过扫描微信小程序开启更多功能； 11、机器具有评估模式，评估结束后生成评估报告，评估报告包括：髓关节运动 曲线、步态分析、差异分析、 评估结果描述； 12、机器通过蓝牙和手机连接； 13、机器内置锂电池，可连续使用至少3个小时以上。 | 台 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 2 | 老年人行走训练机 | 1、电动起立训练、偏瘫肢体综合训练、脑瘫肢体综合训练、截瘫肢体综合训练等； 2、患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3、很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症； 4、患者治疗不受指定场所、时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活、人工成本及治疗费用相应偏低； 5、机器能进行颈椎牵引拉伸； 6、机器能进行腰椎牵引拉伸； 7、机器能进行颈部牵引拉伸； 8、通过速度显示灯调节速度，调速按键-号、调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9、通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10、通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高不低于203cm； 11、一次充电最大里程可达20公里以上； 12、最高速度不高于每小时6公里； 13、制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6 m（6°）； 14、最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠 和展开，并且掌握其速度的快慢； 16、由左右两个马达驱动，单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置， 在转弯时没有眩晕感； 17、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、 安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18、背靠和安全吊带支架可手动折叠； 19、控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； 20、含与院校共建智慧健康养老服务专业资源库的该产品的教学课程视频资源一套。 | 台 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 3 | 中医智能脉诊仪（手表） | 15秒脉图监测功能实时显示、储存、重度数字化脉搏信号，自动判读脉象的位、数、势，识别脉图特征。 | 个 | 10 | 0.1 | 1 | 智慧康复实训室 |  |
| 5 | 智能拐杖 | 主要功能：安全助行，远程监测。技术要求： 1、具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰，拐杖机身采用医用钛合金材料，具有生物亲和性、防腐、强度高、轻便、安全等特点； 2、子女在APP端，绑定至少3个亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人； 3、精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置； 4、单手即可操作，多功能按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成操作； 5、结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适； 6、如果老人在遇到迷路、跌倒、磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救； 7、使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差不高于5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置； 8、拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码； 9、手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果； 10、整体承重至少300斤，结实稳固，底座不打滑； 11、360°全方位避震脚踝设计， 轮胎级别材质，防滑倒，更安全； 12、在基本功能使用条件下，续航可达15-20天； 13、内置收音机、音乐播放； 14、实现安全助行，远程监测； 15、内置LED 照明等功能； 16.使用人可以根据姿势和高度调节。 | 个 | 8 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 6 | 智能防摔倒防护马甲 | 1、智能防摔马甲，内置智能防护芯片，AI智能算法，主动防护； 2、在 0.1秒时间内识别出人体是否处于失重状态； 3、在0.08毫秒瞬间打开气囊，对人体 的头、背、腰、髋关 节形成保护； 4、可缓冲 87.5%的跌倒冲击力，让人实现“软着 陆”，降低摔倒带来的损伤； 5、跌倒警报、计步轨迹、双星定位； 6、符合人体工学设计；展开时保压稳定，作用后缓慢释放气压； 7、瞬间闪护，智能互联。触地时实现软着陆，减轻8倍以上冲击力； 8、续航时间：47.5h小时； 9、服饰材质OPW织物技术，无拼接OPW织造，外套可水洗； 10、保护区域贴合人体全方位保护； 11、多维度检测跌倒状态。可动态识别弯腰、侧腰、坐下、慢走、跳跃等12种人体姿势。 | 件 | 2 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 7 | 中医脉象仪脉象采集仪 | 一、单探头脉象换能器： 灵敏度：0.5mv/克力（桥压6V） 线性范围：0-250克力 温度漂移：小于2%（F.S）（-5℃－+40℃） 机械滞后：小于1%（F.S） 输出阻抗：1kΩ 固有谐振频率：大于1000HZ（-3db） 最大垂直位移距离：大于15mm 二、脉象采集器： A：交流放大回路（脉搏波回路）： 输入动态范围：0-25mv（相当0-50克力，动态力） 满幅输出：4.5V 时间常数：大于3秒 上限截止频率：大于1000HZ（-3db） B：直流放大回路（取脉压力回路）： 输入动态范围：0-125mv（相当0-250克力，静态力） 电源：交流220V/50HZ或110V/60HZ（根据用户要求定） 功耗：小于10VA 尺寸：24×23×9cm 重量：0.5kg； 连续工作时间：4小时，停机1小时后再开机。 C：A/D转换器：4路12位A/D转换。 三、各功能栏介绍： 1、系统栏：管理系统通讯口的参数设定，本系统对有关参数的设定为： 通讯口：COM1/COM2/COM3，速率为9600，回显：关。 握手协议：数据位8，校验位NONE，停止位2，流控制NONE。 通讯口请查看电脑中的“设备管理器”中的端口编号设定，其余参数用户不得更改。系统运行时，如发生通讯出错的情况，请用户核对上述参数，并作重新调整，系统通讯可恢复正常，如仍不能采样，则关闭电脑和脉象采集器后重新启动。 2、信息输入栏：点击该栏，屏幕弹出病人信息输入窗口，内容有病例号、姓名、性别、年龄、身高、体重、血压（PS、PD）、电话、地址等项目。用户可按键盘上的“Tab”键，选择信息输入项目，逐一输入。当各项输入完毕，再按“Tab”键，则指示“确认”输入信息，用户确认输入信息无误后，可按键盘上的“回车”键，或移动光标点击“确认”键，均可完成输入信息的储存，用户在输入性别项时，可用键盘上的“左、右”移动点标记确定性别，或用鼠标移动光标点击确定。输入血压时，可直接输入kpa数值；如输入mmHg数值，系统亦可换算成kpa数值。 3、脉图采样处理栏：点击该栏，系统即进入脉图采样处理界面，该界面上半部分为脉波实时采样显示和处理区；下半部分左侧为系列脉图采样过程中上一段采样的脉图序号、取脉压力、波形的显示区；下半部分右侧为系列脉图采样过程中取脉压力，脉幅趋势的显示区。在脉波实时采样显示和处理区中：左上角为脉图采样序号（NO：）以及实时取脉压力（P（g））的显示区；右上角为时间显示区；上部中间区为系统操作提示区，如提示调整取脉压力等信息；中部为实时采样的脉波显示区，横坐标为时间（t（s）），纵坐标为脉波动态搏动力（F（g））；下部为采样处理的功能键区，各功能键意义为： “采样”键：点击该键即开始脉波数据采样。系列脉图六段采样时，每段采样时间为10秒，采样序号显示从1至6，40秒脉图采样时，采样时间为40秒，采样序号显示40秒。 四、脉诊仪采集脉象过程 “重放”键：点击该键即重新显示本次采样的脉波信号，可观察信号的质量。 “返回”键：在一次采样后点击此键表示放弃本次采样的数据，返回本次采样序号重新采样。 “储存”键：点击该键表示确认本次采样，将数据存入系统。 “扫描”键：点击该键即可在两种屏幕扫描速度25mm/s和50mm/s之间切换，横坐标每一大格表示1秒和0.5秒。 “增益”键：可调节信号幅值的放大或衰减，点击该键即可在信号灵敏度×1、×2、×1/2三档之间切换。位于×1档时，即幅值显示灵敏度为1g/mm，屏幕上纵坐标每一大格为10mm，相当10g搏动力。而×2档（即0.5g/mm）、×1/2档（即2g/mm）时，纵坐标每一大格分别表示5g、20g搏动力。 “分析”键：在按操作提示测完系列脉图和40秒脉搏趋势图后，如确认无误应作进一步脉象分析，点击该键则屏幕退到系统界面，并弹出辨脉过程的窗口，包括所测的系列脉图的始终脉图、最佳脉图及参数，P-H1和40秒趋势图，以及测脉结论。 “结束”键：在系列脉图或40秒脉采样过程中，如对本次采样的总体信号质量不满意，则点击该键可结束当前工作，放弃全部数据资料，并返回系统界面。但保留本次采样前输入的病人信息资料，以便重新进入脉图采样过程。 在脉图实时采样过程中，功能键的状态有两种情况：功能键字符为实体字，表示该键处于可操作状态；功能键字符为虚体字，则表示该键功能处于封闭状态。 4、40S脉图采样处理栏：点击该栏，系统即进入40秒脉图采样界面。该界面上部为脉图实时采样显示和处理区，下部为40秒趋势图显示区。操作、处理均同脉图采样处理。完成单独测试40秒脉图，如确认采样无误并储存信号后，点击“分析”键，则显示40秒趋势图，以及取脉压力、平均脉率、有无异常节律、自律神经平衡状态等分析结论。而点击“结束”键，则放弃采样数据，保留病人信息，返回系统界面。 5、辩证栏：脉图采样处理按操作提示完成后，应进入病人的辩证过程，点击该栏则弹出由脉诊作线索的问诊窗口，包括主症、兼症、舌象、追问等内容。问诊后，系统进行辩证，并提供包括动脉系统张力、阻力、生理年龄、自律神经平衡状态，以及辩证结论在内的临床辅助诊断报告。 6、打印/显示栏：点击该栏，系统弹出辨脉、辩证结果的窗口，依次显示本次测脉和辩证的有关资料和结论，显示完毕后可点击窗口上的“打印”键，可打印出一份辨脉辩证的综合报告。 7、数据保存栏：点击该栏，系统弹出数据保存的“输入信息窗口”，用户可自定义一个文件名，保存一次辨脉、辩证的数据文件，数据文件名称最多可由8个字符加3个扩展名组成，用户应根据数据文件管理的需要，规范命名，防止重码。 8、读取数据栏：点击该栏，系统弹出重新读入辨脉辩证数据文件的“输入信息窗口”，用户根据需要输入文件名，确认后即可转由打印/显示栏得到所需数据文件的全部辨脉、辩证资料，屏幕显示结束后可打印资料。 9、退出系统栏：点击该栏，即退出操作系统，返回WINDOWS系统界面。 10、“关于”栏：点击该栏，系统弹出的窗口显示本操作系统软件的版本。 五、系列脉图（含40秒脉图趋势）检测： 开机进入辨脉、辩证系统界面后，依下列顺序操作： 1、输入病人信息：打开“信息输入”栏操作，如未输入信息，操作者想直接进入脉图采样，系统会提示要先输入相关信息。 2、进入系列脉图检测：“打开脉图采样处理”栏操作，按屏幕上方中部操作提示区的提示要求，先固定好脉象换能器，换能器的探头，一般固定于腕部掌侧桡骨小头内侧N桡动脉搏动点部位，即“关”部。亦可按医嘱固定于“寸”或“尺”部检测，然后调节换能器的取脉压力调节螺旋钮，观察显示屏左上角的取脉压力数据（p（g）），调节到提示的压力值，系列脉图采样时，屏幕上提示的规范化压力梯度为50g/100g/125g/150g/175g/225g等六个档次，计采样六段信号。每次按提示的压力要求加压完毕后，待屏幕显示的脉波信号稳定后，应立即采样，防止出现因不及时采样而取脉压力变小的软组织应力松驰现象。另外，第二、第四两档压力，应控制在≤100g，≥175g近的数值，其他压力则控制在规定数据上下附近。 3、每次采样完毕操作提示部显示“重放/返回/存储？”的提问，如对所采集的脉波数据疑有随机信号干扰，则可点击“重放”键，重新显示本段采样的信号，显示完毕，提示部出现“返回/储存？”的提问，如信号质量不佳，点击“返回”键，则放弃本段采样的数据，保持本段采样序号，操作提示部提示保持原段的采样压力重新采样。如信号质量满意，则可点击“储存”键，将所采的数据存入系统。点击“储存”键后，采样序号刷新一次，并提示按下一段采样的压力数值进一步操作；屏幕下部左侧会显示刚采完的一段脉波，供下一步采样操作做波形对比参考；屏幕下部右侧的P-H1趋势图上，则会显示刚采完一段波形取脉压力与平均幅值的坐标点，并以连线与前一段的坐标点相连，显示P-H1变化趋势。 4、六段系列脉图采样完毕后，脉图采样界面上弹出“选择最佳脉图”的窗口，系统以红色曲线标记其选择的最佳脉图。如果操作者判断系统识别有误，则可点击各段序号前的圆圈，人工干预作最佳脉图选择。选定后或系统识别正确，均应点击“进入参数调整”键，进入下一步骤。 5、屏幕弹出“参数调整”窗口后，界面上显示由系统识别的最佳脉图幅度、时间参数的位置。如系统识别有误，操作者可点击h1-h5幅值参数后的圆圈调整该参数。点击圆圈后，该参数的标记线段变成红色，可移动“左、右”两个方向键，把标记线移到正确的位置，参数调整过程中，屏幕上相应的参数值会改变，当应调整的参数操作完毕后，点击“调整结束”键进入下一步骤。 6、屏幕返回到脉图采样界面，采样序号提示为“40S”，操作提示要求调整到最佳取脉压力测脉。操作者可经“采样”、“储存”两个步骤，完成40秒脉图检测，之后点击“分析”键，则屏幕返回系统界面，弹出的窗口逐一显示辨脉的过程和结论。如操作者放弃本次全部采样，则点击“结束”键。 7、辩证： 完成系列脉图（含40S脉图）检测，并显示辨脉分析结论后，应进入系统的辩证程序。点击辩证栏，界面弹出辩证分析的窗口，操作者应按屏幕显示的问诊信息，在主症、兼症、舌象、追问各界面，点击病人具体的症状，完成人机对话，该栏最后可显示临床结论，确认后，返回系统界面。 8、打印/显示辨脉、辩证报告： 点击“打印”栏后，屏幕弹出辨脉、辩证报告的窗口，逐次确认显示完毕后，点击“打印”键，则可打印辨脉、辩证报告。 A：测脉结论报告： 脉位：分浮、中、沉三类。 脉力：分有力、中、无力三类。 脉势：分满实、正常、低乎虚、中空虚四类。 脉率：分迟、缓、平、带数、数、疾六类。 节律：分正常、不齐、结代、促四类。 脉形：以a，b，c分别标记主波、重搏前波、重搏波，按各波出现的情况分为abc，ab，ac，a等四种脉形。 脉名：按位、数、形、势综合判别，有平、弦I、弦II、弦III、弦IV、滑、平滑、平弦、弦滑、涩、芤、濡、虚、实、弱、微、散、革、牢、紧、洪、细、浮、沉、迟、缓、数、疾、结代、促等。 B：临床辅助诊断报告： 张力：反映动脉管壁紧张程度，结论分张力高、张力正常、张力低三类。 阻力：反映动脉系统外周阻力，结论分阻力高、阻力正常、阻力低三类。 生理年龄：系统按脉图特征参数与生理年龄相关性推出的结论，可提示动脉系统的生理状态。 自律神经平衡状态：反映交感神经与副交感神经平衡状态的指标，结论包括低水平平衡、正常水平平衡、高水平平衡、大体平衡、交感神经功能亢进、副交感神经功能亢进等类型。 辩证结论：根据脉象分析和问诊的综合分析，从八纲、脏腑、气血津液等方面提供临床辩证的结论。 9、数据保存： 在打印辨脉、辩证报告完毕后，按相关操作方法，建立数据文件，或者在不需要现场打印报告的时候，先打开数据保存栏，建立文件保存数据。 | 台 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 8 | 经络与腧穴学习系统 | 本教学系统为医学院校学生和在职医务人员提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化本学科相关知识、易于操作的全方面的学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校相关教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足。 1）教学平台内容包括： 绪言 经络的组成和作用 经络的标本 根结、气街、四海、经络的生理功能和临床应用 腧穴的发展 分类和命名 腧穴的作用 特定穴的意义和特点 腧穴的定位 经络腧穴各论 针灸法 其他疗法 常见病的针灸治疗方法 2）绪 言：论述针灸学的形成和发展经理过程由来。 3）经络的组成和作用：内容包括经络系统十二经脉、奇经八脉、十五经络和十二经别、十二经筋、十二皮部及许多孙络、浮络组成文图介绍。 4）经络的标本、根结、气街、四海：论述经络与全身各部的联系，经络的分布和气血运行的基础上，进一步阐述经络腧穴上下内外的对应关系，强调了人体四肢与头身、内脏与体表的特定联系，说明了四肢下端的特定穴与头、胸、腹、背腧穴的对应关系。掌握这些理论，可以加深对经络分布的特殊规律和气血运行的特殊状况的认识，可以有效地指导临床实践。 5）经络的生理功能和临床应用：包括（一）生理功能（二）病理反应（三）诊断方面（四）治疗方面的介绍。 6）经络腧穴学各论部分，内容涉及十二经脉、奇经八脉、十五脉络的全身442个穴位，详细介绍了临床常用穴位的定位、解剖、主治、操作等；并配有穴位的231个视频附经络图谱讲解。 7）针灸法：分别为毫针针灸法、灸法、空气注射疗法、耳针疗法、头针疗法（5种）、针对常用灸法，灸法的作用、操作方法、适应范围、以及注意事做了详细论述并配以丰富的图片； 8）其他疗法（7种）分别为按摩疗法、发泡疗法、熏洗疗法、敷药法、热熨法、贴药法、吹药法、对其适应证和操作方法及注意事项的论述。 9）常见病的针灸治疗：应用临床治疗学部分，讲解了涉及中风、感冒、中暑、哮喘、呕吐（附：呃逆)、泻泄、痢疾、便溺、癃闭、淋证、遗精、阳痿、不寐、癫狂、痫证、眩晕、头痛、痹症、痿证、面瘫、坐骨神经痛、痛经、胎位不正、肠痈、扭伤、耳鸣耳聋、牙痛27种临床常见疾病，每种疾病的主证、治法、处方等40种治疗方法内容； 10）系统涵盖了针灸学理论和技能考核系统，有多套题库可供选择；方便为学生的学习效果和知识点巩固记忆。 11）硬件配置： 42寸高精度红外触控屏显示屏 亮度≥350cd/m2 响应时间：16.7M（8-bit） 工作频率：60HZ 触控点数：≥10点触控 触控精度：≦2mm 响应时间：≤8ms CPU：酷睿I3 内存：≥4GB 硬盘：≥256GB 系统机接口：DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音频*1 联网支持：以太网、Wifi 安装方式：壁挂式支架 功率：≤80W 电压：AC110-220V 使用环境要求：温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | 套 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 9 | 推拿手法仿真系统 | 一、应用范围： 用于中医推拿、针灸教学及科研、中医技能训练。 二、硬件配置： 1.模型由硅胶材料制成，指感接近人体正常皮肤状态； 2.高仿真人体背部模型，由头颈部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背肌肉造型； 3.背部模型尺寸为：长73（±2）cm×宽38（±2）cm。 4.内置计算机及≥22寸显示屏： （1）计算机配置：CPU:≥英特尔酷睿i5-12450H，内存：≥16G，硬盘：≥512G固态。 5.烤漆工作台车，将传感器、模型及系统连接于一体，配置一键启动电源。 （1）材质：钢结构 （2）尺寸：长90cm×宽66cm×高76cm，允许误差范围±5mm； （3）底轮：静音医疗轮。 三、技术参数: （1）整套设备外观尺寸（包括显示器）：约长90（±2）cm×宽66（±2）cm×高120（±2）cm； （2）电源频率：50～60HZ。供给电压：AC200～240V。 四、中医推拿、针灸软件功能要求： （一）推拿手法练习1.数据采集功能：出样频率、操作者、手法类型、操作时间。 2.资料编辑功能：资料选择、资料剪辑。 3.以三维波形形式记录手法操作时的频率、力度、方向变换。 4.数据管理功能：资料增删、分类、结果打印。 5.评分功能：可以对各类手法根据标准手法进行评分。 6.记录功能：实时记录按压次数。 7.专家对比功能：同时显示专家手法的曲线和实时操作手法曲线来进行对比练习。 8.内有≥8种以上专家参考手法，可以进行对比学习。 9.手法录入功能：可以随时录入新的手法并能自动保存。 10.模型内置有穴位按键，练习推拿手法时也可以进行认穴训练，如推拿过程中准确按到了某个穴位，系统可语音播报该穴位名称。 （二）穴位针灸练习 1.模型根据人体实际体形按比例1:1制作，表面有人体背部（从颈部到臀部）的主要穴位，穴位位置正确，布局合理（≥62个穴位）。 2.具备语音提示功能,按照针灸练习者对每个穴位的针刺进行播报穴位名称、穴位位置及针刺深度的播报。 （三）拔罐练习 1.能够在模型表面进行刮痧拔罐练习。 2.能够使用真实罐具进行拔罐操作，造成负压后，能看到皮肤高出表面，负压不够时，则不能吸附于皮肤表面。 3.在模型表面或罐口涂抹润滑剂后，可进行走罐、闪罐操作。 4.可用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术等操作。 | 套 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |
| 10 | 中医面舌辨识系统 | 1、智能AI 舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案； 2、该诊断仪采集了数百万份临床舌诊数据，并由名师进行标定，在采集端进行了色差校准，保证了采集的真实性。该设备具有采集准确，识别度高的特点，此外采用云端架构，机器学习算法可不断进行自学习，提高准确率； 3、通过舌象AI识别，辅助诊断及鉴别身体健康状况； 4、对面部整体以及面部五官进行AI识别，给出相应的病症调理方案； 5、融合大量现代科技成果以及众多中医专家临床经验，将中医舌诊、面诊、脉诊、问诊等子系统整合，自动辨识体质并支持开展个体化中医养生干预服务； 6、智能AI 舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案。 1、建立个人健康档案 通过检测设备，或者智能可穿戴设备，可完成基本用户信息录入、中医体质辨认，以及血压、血氧、血糖、心率、体温、体重等信息采集，存储并上传至云端服务器。 2、中医体质辨识分析系统 （1）系统接收到用户端提交的体质辨识问卷及各项中医相关数据，按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对9种基本体质及44种复合体质进行自动判别。自动辨识出检测用户的中医体质类型，得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。 （2）支持中年人、老年人的中医体质辨识； 3、中医调理方案 根据中医体质辨识的结果和体质类型，自动生成干预方案、饮食调养、药物膳食、精神调摄、生活起居、运动推荐、四季保养、经络调理等，并生成报告。 4、中医处方 （1）中医处方可配置：可增加和配置新的中医处方。 （2）中医处方库：针对各种慢性病，系统提供膳食营养、运动、睡眠、生活方式调理、中医调理等处方库。 5、中医干预方案 （1）系统可根据中提取客户的健康档案，出具一份个性化的中医干预方案。 （2）系统可通过配置的方式，新增新的中医干预方案。 6、中医症候评价 （1）根据中医养生方案, 中医干预方案，客户根据方案执行，定期进行中医症候评价，根据评价效果，开展下一阶段的养生和干预。 （2）可配置和新增中医症候评价。内置中医证候评价不少于10个； 7、支持中医舌面诊功能，通过舌面诊结果出具舌面诊报告和调理方案。 （1）舌面诊报告包含：体质分析、舌像分析、症状分析、调理方法含食疗、经络保健、精神调养、起居调摄、四季养生、体育锻炼、药物养生、音乐调理、娱乐调摄、禁忌等； （2）支持医生端上传舌像照片、面像照片，生成舌面诊报告。 （3）支持客户终端上传舌像照片、面像照片，生成舌面诊报告。 8、数据分析和统计 基于中医治未病大数据，对个体健康数据和团体健康数据进行挖掘分析，生成各种统计报表，为中医“治未病”研究及健康管理提供技术支持。 9、提供中医治未病管理系统相关软件著作权；治未病管理系统是健康管理系统的子产品，可与健康管理系统无缝整合成一套完整的系统。 10、支持定制开发 （1）可以根据需求做定制化开发。 （2）对接第三方的检测设备，软件系统，包括但不限于体检系统、pacs系统、his系统、lis系统 11、艾灸知识库 （1）穴位库：穴位库信息管理，支持查看穴位的读音、定位、解剖、主治、操作、图片以及所属经脉和部位，数量400条以上。 （2）艾灸疾病库：艾灸治疗相关的疾病管理，支持查看疾病的相关信息，拥有12种艾灸疾病分类和800种以上疾病。疾病分类有：常见疾病、体质调理、养生保健、外科病症、内科病症、女性病症、男性病症、眼部病症、五官病症、上班族病症、小儿病症和老年人病症。 （3）艾灸治疗方案库：提供800种以上病症的艾灸调理方案，包括穴名、穴数、每穴施灸量以及疗程等信息。 （4）食疗配方库：提供50种食疗配方库，包括配方、图片、功效、用法、制法等。 | 套 | 1 |  |  | 智慧康复实训室 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网+智慧健康养护综合信息管理平台 | 一、产品描述 PC管理平台主要功能模块分为健康大屏模块、服务管理模块、健康管理模块、设备管理模块模块。可满足智慧健康养护综合信息管理技能训练。配套教学资源及素材、方便教师进行实训指导、在线模拟、平台与设备联调等功能。软件平台是按实训模块设计，极大方便实训使用。 二、配置：健康一体机、系统账号 三、功能： （1）数据大屏模块； ①居家健康（居家养老）数据大屏：如用户档案的个人概况、健康大数据、告警信息推送、最新健康监测数据推送、图表数据统计等； ②居家安防数据大屏：如告警信息推送、安全数据信息、图表数据统计等； ③防走丢数据大屏：用户定位信息、告警类型统计、告警记录等 （2）用户档案模块 个人概况 – 查看用户的基本信息如性别，年龄，血型等；看健康情况，如疾病、残疾、自理能力等；生活习惯，如体育锻炼频率、方式、饮食习惯等信息 亲属信息：可查看亲属联系人信息如姓名、性别、联系方式及关系 健康监测：服务对象的健康信息、监测设备数据历史记录等 环境监测：服务对象的房间的温湿度信息 智能手表监测：查看服务对象佩戴手表时的血压、血氧、体温、心率及计步数据 定位：查看服务对象的定位信息，显示姓名、联系方式及具体地址 睡眠监测：可以监测睡眠状态，包括入睡时间、清醒时间、浅睡眠时间、深睡眠时间和翻身次数等。 （3）服务管理模块： 呼叫中心：查询用户定位及查找周边医院信息 紧急联系人：查询用户的关键亲属联系人信息 （4）设备管理模块 健康监测一体机 – 如人员信息录入、监测生理指标数据等； 智能健康手表 – 如设备绑定/解绑、智能定位、测心率、SOS报警、计步等； 监控摄像机 – 如设备绑定/解绑、实时监控画面获取； 传感器设备 – 如温湿度、燃气报警、烟雾报警器、门开关等数据。 （5）告警管理模块 告警记录 – 查看各类告警信息，如SOS告警、烟雾告警、可燃气体告警等 告警联系人 – 支持添加多个告警联系人，发生告警信息时，可通过电话、短信通知。 | 套 | 1 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 2 | 赛训一体化模拟系统 | 养老服务赛训一体化模拟系统是基于养老护理员/健康和社会照护/健康照护师国赛真实比赛流程的线上模拟训练系统。系统包含：竞赛模拟系统，日常教学模拟，国赛评分系统等功能，同时具有在线竞赛辅导系统和在线常见问题问答等系统模块，平台入驻多名知名专家和行业领域的技术能手，并涵盖多项竞赛相关问题解答，养老行业标准知识，多项专家培训视频资源和专业题库等。 系统涵盖养老国赛真题参考答案，养老真题及样题参考答案。系统支持更新试题 一、功能参数： 功能包括：养老服务技能（模拟）、日常模拟训练、老人评估训练、赛前训练考试、校赛选拔、智能评分、常见问题解答等模块。系统分为教师端和学生端等角色，主要功能如下： 1、养老服务技能（模拟）： 1.1套题操作功能：包括任务实操的实操练习，照护计划的实操练习，知识学习的练习操作，成绩查看等功能。知识学习讲课对学生进行三道专业题的考试，考试不限制次数，并且实施出成绩。 1.2任务实操：包括：题目案例查看，标准视频查看，模拟实操练习，其实记录了实操的时间。实操可进行自动判分，并实时出成绩。同时，页面符合主流视频流的设计特点。具有较好的人机互动性。 1.3模拟实操，包括：其中模拟实操练习，包括三个环节读题、备物和实操。 1.4备物操作，主要采用模拟护理车和物品辨识操作，根据赛题的要求，进行物品所需项目的物品的辨识和选择。对新增比较难的物品，可查看操作说明。操作说明包括：视频、图片和文字等形式。 1.5实操模拟操作：主要根据提供的操作任务进行配置，通过观看操作视频选择对应的步骤物品清单，同时具备专业性提问功能。含有视频学习、步骤接龙等功能，根据操作步骤要求，将分步骤操作的视频库的动作视频拖拽移动到对应的步骤里面，并且能够将护理车的图片拖拽到对应的步骤里，实现动作和备物图片的一一匹配，并且系统能够根据赛题要求完成模拟操作的分步骤的动作和图片按照赛题的正确与否的打分。 1.6持续照护计划操作：过标准化的操作，建立对学生书写持续招呼的计划的快速学习模型，其中包括，常见知识解答，标准化老人、照护需求分析、计划编写、工作与改进等。长期持续照护计划，模块能够自动调用前三个模块，并且对前三个模块进行编辑。同时，在每个模块均由真题参考答案，可实时查看。 2、日常模拟训练：包括日常教学课程的实操的读题、备物操作和模拟实操等。 3、老人评估模拟，系统包含国赛比赛的量表，可对标准模拟视频中的老人进行评估打分，查找短板进行改进。包括功能：根据评估案例的分段视频，完成对应的评估的视频打分操作，并且自动评分。 4、赛前训练考试：可上传对应的实操视频和计划的文档，并查看教师点评。 4、校赛选拔：通过手机微信公众号，完成对学生的选拔和培养。其中标准问卷提交完毕后，将直接给出问卷的填写结果和反馈。支持手机微信端操作。 5、智能评分：具备硬件管理功能，绑定硬件，并且可对部分实操项目的部分操作进行传感器打分，提高裁判评分效率。 6、常见问题解答：学生可查询相关分类的问题的答案，也可向专家和教师提问，并且得到专家和教师的回复。 7、问题解答: 回答学生提出的问题, 并查看我的回答, 删除我的回答内容. 8、竞赛模拟和竞赛训练可查看学生可视化成绩图表。 9、配置养老和社照模拟,训练套题时, 预览套题案例和照护计划情景案例及任务要求, 预览实操情景描述, 任务要求和实操评分标准。 10、竞赛模拟和竞赛训练点评, 可查看未点评学生, 已点评学生, 预览学生提交的实操视频和计划方案, 评分分为精评和概评。 | 套 | 1 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 3 | 智能化硬件单床解决设备 | 含智慧养老机构配套使用的智能网关、无线紧急按钮、便携式紧急按钮、无线红外探测器、门磁传感器、智能感应小夜灯、火柴人看护摄像头、智能床带、无线音乐闪光震动门铃（震动款）、智能定位胸卡等。 | 套 | 4 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 4 | 便携式智能洗浴机 | 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害； 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全、清爽、有尊严洗浴； 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。如果你松开按钮,清水就会停止喷射。当所有模式（擦澡、洗头、淋浴）关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来； 5、设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐； 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴； 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通； 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染，舒适卫生。强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走，浴后更清爽，去体味并养发护肤； 9、智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电； 10、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低； 11、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质； 12、采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强； 13、淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可，使用方便，不蚀人手； 14、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准； 15、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染； 16、外观尺寸：406mm(长)*208mm（宽）*356mm（高）； 17、电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 18、电源供电：24V/150W； 19、额定电压：DC 24V； 20、工作电流：＜5A。 | 套 | 8 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 5 | 大小便智能护理机器人 | 主要功能:用于老人或行动不便者大小便自动护理通过多项技术性攻克研讨产品采用进 口工作头，可实现患者翻身自 由度大，贴肤，不易侧漏等特色。可实时监测并清理大小 便，可有效改善患者身心健康， 以及皮肤感染，褥疮等并发症的产生。解决患者刚需，减少护理人员负担，为失能病人提供一流的大小便护理。产品尺寸:680*550*350MM产 品重量:25KG 电压频率:AC220V/50HZ最大功率:2000W最大电流:10A 防水等级:IPX4 | 套 | 2 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 6 | 人体全身模型170cm | 人体骨骼附半边肌肉着色模型显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，其中一侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动 ，尺寸：自然大，高170cm，材质：PVC材料。 | 套 | 1 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 7 | 人体骨架（全身骨骼模型）170cm | 全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。 尺寸：自然大，高170cm 材质：PVC材料 包装：100×46×28cm，1件/箱，13kg。 | 件 | 1 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 8 | 压疮仿真模型 | 主要功能：用于压疮预防及照护技能训练。技术要求：显示压疮1期～4期，显示褥疮类型，形象逼真，皮肤手感真实 | 套 | 2 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 9 | 高级瘘管造口术护理模型 | 主要功能特点：结肠造瘘口和回肠造瘘口的设计十分精确，形象逼真，为学生提供了真实的训练环境。 结肠造口能够进行术后造口的扩大练习，造口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 造口采用柔软材质制成，可达到最为真实的触感。 回肠造瘘口可进行管饲练习。 | 套 | 2 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 10 | 高级压疮(褥疮)护理模型 | 模型以中老年人为原形，形象逼真皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习。产品主要功能： 由压力溃疡所组成的四个阶段的褥疮均有显示。 显示错综复杂的褥疮类型；窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。 | 套 | 2 |  |  | 智慧照护实训室 |  |
| 11 | 养老护理员实训课程资源包 | 课程内容参照养老护理员国家职业技能标准及养老护理员职业技能等级认定教材和题库。 1.具体内容： （1）课件、视频须内容一一对应，课件1套，数量不少于100个，教学微课和案例视频1套，数量不少于100个； （2）课件纸质版1套；电子版1套，加密U盘介质交付，定制终端使用机构LOGO； （3）教学微课和案例视频不少于100个，包括： 第1课 职业道德和职业守则 第2课 职业工作须知 第3课 职业安全和个人防护知识 第4课 养老照护员自我心理调试相关知识 第5课 机构、社区、居家养老服务基本常识 第6课 养老护理相关法律、法规知识 第7课 人际关系与沟通 第8课 老年人生理、心理特点 第9课 老年人生理、心理特点 第10课 老年人照护（生理、心理的照护） 第11课 老年人常见问题的观察方法 第12课 老年人常见问题的观察方法 第13课 老年人常见问题的观察方法 第14课 老年人常见问题的观察方法 第15课 老年人常见疾病照护（一） 第16课 老年人常见疾病照护（二） 第17课 老年人常见疾病照护（三） 第18课 老年人常见疾病照护（四） 第19课 老年人常见疾病照护（五） 第20课 老年人常见压力冲突和压力处理方法 第21课 老年人照护记录 第22课 老年人康复 第23课 老年人安全防范及相关知识：1、养老机构常见安全问题 第24课 2、个人卫生及消毒隔离 第25课 老年人常见环境安全问题及防范 第26课 急救常识 第27课 心肺复苏 第28课 急救常识 第29课 自然灾害的应对知识 第30课 火灾预防 第31课 七步洗手法（理论） 第32课 七步洗手法 第33课 老年人清洁照护1 第34课 协助卧床老人洗脸 第35课 协助卧床老人洗手 第36课 协助卧床老人洗脚 第37课 卧床老人梳理头发 第38课 协助老人坐位洗头 第39课 协助老人床上洗头 第40课 清洁照护2-清洁口腔 第41课 协助卧床老人刷牙 第42课 用棉球为老人清洁口腔 第43课 清洁照护3-洗浴、清洁会阴 第44课 会阴冲洗 第45课 卧床老年人床上擦浴 第46课 穿脱衣物-穿脱衣服、鞋袜 第47课 协助偏瘫老人穿脱衣服 第48课 协助老年人穿脱简易矫形器 第49课 饮食照护1-协助老人进食、进水 第50课 协助卧床老人进餐 第51课 饮食照护2-饮食加工、鼻饲管 第52课 管饲饮食 第53课 用药照护 第54课 协助老人口服给药 第55课 眼给药 第56课 耳给药 第57课 鼻给药 第58课 排泄照护1-如厕、纸尿裤 第59课 仰卧位便盆使用法 第60课 协助卧床老人更换纸尿裤及擦拭会阴 第61课 排泄照护2-留置导尿的尿液观察 第62课 留置导尿护理 第63课 排泄照护3-开塞露、人工取便、造瘘袋 第64课 居家老人腹部按摩 第65课 睡眠照护1-布置睡眠环境 第66课 睡眠照护2-睡眠障碍照护 第67课 环境清洁 第68课 卧床老人更换床单位 第69课 体征观测 第70课 为老人进行体温测量 第71课 为老人进行脉搏、呼吸的测量 第72课 血压测量 第73课 血糖测量 第74课 护理协助-冷热应用（烫伤、创伤） 第75课 止血、包扎 第76课 冰袋的使用 第77课 热水袋的使用 第78课 温水擦浴 第79课 协助老人进行翻身扣背排痰 第80课 护理协助-压疮 第81课 护理协助-二便标本留取方法 第82课 感染防控-消毒隔离、垃圾分类、传染病预防 第83课 失智照护 第84课 失智照护 第85课 风险应对-跌倒 第86课 风险应对-压疮 第87课 风险应对-走失、噎食、中毒 第88课 海姆立克急救法 第89课 康复服务1-为老人正确摆放体位 第90课 协助一般老人翻身 第91课 协助偏瘫老人患侧翻身、良肢位的摆放 第92课 协助偏瘫老人健侧翻身、良肢位的摆放 第93课 协助老人床上自主翻身 第94课 康复服务2-拐杖使用、轮椅运送 第95课 拐杖的使用 第96课 协助老年人使用拐杖上下楼梯 第97课 偏瘫老人上下轮椅及轮椅移动 第98课 康乐活动-手工活动 第99课 康乐活动-文娱性康乐活动 第100课 功能促进-日常生活活动训练 第101课 护理协助（一）-雾化吸入 第102课 雾化吸入 第103课 护理协助（二）-吸氧操作 第104课 吸氧 3.教学微课技术参数： （1）课程时长：以知识点/案例为单元拍摄，每个视频时长20分钟左右； （2）课程形式：教师讲解示范、真人活动实拍等多形式； （3）声音要求：和画面同步，无交流声或其他杂音，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪音杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48Db； （4）字幕要求：字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当； （5）分辨率：采用高清拍摄。 | 套 | 1 |  |  | 智慧照护实训室 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膳食营养分析与配餐工作站 | 一、膳食营养分析与配餐系统 1、用户管理：支持个人用户管理、团体用户管理。提供营养配餐系统相关软件著作权； 2.个人用户管理： （1）可以新增、修改和删除个人用户，填写完善跟用户有关的如基本信息、健康状况、营养目标等数据，为后续的营养分析提供数据支撑。 （2）可以通过姓名、编号等信息来对个人用户列表进行查询。 （3）可以对个人用户列表的指定用户信息，进行导出。 3.团体用户管理： （1）可以新增、修改和删除团体用户，填写完善跟团体用户有关的如基本信息、健康状况、营养目标等数据，为后续的营养分析提供数据支撑。 （2）可以通过团体名称、编号等信息来对个人用户列表进行查询。 （3）可以对团体用户列表的指定团体用户信息，进行导出。 4.营养配餐： （1）可以对个人用户或者团体用户进行个性化营养配餐，可以选择一天和一周两种配餐周期选择。 （2）选择完配餐周期后，可以从系统的原料库和菜品库中进行选择，并输入食物的重量。 （3）在配餐过程中，系统可以自动对添加食物的营养含量进行实时分析和建议，提示出哪些营养含量超出或者短缺。 （4）配餐过程中可以对添加过的食物列表可修改重量，或者直接删除。 （5）完成此次配餐后，可以点击保存，便可完成此次个性化配餐记录。 （6）智能配餐：系统可以根据用户的档案信息进行大数据分析与智能匹配，提供适合该用户的食谱推荐，可直接选择推荐食谱作为本次的配餐。 5.营养评估： （1）在完成配餐后，系统可以自动对个人用户和团体用户的配餐进行智能化的综合分析和评估。 （2）评估结果包含有：各种营养元素摄入量分析、不同膳食结构的摄入量分析、三餐能量比例及能量来源分析、三大营养素的功能比分析等，并生成简单的营养报告。 6.膳食调查： （1）系统会采用回顾法和频次法对用户一日三餐具体饮食进行调查和采集，并导出膳食调查结果。 （2）系统可以以通过膳食调查的名称等信息作为条件来查询膳食调查记录信息。 7.营养知识库： （1）食材库：系统内置不少于3000种膳食食材库，食材库可涵盖每种食材的详细的营养基础数据。 （2）成品菜库：系统内置不少于17000种成品菜库，可用于配餐时的菜品选择。 （3）食谱库：系统内置700种以上周食谱库和日食谱库，这些食谱可应对于孕产妇、儿童、老年人等不同人群，也可应用于高血压、糖尿病、高尿酸血症等慢性疾病。 （4）视频库：系统内置针对用户的营养教育视频资源库，视频库内容数量不少于30个。 8.营养膳食随访和评估问卷 (1)系统可支持个性化配置各种随访和评估问卷，问卷分为两种，分别是有分值和无分值。 (2)如果配置的是有分值的问卷，可以设置分值以及评估结论，问卷填写完之后，会自动生成评估结论。 (3)系统内置国内外通用营养评估或随访问卷模块，包含有：全国高健委营养干预专业委员会 《膳食营养与健康调查问卷》、住院患者营养风险筛查NRS-2002评估表、MAN营养调查表、微型营养评定简表（MNA-SF）、营养不良通用筛查工具（MUST）、STRONGkids营养风险筛查表、居家营养管理院后随访表、患者主观整体营养状况评定量表、PG- SAG营养评估、痛风患者的膳食调查、膳食满意度评估 二、工作站台车 1、台车样式，带滚轮，设备外观整洁大方。 2、配鼠标键盘。 3、主机：一体式主机显示器 4、配置：cpu双核以上，内存：8GB以上，固态硬盘：512G以上硬盘 5、网卡：集成千兆网卡，网线接口 6、电源：60W电源适配器 7、环境温度：10-30℃ 8、相对湿度：≤80% 9、电源：220±22V，50Hz±1Hz 10、功率消耗：不大于400W | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 2 | 慢病营养分析系统 | 一、用户管理 1.新建和修改用户，信息包括姓名、电话、出生日期、性别、身高、体重、饮食习惯(清真或者非清真)、体力活动水平(极轻体力劳动、轻体力劳动、中体力劳动、重体力劳动)。 2.用户查询，系统可以通过患者姓名、证件号码、创建时间段、修改时间段等条件来查询指定用户。 二、数据统计 1.可以对用户检测人次进行数据统计，用户的年龄、性别和住院情况分布进行统计， 2.可以对某个时间段内的用户的疾病数据、营养数据和人体成分数据进行统计。 三、同步体成分数据 1.可以对接人体成分设备，并存储到用户的体成分档案数据里面。 2.可以直接生成人体成分数据报告。 2.1 可以支持多种人体成分设备的对接、检测、报告生成。 2.2 营养膳食干预方案 1）提供膳食方案明细，包括能量总摄入和碳水化合物 2）提供一日营养膳食清单，包含每一餐的不同营养摄入量。 3）提供食物选择方法和一日详细食谱推荐。 四、慢病营养分析 1.慢病人群营养分析需要采集用户的主诉及病史、体成分数据、临床检查、运动数据、生活方式数据、膳食数据等数据，进行综合分析并生成报告。 1.1主诉及病史数据包含用户的症状、主诉、现病史、既往史、家族史、过敏史、婚育史、月经史、手术史等信息 1.2 体成分数据会直接同步今日最新的一次人体成分检查数据，作为本次评估的数据。 1.3 临床数据包括各种指标数据例如体温、脉率、血压、血氧、心率等数据，其次需要主观综合评估量表(SGA)数据以及营养缺乏相关体征调查问卷，最后就是体检指标数据。 1.4 运动调查会采集每周运动、每周家庭运动、每周交通等各方面运动情况的数据。 1.5 生活方式数据会采集用户日常饮食习惯和方式数据，会给出饮食习惯健康程度分数和评估结果。 1.6 系统会采用回顾法和频次法对用户一日三餐具体饮食进行调查和采集，并给出膳食调查结果。 2.数据采集和调查完成之后，会给出初步的结论，系统可以支持在初步结论的基础上对用户进行干预处方的开具。干预方案内容包含膳食干预、运动干预、营养制剂、药物干预、修正诊断等方面。 2.1 膳食干预可以选择系统智能配餐模式、模板配餐以及自定义配餐三种模式。 2.2 运动干预可以选择合适的运动项目并设置运动时间，最终会自动计算出运动消耗热量。 2.3 营养制剂和药物制剂可以支持手动添加方式，填写名称、剂量等内容。 2.4 修正诊断可以对初步诊断结果进行修改调整，并且根据用户情况可以设置复诊信息。 3.慢病营养分析报告 3.1 慢病营养分析报告分为精简版和详细版，并支持可切换可打印。 3.2 精简版报告包含体成分分析结果、膳食分析、生活调查、身体检查、生活方式干预、膳食方案明细、一日膳食清单、十五选择方法、营养膳食食谱推荐、运动干预、综合诊断结果等内容。 3.3 详细版报告包含患者基本信息、病史调查结果、体成分检查结果、身体检查结果、膳食调查结果、生活方式调查评价、生活方式干预、膳食干预、运动干预、综合诊断结果和复诊建议。 4.系统支持用户慢病营养分析报告历史报告和数据内容查看。 | 套 | 2 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 3 | 老年人膳食宝塔模型 | 规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个 | 个 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 4 | 高血压膳食宝塔模型 | 规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个 | 个 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 5 | 糖尿病膳食宝塔模型 | 规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个 | 个 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 6 | 隐形油脂、隐形盐、隐形糖含量模型 | 1、均为生活中最常见的加工食品（混和食物）。此食物模型必须是数字食物模型（电子模型），包含二维码数据标签（QR CODE）。 2、食物营养分析包含食物总量、能量及隐性油含量； 3、食物所对应的含盐量以玻璃试管内含等量的食盐模型展示； 4、能单独用于减重指导和儿童零食指南指导； 5、配图文并茂的专业说明背板和针对性教育文案。总体说明文案文字不低于 100 字，文案内容需要注明出处和证据来源。适用于慢病和代谢综合征教学指导； 6、PVC+Slicon 材质； 7、背板为亚克力 5mm。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 7 | 数智实训壁挂主机 | 1、整机要求满足于复杂的实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、视频专业录制推流模块和物理控制面板； 2、主机要求采用壁挂安装方式（不允许机柜部署），解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观； 3、主机要求带有储物箱，可以实现PAD终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有220V供电插口和USB供电接口进行接电； 4、视频采集模块支持不少于8路视频采集，其中支持不少于6路SDI视频输入，不少于2路HDMI输入和2路HDMI输出； 5、数字音频处理模块要求声音输入不少于10路音频输入端子，声音输出不少于4路音频输出端子；数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、视频专业录制模块文件对应的硬盘要求存储空间不少于2T，保证存储空间和可靠性； 7、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 8、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，码率为4M或以上；支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档；要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 9、支持视频录制设置开机启动录制； 10、支持录制视频上传功能，实现把教学视频资源和实训视频资源自动上传到视频资源管理服务上； 11、支持视频推流视频支持RTSP方式输出；支持RTMP推流实现与第三方直播平台对接； 12、物理控制面板支持包括但不限于开关机、声音控制、2*USB接口；按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能；具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关；具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用； 13、物理控制面板支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条；支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮；支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制； 14、要求主机内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置； 15、支持MQTT接口协议，实现与智能集控终端进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理。 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 8 | 智能集控终端 | 1、支持通信控制模块和强电控制模块，其中通信控制模块和强电控制模块都采用≤1U高的架构； 2、通信控制模块： （1）通信控制模块硬件要求支持≥1个WAN网口和≥7个LAN网口；要求≥1个CAN口，≥4个RS232可编程控制通信端口，≥2个485接口； （2）通信控制模块支持支持mqtt协议，实现与设备集控系统对接实现各种控制指令（开机、关机等）的通信； （3）要求通信控制模块支持域名解析； （4）前面板配运行指示灯； （5）配置电源开关按钮； 3、强电控制模块： （1）硬件要求支持≥10路220V输出，单路额定输出电流≤10A；支持485控制协议； （2）强电控制模块支持实时电流检测功能； （3）前面板配运行指示灯； 4、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关支持使用电源按钮进行开关，远程开关支持与设备集控系统对接实现远程控制开关； 5、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 6、要求支持web配置网关参数，可以进行参数配置，可配置信息包括域名、IP地址、DNS地址等； 7、支持远程运维维护功能，可通过外网远程接入局域网进行直连设备，实现远程开局、远程维护、远程升级等功能； 8、支持实训室局域网设备访问外网控制功能，通过设备接入认证以避免私接； 9、要求智能集控终端与数智实训壁挂主机是同一个的品牌，实现良好的对接； | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 9 | 实训互动软件-示范&分组 | 1、支持与智能壁挂主机进行连接实现实训教学业务，可运行在触摸教学一体机上，采用Window7或windows10操作系统； 2、实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件； 3、实训互动软件支持不同风格的皮肤更换，以适应不同实训室的定制化； 4、实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、实操、实操回看、资源管理五个教学环节； 5、实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注； 6、支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 7、支持示范实训操作的机位切换不少于4个； 8、支持示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； 9、支持示范操作的机位切换通过PAD方式进行，通过PAD点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； 10、支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面和四画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面； 11、支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件； 12、支持示范操作过程进行打标签功能； 13、支持示范录制视频回看，通过软件打开回看； 14、支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小； 15、支持学生分组实训操作，通过分屏方式实现不少于32个分组的显示； 16、支持对学生分组进行管理操作，包括添加/删除分组、编辑组的名称； 17、支持单组学生分组实训操作的机位切换不少于4个； 18、支持在一个画面显示学生分组的实训实时画面，显示方式支持不少于8个画面同时显示； 19、分组实操支持在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms，要求切换过程无卡顿、无黑屏、花屏现象； 20、支持所有学生分组操作进行一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度至少为1080P，录制的音频格式为AAC格式； 21、支持老师在学生分组实训过程中进行打标签记录并且支持小组评分，评分项可以根据实训项目进行配置； 22、支持单独小组快速评分功能，支持自动跳转至下一未评分组，全部评分完具备弹窗提示； 23、支持学生分组实训录制视频回看，回看过程中老师可以暂停进行批注、放大缩小；支持回看进行快进/快退播放，老师打过标签记录的视频，通过时间条上的标志点迅速找到或通过播放条码快速查找；支持查看最终汇总的评分数据； 24、支持学生分组实训录制视频回看，可通过呼叫标识、标记标签快速定位视频位置，方便老师回顾学生实训过程及讲解； 25、支持小组评分汇总，支持以模板样式表格形式导出数据进行自定义路径保存； 26、支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件； 27、支持切换到智能板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 28、软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 29、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 30、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 10 | 同屏互动软件-教师端 | 1、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 2、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 3、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 4、支持教师移动端上进行批注讲解； 5、支持教师移动端拍照上传到大屏； 6、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 7、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 11 | 4K云台AI摄像机 | 1、采用高品质4K CMOS 图像传感器， 有效采集像素至少达850万像素；输出视频最大分辨率可达4K(3840×2160)，帧率最高可达30帧/秒；同时支持输出1080P分辨率视频； 2、支持≥12倍 70°光学变倍镜头； 3、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口； 6、支持POE供电； 7、支持USB3.0双码流； 8、支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩； 9、支持AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪，实时跟踪最远跟踪距离可达6米，区域跟踪支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -170°～+170°，垂直 -30°～+90° 内设置区域 | 台 | 2 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 12 | 烹饪防油烟摄像机 | 1、要求为烹饪实训环境特制的摄像机，具备防潮防油烟功能； 2、至少支持1/2.8英寸高品质CMOS传感器，视频格式：1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50； 3、12倍光学变焦；f＝3.5～42.3mm，6.9°（窄角）～72.5°（超广角镜头）； 4、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 5、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6、支持3G-SDI，LAN接口同时输出视频，SDI支持在1080P格式下传输100米； 7、支持H.265/H.264视频压缩格式；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 8、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播协议； 9、五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦等参数； | 台 | 4 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 13 | 教学直播系统软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。 3、要求软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 4、直播采用RTMP标准协议； 5、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 6、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 7、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 14 | 音视频互动软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求满足校企合作的互联网音视频实时连接的技术，通过连接公有云平台或私有化部署平台提供服务： 3、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预； 4、要求软件自动判断为主讲端，此时软件自动作为主讲推流端进行推送；当判断为远程端，此时软件自动把主讲推流的视频显示在大屏上； 5、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 6、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 15 | 感应切换系统 | 1、要求系统支持感应切换，支持不少于4个拍摄区域的视频联动切换； 2、自动感应切换策略支持自定义，至少包括拍摄区域边界、视频源、切换保持时间相关的视频联动策略； 3、支持开启和关闭感应切换，开启则启动感应切换，无需人工干涉，关闭则停止感应切换，可以自由控制；感应切换的视频联动切换时间小于等于1秒；多人同时操作时，操作的时候画面不会被抢镜，还是以教师操作的动作进行自由切换； 4、感应切换的准确率要求达到99.99%； 5、支持通过web界面可视化配置； 6、支持对拍摄区域的边界进行智能测距； 7、系统具有抗干扰能力，不受环境的通信设备干扰； 8、系统须支持50m及其以上的视频拍摄区域进行视频联动切换。 9、要求提供2台感应切换终端，终端支持IEEE802.15.4.a协议，至少同时支持ToF和TDoA两种定位方法；要求在视距模式下，工作距离可达100米；支持通过POE交换机集中管理；要求提供支架安装。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 16 | 数智控制终端 | 1、≥10.8寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥2560*1600； 4、存储容量：≥8GB+128GB； 5、处理器核数：8核； 6、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 17 | 智能控制台软件 | 1、要求软件运行在安卓系统，操作体验符合用户使用习惯； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、支持8路小画面预览显示； 6、支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换； 7、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 8、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 9、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 10、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 11、可以对接入的云台摄像机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； 12、支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到U盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能； 13、支持版本信息显示，包括软件版本名称、设备型号。 | 套 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 18 | 智能教学大屏86# | 1.整机采用86英寸A规屏，显示分辨率不低于3840*2160，色彩饱和度≥92%。 2.表面采用护眼防蓝光防炫光钢化玻璃，厚度≥4mm，硬度≥7H，透光率率≥90% 3.设备通过EN 62471:2008交互式平板的光生物安全性测试实现红、绿、蓝、白等光线显示下均实现对视力的最低损伤。 4.触摸采用高性能红外触摸技术，可以支持20点书写，触摸屏具有防光干扰功能，能在照度110K LUX环境下仍能正常工作。 5.触摸框在部分遮挡或整条遮挡后可支持书写操作，触摸屏扭曲10°时仍可以正常实现多点书写。 6.触摸设备采用USB与计算机无驱动连接（生产厂商具备国际USB组织VID授权）。 7.内置安卓配置不低于安卓11.0 DRAM 2G Flash 16G。 8.前置8个按键，支持开关、护眼、录屏、节能、触摸开关等功能，开/关机键具备一键开关一体机、长按节能。 9.前置接口：USB*3 （3路USB具备Android与PC共用）、Touch-USB*1，HDMI*1，OPS一键还原*1。 10.前置采用15W*2高保真喇叭，可以通过系统设置喇叭输出的重音和低音效果。 11.整机支持只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，同时可开启2.4G或5G热点的功能实现≥20个终端的网络接入。 12.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、系统闪存、触摸、OPS电脑、温控系统等模块进行自动检测。 13.支持任意通道下通过左右和下边快速调出菜单栏，可快速实现一键屏幕下移、批注、或自定义的其他工具。 14.系统主界面自定义，系统主界面工具栏支持用户自定义实现个性化的界面设置。 15.支持信号源自动识别功能，打开信号源自动识别功能后显示自动跳转到对应通道的进行显示。 16.设备支持上电开机或上电待机设置，上电开机可以实现通电后即实现整机开机。 17.定时开关机，用户可以根据设备使用的规律可以对设备设置星期一到星期天的开关机时间。 18.支持与智能实训互动软件良好对接，方便实现高效教学； 19.手势功能整机支持五指启动截屏或者黑屏，三指实现菜单任意位置跟随，实现在任何位置都可以快速调用悬浮菜单中书写、截图、或者自定义的工具。 20.内置OPS电脑搭载至少 Intel 酷睿系列 i5 处理器 9 代及以上配置，内存：至少8GB 笔记本内存或以上配置，硬盘：至少256GB 或以上 SSD 固态硬盘 ，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 19 | 移动支架(配套一体机86#） | 1、采用优质冷轧钢材； 2、升降高度为四挡调节； 3、最大承重150kg及以上； 4、要求可用于86#的教学一体机。 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 20 | 无线音频主机 | 1、采用一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2、采用UHF频段传输信号，载波频率范围:500-980MHz； 3、支持双通道接收信号，采用微电脑CPU控制； 4、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高； 5、支持各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，至少支持8台叠机使用； 6、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 7、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 10、可配置1个手持话筒和1个头戴麦，适合不同老师的教学方式； 11、使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）； 12、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 13、接收机参数：振荡方式采用锁相环频率合成(PLL syntheized)；频率范围：UHF 500MHz～980MHz；频率稳定性：<±10PPM；调制方式：FM；动态范围：>105dB；失真度：<0.5%@1KHz；音频输出：平衡输出 0～600mV，不平衡输出 0～300mV； 14、发射器参数：载波频率UHF 500MHz～980MHz；发射功率高功率档 10dBm，低功率档 5dBm；最大调制度±45KHz；极性模式单一指向性；频率响应40Hz～18KHz；话筒灵敏度-43±3dB@1KH。 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 21 | 有源音箱 | 1、额定功率≥50W，额定阻抗：4Ω，频率响应：55Hz-18kHz，驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音 2、额定输入电平：话筒15mV（非平衡），输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB； 3、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 4、安装：标配壁挂架。 | 对 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 22 | 互动显示屏65# | 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架。 | 台 | 2 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 23 | 无线吸顶式AP | 1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 24 | 千兆POE交换机 | 1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口; 2、16个端口支持POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 25 | 机柜6U | 1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好； 3、容积（U）：6U； 4、高度： ≥368mm 5、宽度： ≥600mm； 6、深度： ≥450mm。 | 台 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 26 | 辅料 | 线材(HDMI、SDI、六类网线、音频线)、转接口、电源线等； | 批 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |
| 27 | 安装实施 | 根据现场进行布线、安装和软件调测、验收 | 项 | 1 |  |  | 营养膳食实训室 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构养老平台管理 | 要求系统基于B/S架构，统筹了长者管理、住院管理、行政管理、系统设置、数据分析、机构事务管理、系统设置、志愿者管理、活动管理等一系列模块功能，方便用户查看使用，以及机构平台运行过程中产生的数据收集；在首页也罗列了一些养常用数据的展示，包括（实时数据、房间分布、床位.状态），能够让用户简单直观的了解平台。 对整套系统功能内容进行现场操作演示： 1、长者管理 模块主要有：咨询登记、预约试住、长者档案、生日提醒、褥疮管理、健康数据六部分组成。 (1)咨询登记：此界面设立了一键搜索，新增，高级搜索以及已咨询过的一些基本信息。 (2)预约试住：此模块设置了一键搜索和新增栏功能，以及预约试住的长者们的基本信息。 (3)长者档案：记录机构养老平台历史内长者的一些基本信息，包括长者床位、护理级别、自理情况的状态显示。 (4)生日提醒：给每位长者都设置好生日日期，温馨标记每位长者的生日。 (5)褥疮管理：记录长者的基本信息，以及褥疮的情况等级，护理的状态，和痊愈的时间。 (6)健康数据：记录长者体检过的一些指标数据的录入，以及基本编辑等功能。 2、入住管理 此模块分成入住管理、日常记录、智能看护、费用管理、退住管理、质量管理、巡视管理、突发事件八个部分。 (1)入住管理：记录了长者入住时登记信息，入住的评估数据，长者入住的量表，餐饮登记的设置情况，床位分配，需要护理的登记，综合统计成数据形成报表。 (2)日常记录：分布了长者医疗情况及体检登记，亲属探视的管理，长者外出的登记等数据。 (3)智能看护：给予长者一些智能化的看护设备，智能手环、床垫、一体机、摄像头等产品记录长者的使用数据。 (4)费用管理：针对收费的一些类别、标准及调整数据，以及用户账户金额的使用记录，出院时的结算，账单的核对，收费的统计和消费管理，最总形成数据入账。 (5)退住管理：记录长者退住的情况，以及一些基本操作。 (6)质量管理：对于检查单独项目的设置信息，单据的设置，最总形成检查结果。 (7)巡视管理：巡视需要注意的事项登记，计划的设置，照护人员巡检统计及查询，最终形成巡查统计。 (8)突发事件：记录事故的类型及管理，护理事故类型等数据。 3、行政管理 此模块包括人事管理、志愿者管理、活动管理3部分，对于员工的一系列内部管理。 (1)人事管理：员工的身份基础信息、每个员工生日提醒 (2)志愿者管理：针对志愿者身份管理、服务对象信息管理、志愿者分配统计三方面功能操作 (3)活动管理：针对活动组织，长者报名参与，做出总结，并且收集此次活动的满意度调查的整个过程中的数据统计 4、系统设置 此模块包括：用户管理、角色管理、权限管理、项目管理4大部分。 (1)用户管理：对用户账户、类型以及状态的数据操作和记录。 (2)角色管理：机构管理平台分为那些角色，角色的类别和进行简单描述。 (3)权限管理：给予管理人员的权限选项可以在这里设置 (4)项目管理：新建的项目及账户的创建设置 5、数据分析 此模块包含了：机构统计、长者统计、员工分析等三部分组成。 （1）机构统计：分为长者出入分析（对于长者进出入日常数据收集，后台可判定老人是否安全） （2）入住率分析：（长者入住的数据统计） （3）长者统计：分为三方面统计，长者类型分析：对于老人失能、失智、半失能的类型区分。 （4）长者年龄分析：年龄根据“老人、高龄老人”等分析。 （5）护理等级分析：根据老人健康程度分护理等级。 （6）员工分析：针对员工信息的统计，岗位分析：根据不同岗位设立。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 2 | 显示大屏 | LED屏体大小：15平方米 1、像素点间距 1.5mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构：LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.1mm 12、模组平整度 ≤0.05mm 13、拼接缝 ≤0.05mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 208*104=21632Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、箱体材质采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 20、箱体前后厚度 ≤60mm 21、亮度 ≥600Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.5规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7000：1 33、灰度等级 采用14bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-14bits,50%亮度13Bits，20%的亮度12bits 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3000Hz 37、刷新率 刷新率达到3000Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns（纳秒级） 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 42、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 43、信噪比 ≥47dB 44、换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤160W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、电流功率因素 电源具备PFC功能，功率因素≥0.95 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-14bit任意设置；0-100%亮度时，8-14bit任意灰度设置 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、热备份功能：支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、输入信号支持 支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，在环境温度25度环境下测试的表面温升小于45°C，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃ PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 辐射骚扰（EMC） 30MHZ~1000MHZ，符合GB/T9254-2008 Class B标准 103、抗UV紫外线老化 暴露周期8h干燥、4h凝露；使用UVA340灯，辐照度0.76W/㎡，干燥时，黑标温度：60°C，8h；凝露时，黑标温度：50°C，4h 104、抗干扰 符合GB/T9254-2008规定 105、安全性 符合GB4793规定 106、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 107、防磕碰 具备防碰撞焊盘技术 108、SELV电路 具备SELV电路 109、箱体防护等级 IK10 110、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 111、PCB层数 PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计 112、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 113、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真 114、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 115、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 116、可视化控屏 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等 117、多图层显示 支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 118、所见所得 支持手机、平板操作界面与LED大屏界面一致 119、播放记忆 支持LED显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目 120、电源线含铜量 电源线采用纯铜材质，含铜量≥95% 121、排线含铜量 排线采用镀锡铜材质，含铜量≥95% 122、电源线柔韧性 拉力≥10kgf | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 3 | 导航机器人 | 1.身高：不低于140cm；重量：不高于70kg； 2.移动方式：2个驱动轮+4个万向轮。 3.控制方式：PC端、语音控制、本体触摸控制； 4.显示屏幕：不低于15英寸机身一体嵌入式IPS高清显示屏，不低于1024*768，支持多点触控； 5.主机盒采用IOT 3399E/SL；CPU性能不低于rk3399；主频不低于2.0GHz；内存大小：不低于2G；储存空间：不低于16G； 6.为保障机器人避障导航定位性能，要求核心传感器：2D彩色摄像头不少于1个，麦克风阵列不少于1组，扬声器不少于2个，激光雷达传感器不少于1组，物理碰撞传感器不少于2个；物理磁传感器不少于2个；深度摄像头不少于2个； （1）2D彩色摄像头参数:像素分辨率不低于800W，视场角度：89° （2）麦克风阵列参数:环形六麦阵列，支持降噪及声源识别，带VAD检测，最远5m远场拾音； （3）扬声器:4Ω15W双扬声器; （4）激光雷达参数:不低于20m测量半径，精度：±5cm;扫描范围：210°； （5）深度摄像头：最大可视角度：W*H 45°x 35° 7.表情推送：具备不低于7英寸的表情显示屏，表情类型不少于6种； 8.外部按键及接口：电源总开关不少于1个；急停开关少于1个，用于紧急保护，按下急停，旋弹解锁；快速直流充电接口少于1个，用于应急充电； 10.主机系统：Android7.1 11.充电桩指示灯：自带充电指示灯，用于充电状态指示； 12.电池、工作时长：锂电池；电池容量不低于16Ah，工作时长不低于4小时；同时支持开机充电和关机充电。 13.通讯方式： ① WiFi：2.4G， Modulation：802.11 a/b/g/n/ac ② 以太网：百兆以太网 ③ 可加装4G或5G通讯模块 14.蓝牙：Ver4.0，Modulation：FHSS，GFSK，DPSK，DQPSK 15.运动参数：速度可调0.3~0.7m/s； 16.具备自动回巢充电功能； 17.需同时具备语音唤醒、触屏唤醒、人脸唤醒功能、手臂唤醒； 18.室内高精度地图构建，实现自主路径规划及避障导航； 19.具备多地图切换，编辑等功能； 软件功能： 1.具备专业场景问答功能，可自定义的专业问答库，问答库支持一问一答，自动识别关键词，可配置多条相似问题进行匹配，问答内容可满足：文本、图片、超链接、视频、语音等多种方式自定义； 2. 具备日常闲聊功能，包括天气、日历等个性化闲聊问答； 3.唤醒词定制：唤醒词需按要求定制，定义后可以以通过此唤醒词唤醒机器人。 4.LOGO定制：主界面和聊天界面的LOGO可以定制。 5.表情自定义：机器人支持自定义表情上传使用。 6.音色切换：机器人支持男声、女声童声等多种音色切换。 7.视频播放：首页需内置视频播放窗口，上传视频后即可自动播放。 8.具备活动宣传功能，可自定义活动宣传内容，富文本、网页链接，音频视频多种格式宣传材料，可自定义内容数量不低于81个； 9.具备问路引领功能，可自定义地点，路线及内容； 10.具备人脸库管理功能，可云端导入人脸库，VIP人脸识别，并配置个性化欢迎词； 11．具备导览讲解功能，可自定义的导览讲解线路，内容讲解支持文字，音频视频多种格式； 12.具备物联网控制功能，默认需支持TCP通讯协议； 13.支持多种娱乐功能，如唱歌跳舞； 14.具备讲解功能，可自定义自定义讲解路线、多媒体支持丰富、自动讲解、手动讲解、物联网场景联动。 15.引导词自定义 引导词待机样式下，主界面下的引导词支持自定义，以适应不同场景，引导访客进行提问 16.需支持会议签到及上下班打卡功能 17.具备chatGPT功能 平台管理 1.数据统计 直观显示企业机器人数、知识库问题数、VIP人脸数、基础功能数；机器人总的解答问题数，语音交互次数、基础功能使用次数；热点问题top5,未知问题top5 2.访客记录 可查询访客开始使用机器人时间，聊天记录 3.知识管理 支持批量添加、导入和删除问答数据，供问答使用 4.同义词 支持批量添加、导入和删除同义词，可以帮助机器人问答识别更精准 5.专业名词 支持批量添加、导入和删除专业名词，有助于住机器人回答专业问题，使机器人问答识别更精准 6.未知问题 所有访客提问而机器人无法回答的问题，可以挑选编辑对应答案后添加到知识管理中，聊天记录可供查阅，更好的根据情景编辑回答内容 7.表情自定义 可后台添加机器人表情，包括唤醒、微笑、说话、高兴、难过、花痴，可切换到自定义的表情 8.工作模式 可在后台开启或关闭会场签到和上下班打卡功能 模块管理： 1、本机专用知识库系统 2、Face++人脸识别系统 3、科大讯飞语音识别系统 4、超声波、激光雷达、深度相机等多传感融合避障系统 | 项 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 4 | GPT守护机器人 | 1、长者意外摔倒:当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 2、长者呼救:当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 3、隐私空间异常:当长者在隐私空间（卫生间，卧室等）发生意外或跌倒，在机器人不允许进入情形下，机器人会通过询问和声音回复进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 4、室内无人:当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 5、一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。 6、远程分身:客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。 7、用药提醒:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。 8、视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。 9、互动娱乐:长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。 10、整机尺寸:350*350*780mm 11、机身重量:9KG 12、屏幕尺寸:10.1寸IPS 13、环境温度:-20-50度 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 5 | 老年视觉障碍模拟眼镜 | 可用于体验老年视觉障碍，了解视觉缺陷的感受，培养学生关爱老年人生活。包括黄斑模拟眼镜、白内障病变、糖尿病变模拟眼镜。 | 套 | 2 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 6 | 智能化硬件单床解决方案 | 智能网关、无线紧急按钮、便携式紧急按钮、无线红外探测器、门磁传感器、智能感应小夜灯、火柴人看护摄像头、智能床带、无线音乐闪光震动门铃（震动款）、智能定位胸卡 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 7 | 全套机构养老场景报警设备 | 一、WIFI智能呼叫网关 • 支持 ZigBee HA1.2版协议 •监测和控制加入网关的Zigbee设备 • 带SOS呼叫功能 •网关支持数据存储，计划执行表、设备联动表等 •通过WIFI，链接互联网。 •可断网后本地查看和控制设备 •支持远程网关固件升级" 二、拉绳呼叫器 "•支持Zigbee无线通讯 •支持拉绳和按键呼叫求助 •无线设备，电池供电。 •低电量提醒； •离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常 •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •呼叫求助信号、呼叫时间传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行记录" 三、床头一键呼叫设备 "• 紧急呼叫 • 超长电池寿命 • 超低功耗 • 低电量报警 *可随身携带也可固定在墙面（在网关范围内） * 可选硬件锁定按钮：锁定的时候按按键，无法触发警报， 四、人体监测雷达传感器 "支持Zigbee3.0无线通讯 探测传感器：60GHz 多普勒雷达； ZigBee 3.0 检测：存在，即使处于静止姿势 检测：危险姿态，异常姿态，低姿态，有人无人 检测：人活动坐标位置 五、门磁传感器 "•支持Zigbee无线通讯 •支持双侧开合侦测 •离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常 •监测：老人每日开关门规律； •警示：夜间开门警示和警报 • 支持低电量警告 • 支持 防拆警告 •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •开门信息传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行警示和记录" 六、烟雾报警器 "•支持Zigbee无线通讯 •探测烟雾和火灾危险 •内置蜂鸣器：120分贝/1米； 85 分贝／ 3 米 •低电量提醒； •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •警报信息传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行警示和记录；" 七、漏水传感器 "•支持Zigbee无线通讯 • 检测感应器安装处是否漏水 • 支持低电量警告 •离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常 •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •警报信息传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行警示和记录" 八、在离床感应垫 "•支持Zigbee无线通讯 •监测在床离床立即上报 •大尺寸设计：500*700MM •电池供电 •离线检测 •联动报警 九、声光报警器 "•交流供电，两孔插头即插 •与各种ZigBee烟雾报警器，漏水报警器，安防传感器同步 •实时离线检测 •内置备用电池，在断电时可连续工作4小时 •高分贝声音和闪光警报 •低功耗 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 8 | 升降衣柜 | 1、驱动方式为电动，上升下降采用开关控制，升降高度可随意控制，升降距离110CM； 2、升降平稳，电机每分钟20转，安全静音，最大承重20公斤；304不锈钢钢丝，防锈结实； 3、带LED照明，输入电压220V；电机功率80W； 4、衣柜的尺寸：高200cm*宽200cm*深60cm,可根据客户要求定制（衣柜内宽净宽不低于140CM）； 5、升降控制方式：线控、摇控； 6、适合人群为：肢体残疾人士及老年人群体。 | 件 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 9 | 智能手环 | 全网通4G、多重定位，语音通话，心率/血压/体温监测，SOS一键呼救、IP67防水，700mAH | 只 | 4 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 10 | 智能拐杖 | 一、主要功能：安全助行，远程监测。 二、技术要求： 1.具有双向通话功能、精准定位、SOS一键呼救、收音机、音乐播放、LED照明等功能； 2.使用人可以根据姿势和高度调节。 | 个 | 2 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 11 | 智能药盒 | 一、主要功能：用于盛放药物。 二、技术要求：医药专用内盒材质，手机药盒协同提醒，远程提醒，服药记录自动生成。 | 盒 | 2 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 12 | 智能定位穿戴设备 | 1.外观材质：真空度表圈+高强度塑料+真皮/硅胶表带； 2.显示屏尺寸：1.0寸 TFT ； 3.分辨率：128*96； 4.防水性：IP65； 5.体温芯片：NST117； 6.内存：128M+196M； 7.充电：磁吸 2PIN； 8.尺寸：长条手环L55*W31mm*T14.8mm； 9.重量：40g； 10电池容量：560 mAh； 11.续航时间：5-7天。 | 个 | 2 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 13 | 生活自助9件套具 | 1.助食辅具含防洒盘，助食筷，记忆杯架，记忆勺子，记忆叉子，粗柄可调绑带叉子，粗柄可调绑带勺子，粗柄可调牙刷，头梳。 2.粗柄勺：≥26.7*3cm。 3.弯柄勺：≥30.5*2.5cm。 4.防洒盘：≥28*28*7cm。 5.杯架：≥12.6*6*9.9CM。 6.材质：ABS+304不锈钢。 7.特点：防滑、防溢、手感舒适。 8.用途：专为老年人、残疾人、手部掌指关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足者，针对手部掌关节屈曲功能严重受限，丧失握力或手指屈伸功能，或手指离断的人，通过扣带把餐具手柄固定在手掌上，代替手指抓握的功能。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 14 | 智能生活日常用品 | 一、语音闪光水壶 1、产品由电热水壶、闪光语音警示器等组成，有烧水、语音闪光警示2种功能。 2、水壶采用304不锈刚材质，外壳采用食品级PP材质，防摔，防烫，老人及视障人士使用起来更安全放心。 3、警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士， 4、警示器音量有高、中、低三档调节。 5、水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色LED灯组快速闪烁进行警示。 6、电热水壶的容量为1.8L,水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。 7、水壶电源：220v-50hz 8、功率：1500w 9、容量：1.8L； 10、警示器电源：220v-50hz。 二、语音闪光门铃 1、产品由门铃按钮、闪光语音警示器组成，有门铃、语音闪光警示2种功能。 2、警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可适用于视障及听障人，警示器音量有高、中、低三档调节。 3、当有人来访按下门铃时，警示器会语音播报“有客来访，请开门”，同时蓝色LED灯组快速闪烁进行警示。 4、门铃按钮采用自发电方式，不用安装电池，使用更方便。 5、警示器电源：220v-50hz 6、门铃电源：自发电。 三、震动闹钟 1、产品组成：电子闹钟和圆盘振动器； 2、功能：LED显示、12/24小时转换、贪睡、闹钟、双USB输出、时间记忆、显示屏自动调光、红色高亮闪光灯、三档音量调节、带振动唤醒、type-c输入； 3、兼容性：兼容iphone、安卓手机充电； 4、供电方式:TPYE-C供电； 5、亮度：显示屏亮度自动调节功能，环境光线强，显示亮度就越亮；环境光线弱，显 示亮度就越暗（根据环境的光暗度自动调节，智能化功能）； 6、 记忆功能：使用2节AAA备用电池供电，当外接电源断电后保持时间和各种设置不变，外接电源断电后时间不显示，以免下次使用再重复设置； 7、 供电方式：5V2A； 8、闹钟尺寸:163*42*85mm； 9、振动器直径：85MM； 10、三档音量调节； 11、唤醒模式:震动提醒 、闹钟提醒、震动+闹铃提醒 ； 12、闹钟及振动器外壳采用ABS工程塑料； 13、适用于老年人、聋人，听力障碍等人群。 四、助听器 1、全数字信号处理； 2、双麦克风技术； 3、独立调节通道和频段数≥4个； 4、聆听程序设置≥4个； 5、自动声反馈抑制设置； 6、饱和声压级≥133dBSPL； 7、满档声增益≥70dB； 8、电感灵敏度≥124dB； 9、总谐波失真≤1.0%； 10、频率范围：至少在200-6600Hz之间； 11、等效输入噪声≤9dB； 12、电流量≤1.2mA； 13、低电压提示； 14、音量控制功能； 15、无线功能兼容FM系统； 16、自动声反馈抑制功能； 17、开机延迟功能。 五、语音闪光电磁炉 1、功能模式：具有烧水、煲汤、火锅、煎炒、蒸煮、热奶、6种功能模式，按相应的功能按键后语音播报对应的功能名称； 2、物理按键：具有开/关、功能选择、增大、减小、智能驱虫、定时/预约等6个物理按键； 3、所有按键均带有盲文，盲文标识符合中国人民共和国国家标准GB/T15720-2008《中国盲文》的要求； 4、采用黑晶面板尺寸为250mm×250mm； 6、无障碍警示标贴，电磁炉黑晶板面上有“高温烫手”字样的盲文警示标贴； 7、电磁炉面板上有锅具防滑限位柱； 8、防水孔，电源线近炉具端内部有防水孔；电磁炉散热口内部有档水卡槽； 9、开关机语音播报，接通电源后语音播报“欢迎使用智能语音电磁炉”；在开机状态下按开/关键语音播报“谢谢使用”； 10、预约功能，当选择某项功能模式时按定时/预约键，语音播报预约时间，按+、-”键调整预约时间，调整单位1小时，最长预约时间24小时； 11、当选择某项功能模式时，按定时/预约键语音播报定时时间，按+、-可调整时间，调整单位5分钟，最长定时时间180分钟； 12、过热保护功能，当温度过高，电磁炉会自动关机，并语音播报“温度过高，已启动过热保护”； 13、防滑抓握凹槽设计，电磁炉左右两侧设有防滑抓握凹槽，可防止残疾人、老年人因抓握力弱而导致的炉具跌落； 14、防积水弧形侧边设计，电磁炉左右两侧有防积水弧形侧边，呈中间高两侧低，可防止积水滞留在面板上； 15、额定功率：2200W；额定电源220V~50HZ； 16、外观设计圆润，外壳表面无毛刺、裂纹、锐边、锐角。无明显形变和划痕。 六、语音闪光微波炉 1、电压：220V； 频率：50HZ；输入功率：1200W；输出功率：750W； 2、能效等级：3级； 3、配置：微波炉；容量：23L；外形尺寸：长492*宽376*高297mm； 4、机身材质：微波炉外壳采用金属材质，内胆不锈钢； 5、特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，全程语音提示，老年人及视障人士可无障碍操作； 6、菜单功能：一共有十六个自动菜单，分别为煮肉片,煮鱼片,方便面,煮水饺,热牛奶,煮米饭,烤鸡翅,烤面包，蒸排骨，清蒸鱼，蒸水蛋,煮青菜，烧红薯，烧肉串，爆米花，炸花生等； 7、通电：通电后显示屏全亮，之后进入待机状态，显示屏显示0; 8、安全性能：童锁功能 （1）上锁方法：在待机状态，长按“暂停/童锁”键 3 秒钟，童锁功能被锁上，微波炉所有按键不可以操作； （2）解锁方法：在童锁状态，长按“暂停/童锁”键 3 秒钟，童锁功能解除； 9、微波键功能描述：微波一共有 5 个火力档，分别为特大火(100P)，大火（80P）,中火（50P）,小火（30P）,文火（10P），操作步骤如下： （1）连续按此键，选择想要的火力档； （2）按 10 分、1 分、30 秒键输入时间，可以输入的最大时间 60:00； （3）选择好烹调时间后，按“开始/+30 秒”键或者说语音“开始工作”开始工作；工作结束后，有语音声音(工作已完成)提示。 七、语音电压力锅 1、额定电压:220V-50HZ，功率：1000W，容量：6L，工作压力：0-80KPA； 2、产品组成：电压力锅主机、内胆，量杯、饭勺、电源线； 3、全程语音播报功能，按键带盲文； 4、材质：不锈钢外壳，ABS外壳 食品级塑料盖子，铝合金内胆； 5、 功能： （1）具有全程语音提示功能； （2）具有十四个功能选择键，具有精煮饭、八宝粥、老火汤、羊/牛肉、豆/蹄筋、蛋糕.宝宝粥、快煮饭、蒸鸡、鱼类、排骨、原味炖、无水蒸鸡选择； （3）具有时间预约功能，按下预约按键可选择小时，按下加减键可以选择分钟； （4）任何模式下按下取消键，进入待机模式； 6、烹饪进行时，播报进入保压中； 7、拥有口感选择功能； 8、包装：配有独立包装箱。 八、智能语音交互式电饭煲 1、 规格参数： （1）额定电压：220V； （2）额定频率：50Hz； （3）额定功率：900W； （4）热效率值：87%； （5）待机功率：1.8W； （6）容量：5L； （7）能效等级：3级； （8）防干锅：支持； （9）防溢出：支持； （10）按键：机械按键； （11）保温温度：60-80摄氏度。 2、功能： （1）电饭煲多种功能：煮饭、快煮饭、煮粥、煲汤、酸奶、保温、预约、定时； （2）按键带盲文凸点标识； （3）按键语音播报功能：点击按键电饭煲会有语音提示； （4）智能语音交互功能：人与电饭煲通过语音实现交互控制。使用人说出“厨房小宝”，电饭煲会自动唤醒语音交互功能进入语音交互状态，这时使用者语音说出命令词，电饭煲会自动开启相应的状态并且语音播报。如使用者说：煮饭模式，电饭煲响应语音：“进入煮饭模式，开始煮饭”，电饭煲自动开始精煮模式； （5）语音指令有：煮饭模式、快煮饭模式、煲汤模式、酸奶模式、煮粥模式、保温模式、取消当前模式、使用说明； （6）带语音使用说明功能，通过命令词使用说明，电饭煲会自动语音播报电饭煲的使用说明，帮助老人及视障人士通过语音了解电饭煲的使用。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 15 | 视频处理器 | 一、视频处理器 1.技术参数 1.1支持丰富的数字信号接口，包括≥3路HDMI，1路DVI。 1.2输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置。 1.3带载≥720万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点。 1.4支持HDCP1.4；支持≥12路网口输出，支持单机或双机冗余备份。 1.5支持亮度和色温调节。 1.6支持低亮高灰。 2.实现功能 2.1支持视频源任意切换，任意缩放。 2.2支持三画面显示，位置、大小可自由调节。 2.3双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。 二、接收卡 1.技术参数 1.1集成HUB320。 1.2单卡支持≥32组RGB信号并行输出。 1.3单卡带载≥512×384像素点。 1.4支持色度、亮度一体化逐点校正。 1.5支持修缝技术。 1.6支持任意抽行抽列抽点。 1.7快速升级和快速发送校正系数。 1.8支持网线检测。 1.9支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描。 1.10支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏。 1.11支持DC3.3V~6V超宽工作电压。 2.实现功能 接收电脑控制软件传来的指令，把接收到的指令解码，然后控制不同LED的亮灭。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 16 | 扩声设备 | 一、接收机 1.技术参数 1.1频率范围637-690MHz±10%。 1.2可调信道数≥128+128。 1.3振荡方式锁相环（PLL）频率合成。 1.4频率稳定性±10ppm。 1.5接收方式超外差二次变频。 1.6接收灵敏度≥-95~-75dBm。 1.7音频频响≥40~18000Hz。 1.8失真度≤0.5%。 1.9信噪比≥110dB。 1.10音频输出(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出。 1.11电源规格:100V-240V/50-60Hz。 1.12消耗功率≤8W。 2.领夹式头戴发射话筒 2.1频率范围637-690MHz。 2.2可调信道数128+128。 2.3频率稳定性±10ppm。 2.4调制方式FM。 2.5射频功率≤10mW。 2.6音频频响40~18000Hz。 2.7失真度≤0.5%。 2.8电池规格2×1.5VAASize。 2.9续用时间≥8小时。 3.实现功能 3.1确保远距离有效接收,可视距离≥130M。 3.2真分集接收双调谐电路。 3.3 SCAN自动搜索干净信道、可叠机多套同时使用防串频。 3.4数字D唯识别码。 3.5双屏显示、数字式电子音量、SQ可调接收灵敏度。 二、无线话筒 1.技术参数 1.1尺寸≥482X88X340mm。 1.2内置无线话筒接收模块，与话筒自动对频连接，用于多媒体教学。 1.3功率输出（双通道）：2*60W/8Ω2*90W/4Ω。 1.4录音输出：600Ω 0dBV STEREO。 1.5输入：单通道MIC1-4：-50dBV BALANCED/5KΩ；辅助1-3： -10dBV 10KΩ。 1.6话筒音量控制：Bass:+10dB,-10dB@100Hz Treble:+10dB,-10dB@10KHz。 1.7辅助音量控制：Bass:+10dB,-10dB@100Hz Treble:+10dB,-10dB@10KHz。 1.8发送输出：600Ω 1V STEREO。 1.9返回：-10dBV 10KΩ STEREO。 1.10频率响应(8Ω):20Hz-20kHz,±3dB。 1.11总谐波失真(THD)：<0.1%。 1.12信号噪声比:MIC1-4：65dB，AUX1-3：75dB。 1.13保护：过载、过流、直流保护。 1.14幻像供电：DC+48V（MIC1-4）WITH SWITCH。 1.15电源:220-240VAC,50Hz。 1.16优先:Mic1 VOX Open -30dB Override Mic 1~3。 2.实现功能 2.1具有≥四路话筒输入通道，三组立体声辅助输入通道。1组立体声录音信号输出,1组立体声INSERT接口。 2.2话筒输入通道具有供电和滤波器。话筒具有VOX功能。这些功能可通过拔码开关选择。 2.3话筒输入信号和辅助输入信号各具有独立的高低音调节。 2.4双声道90W有效功率输出。具有独立的音控旋钮及LED电平指示表。三、同轴吸顶音箱 1.技术参数 1.1外形尺寸：≥Φ230×150(mm)。 1.2额定功率：≥30W。 1.3功率选择：30W/15W/7.5W/3.8W/8ohm。 1.4输入电压：100V/70V。 1.5频响：≥90Hz～20KHz。 1.6灵敏度：≥88dB。 1.7扬声器：低音6" PP Woofer，高音1/2" Mylar。 2.实现功能 全音域，二分频，大动态。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 17 | 功放系统 | 一、技术参数 1.尺寸:≤482x340x88(w*d*h/mm)。 2.定功率输出：≥240W。 3.扬声器输出：8~16 ohm ，70V,100V。 4.分区：≥4分区。 5.音乐播放单元：牙，SD卡,U盘MP3播放，FM收音。 6.输入：话筒1/2/3，-50dBV balanced/5kohm。 7.输入：线路2/3，-10dBV balanced。 8.输入：辅助4/5，-10dBV unbalanced。 9.频率响应：100Hz-15kHz +/- 3dB。 10.失真：THD+N=<1%@1kHz,onratedpower。 11.信噪比：Mic1-3:70dB,Line2-5:80dB。 12.音调控制：Bass+10dB,-10dB@100Hz，Treble+10dB,-10dB@10kHz。 13.幻响供电Mic1:DC+18V可选。 14.电源：交流电源220V AC 50Hz,直流24V DC。 15.功率输出(DC 24V)：48W/92W/192W,THD+N<1%。 16.优先：Mic1优先VOX open.(-40dB衰减AUX通道)。 二、实现功能 将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 18 | 监控设备 | 一、网络高清硬盘录像机 1.技术参数 1.1 2U标准机架式。 1.2≥2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源。 1.3≥8盘位，可满配8T硬盘。 1.4≥2个千兆网口。 1.5≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口。 1.6≥1个eSATA接口。 1.7报警IO：16进4路。 1.8输入带宽：≥160M。 1.9 16路H.264、H.265混合接入。 1.10最大支持8×1080P解码。 1.11支持H.265、H.264解码。 1.12支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。 2.实现功能 2.1根据硬盘的容量，可以录制图像和声音信号，而不用更换硬盘由于采用循环覆盖技术和动态码流技术录制图像和声音信号，存储的视频图像信号可以自动循环删除。 2.2据日期、时间、报警内容、地点等，可以立即方便地检索到录制的图像与声音信号，即时进行回放。 二、PTZ摄像机 1.技术参数 1.1视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力≥1100线。 1.2红外距离≥40米。 1.3内置MIC和扬声器。 1.4支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。 1.5信噪比≥56dB，网络延时≤110ms。 1.6网络传输能力满足发送≥1000个数据包。 1.7具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 1.8水平手控速度≥60°/S，产品定位准确度：±0.1°。支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。1.9.支持三码流同时输出，支持码流平滑设置。 1.10支持48kHz音频采样率。 1.11支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。 2.实现功能 2.1支持WIFI功能。 2.2支持≥300个预置位，支持≥18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 2.3支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能。 2.4支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 2.5具备地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥128GB。 三、监控专用硬盘 1.技术参数 1.1容量：≥4T。 1.2转速≥5400rpm。 1.3缓存：≥64mb。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 19 | 便携式智能洗浴机 | 1、 机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2、 可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害， 3、 受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全、清爽、有尊严洗浴； 4、 开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。如果你松开按钮,清水就会停止喷射。当所有模式（擦澡、洗头、淋浴）关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来。 5、 设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐； 6、 产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴； 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通； 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染，舒适卫生。强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走，浴后更清爽，去体味并养发护肤。 9、智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电。 10、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低； 11、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 12、采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强。 13、淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可，使用方便，不蚀人手。 14、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准； 15、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染； 16、外观尺寸：406mm(长)*208mm（宽）*356mm（高） 17、电源输入：AC100-240V/50-60Hz 18、电源供电：24V/150W 19、额定电压：DC 24V 20、工作电流：＜5A。 | 套 | 2 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 20 | 智能洗浴机器人 | 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴在至少三种功能模式，至少三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2、可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害， 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全、清爽、有尊严洗浴； 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。如果你松开按钮,清水就会停止喷射。当所有模式（擦澡、洗头、淋浴）关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来。 5、内置高密度容量锂离子动力电池5000mAh，无需插电即可工作； 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴； 7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通； 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染，舒适卫生。强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走，浴后更清爽，去体味并养发护肤。 9、智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电。 10、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 11、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 12、采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强。 13、淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可，使用方便，不蚀人手。 14、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准； 15、污水桶内置，净水桶外置； 16、配置不低于4.3寸显示屏，即时显示机器工作状态。 17、机器自带水温加热系统，水温加热设置温度区间22—55℃， 加热到达设置温度，停止加热； 18、清水箱具有双层保温功能，断电后的热水，水温在35~45℃可 保温约4小时。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 21 | 整体改造 | 智慧养老实训室整体改造，包括地面改造，重铺强化地板，线材服务及文化氛围布置。 | 套 | 1 |  |  | 智慧养老实训室 |  |
| 22 | 数智实训壁挂主机 | 1、整机要求满足于复杂的实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、视频专业录制推流模块和物理控制面板； 2、主机要求采用壁挂安装方式，解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观； 3、主机要求带有储物箱，可以实现PAD终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有220V供电插口和USB供电接口进行接电； 4、视频采集模块支持不少于8路视频采集，其中支持不少于6路SDI视频输入，不少于2路HDMI输入和2路HDMI输出； 5、数字音频处理模块要求声音输入不少于10路音频输入端子，声音输出不少于4路音频输出端子；数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 6、视频专业录制模块文件对应的硬盘要求存储空间不少于2T，保证存储空间和可靠性； 7、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 8、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，码率为4M或以上；支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档；要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件；支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 9、支持视频录制设置开机启动录制； 10、支持录制视频上传功能，实现把教学视频资源和实训视频资源自动上传到视频资源管理服务上； 11、支持视频推流视频支持RTSP方式输出；支持RTMP推流实现与第三方直播平台对接； 12、物理控制面板支持包括但不限于开关机、声音控制、2*USB接口；按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能；具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关；具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用； 13、物理控制面板支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条；支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮；支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制； 14、要求主机内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置； 15、支持MQTT接口协议，实现与智能集控终端进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 23 | 智能集控终端 | 1、支持通信控制模块和强电控制模块，其中通信控制模块和强电控制模块都采用≤1U高的架构； 2、通信控制模块： （1）通信控制模块硬件要求支持≥1个WAN网口和≥7个LAN网口；要求≥1个CAN口，≥4个RS232可编程控制通信端口，≥2个485接口；要求提供产品截图证明文件； （2）通信控制模块支持支持mqtt协议，实现与设备集控系统对接实现各种控制指令（开机、关机等）的通信； （3）要求通信控制模块支持域名解析； （4）前面板配运行指示灯； （5）配置电源开关按钮； 3、强电控制模块： （1）硬件要求支持≥10路220V输出，单路额定输出电流≤10A；支持485控制协议； （2）强电控制模块支持实时电流检测功能； （3）前面板配运行指示灯； 4、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关支持使用电源按钮进行开关，远程开关支持与设备集控系统对接实现远程控制开关； 5、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 6、要求支持web配置网关参数，可以进行参数配置，可配置信息包括域名、IP地址、DNS地址等； 7、支持远程运维维护功能，可通过外网远程接入局域网进行直连设备，实现远程开局、远程维护、远程升级等功能； 8、支持实训室局域网设备访问外网控制功能，通过设备接入认证以避免私接； 9、要求智能集控终端与数智实训壁挂主机是同一个制造商的品牌，实现良好的对接。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 24 | 实训互动软件-示范&分组 | 1、支持与智能壁挂主机进行连接实现实训教学业务，可运行在触摸教学一体机上，采用Window7或windows10操作系统； 2、实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件； 3、实训互动软件支持不同风格的皮肤更换，以适应不同实训室的定制化； 4、实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、实操、实操回看、资源管理五个教学环节； 5、实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注； 6、支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 7、支持示范实训操作的机位切换不少于4个； 8、支持示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； 9、支持示范操作的机位切换通过PAD方式进行，通过PAD点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； 10、支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面和四画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面； 11、支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件； 12、支持示范操作过程进行打标签功能； 13、支持示范录制视频回看，通过软件打开回看； 14、支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小； 15、支持学生分组实训操作，通过分屏方式实现不少于32个分组的显示； 16、支持对学生分组进行管理操作，包括添加/删除分组、编辑组的名称； 17、支持单组学生分组实训操作的机位切换不少于4个； 18、支持在一个画面显示学生分组的实训实时画面，显示方式支持不少于8个画面同时显示； 19、分组实操支持在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms，要求切换过程无卡顿、无黑屏、花屏现象； 20、支持所有学生分组操作进行一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度至少为1080P，录制的音频格式为AAC格式； 21、支持老师在学生分组实训过程中进行打标签记录并且支持小组评分，评分项可以根据实训项目进行配置； 22、支持单独小组快速评分功能，支持自动跳转至下一未评分组，全部评分完具备弹窗提示； 23、支持学生分组实训录制视频回看，回看过程中老师可以暂停进行批注、放大缩小；支持回看进行快进/快退播放，老师打过标签记录的视频，通过时间条上的标志点迅速找到或通过播放条码快速查找；支持查看最终汇总的评分数据； 24、支持学生分组实训录制视频回看，可通过呼叫标识、标记标签快速定位视频位置，方便老师回顾学生实训过程及讲解； 25、支持小组评分汇总，支持以模板样式表格形式导出数据进行自定义路径保存； 26、支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件； 27、支持切换到智能板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 28、软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 29、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 30、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 25 | 同屏互动软件-教师端 | 1、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 2、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 3、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 4、支持教师移动端上进行批注讲解； 5、支持教师移动端拍照上传到大屏； 6、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏； 7、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 26 | 4K云台AI摄像机 | 1、采用高品质4K CMOS 图像传感器， 有效采集像素至少达850万像素；输出视频最大分辨率可达4K(3840×2160)，帧率最高可达30帧/秒；同时支持输出1080P分辨率视频； 2、支持≥12倍 70°光学变倍镜头； 3、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口； 6、支持POE供电； 7、支持USB3.0双码流； 8、支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩； 9、支持AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪，实时跟踪最远跟踪距离可达6米，区域跟踪支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -170°～+170°，垂直 -30°～+90° 内设置区域 | 台 | 2 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 27 | 移动360°采集车 | 1、整车要求采用一体化设计，至少包括移动车体、摄像机、无线传输发送模块、显示屏、移动电源五大部分； 2、整车高度≥1.8米，支持摄像机移动范围≥1米，整车可以满足≥10°倾斜测试； 3、移动车体 1）要求采用隐线式设计方式，显示屏、摄像机等、接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材，美观整洁； 2）要求符合人体工程学结构设计，车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作； 3）台面、把手采用注塑工艺、高硬度ABS材质； 4）底盘、机箱、内部固定件，采用钣金工艺、高硬度SPCC材质； 5）移动车体要求稳定，采用方形立柱高强度铝合金工艺；具有刹车功能，采用医用静音万向轮；采用≥100mm直径的磨砂轮子；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都是通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁； 6）移动车体要求方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动车可以完成拍摄角度的调整； 7）移动车要求全方位移动旋转，支持全方位立体式操作；老师单手操作，支持360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动； 8）移动车体要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适； 4、摄像机 1）要求采用1/2.8英寸CMOS图像传感器，逐行扫描； 2）要求摄像机视频信号输出为3G-SDI接口，非网络接口，达到超低延时的高清视频效果； 3）要求摄像机视频输出支持1080P60/50/30/25； 4）光圈值F1.8～F2.8； 5）至少支持12x光学变焦；水平视场角：72.5°～6.9°；垂直视场角：44.8°～3.9°； 6）支持五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦； 5、无线发送： 1）要求无线发送模块集成于机箱地盘内固定，只显露四根天线，基于4.9-5.85GHz频段传输，信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 2）支持SDI输入，支持SDI环出，输入接口接摄像机，环出接口接显示屏； 3）信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 4）空旷环境下，信号传输距离≥800m； 5）具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 6、显示屏 1）≥15.6高清屏； 2）支持1920x1080高清显示； 3）支持SDI高清输入，同时环出SDI高清视频； 4）显示屏的支架要求采用旋转支架，≥270°旋转，便于从不同角度观看； 7、移动电源 1）要求采用磷酸铁锂电芯类型，电池容量≥16500mAh，充电温度范围0-45°C，放电温度范围-20-45°C； 2）支持接上电源线，即插电开始充电；支持边充边用； 3）支持电压、温度、带电量显示功能，电量显示精确到1%刻度； 4）支持电源开关按钮，要求长按3秒关机，防止误操作； 5）支持电压过低预警提示功能； 6）支持过流、过充、过放电池保护功能； 7）要求具有220V品字充电接口、DC 12V电源输出接口以及检修口。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 28 | 无线接收模块 | 1、信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 2、支持SDI输出； 3、支持与移动车无线发送模块对接； 4、具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 5、工作频率为5.1～5.9GHz； 6、支持标准802.11a/n协议； 7、接收灵敏度最低可达-70dbm，接收灵敏； 8、具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态； 9、传输延时≤60ms。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 29 | 教学直播系统软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。 3、要求软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 4、直播采用RTMP标准协议； 5、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 6、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 7、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 30 | 音视频互动软件 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求满足校企合作的互联网音视频实时连接的技术，通过连接公有云平台或私有化部署平台提供服务： 3、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预； 4、要求软件自动判断为主讲端，此时软件自动作为主讲推流端进行推送；当判断为远程端，此时软件自动把主讲推流的视频显示在大屏上； 5、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 6、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 31 | 数智控制终端 | 1、≥10.8寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥2560*1600； 4、存储容量：≥8GB+128GB； 5、处理器核数：8核； 6、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； 7、操作系统：HarmonyOS； | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 32 | 智能控制台软件 | 1、要求软件运行在安卓系统，操作体验符合用户使用习惯； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、支持8路小画面预览显示； 6、支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换； 7、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 8、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 9、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 10、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 11、可以对接入的云台摄像机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； 12、支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到U盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 33 | 评分评价终端软件 | 1、支持运行在国产化鸿蒙Harmony OS； 2、支持教师账号进行登录，与评分评价系统进行对接实现在线评分； 3、支持选择评分模型，自动显示具体评分指标，以树状进行显示多层评分指标，包括评分指标名称、分值、类型和参考标准等选项，以及显示评分总分和通过分数； 4、支持选择小组或学生进行评分，评分可以通过输入、拖拉、点选三种评分方式进行评分； 5、支持小组评分实时显示各个小组的已评分和未评分的列表；支持按照未评分进行筛选；也支持按照评分时间进行正序/倒序排序； 6、支持学生评分实时显示所有学生的已评分和未评分的列表；可以支持未评分进行筛选，也支持按照评分时间进行正序/倒序排序； 7、支持评分过程中滚动显示评分指标，并实时显示当前评分汇总分数； 8、支持对评分结果进行二次修改； 9、支持对评分结果在实训互动软件上实时同步显示。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 34 | 互训分组终端 | 1、主机采用嵌入式一体化结构设计； 2、支持不少于8路视频输入，至少支持包含4路SDI；支持不少于1路SDI视频信号输出和不少于1路音频输出； 3、支持不少于4路12V直流电源输出，实现对接入的分组摄像机进行供电； 4、支持≥2TB存储空间； 5、支持视频录制为高清视频文件； 6、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 7、支持网络信号控制接口，用于接收中控的开关机指令； 8、支持通过接口对接实训按钮进行选择切换视频镜头； 9、设备具有电源指示灯和运行状态指示灯，灯亮表示设备开启，灯灭表示设备关闭； 10、支持配置视频源名称、实训按钮配置、开启和关闭资源录制。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 35 | 4K实训摄像机 | 1、采用1/2.8 英寸、不少于800万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现最高输出 4K60FPS 的优质图像，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率； 2、采用高品质超高解析度的全高清长焦镜头，最大支持 20倍光学变焦； 3、广角端水平视场角至少达 60.7°；水平视场角60.7°~ 3.36°，垂直视场34.1°~ 1.89°； 4、至少支持HDMI、SDI和网络输出接口； 5、机身按键支持轻触操作方式，并至少支持ZOOM 操作、聚焦操作、亮度调整、菜单控、图像冻结和模式切换； 6、设备自带全功能网页，可通过网页完成所有功能的配置和应用，极大地方便现场设备安装调试； 7、支持POE供电。 | 台 | 8 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 36 | 万向挂壁 | 1、挂臂安装，支壁长度水平展开长度≥1.1米 ； 2、支持多角度任意悬停,可任意调整托架角度和方向； 3、表面采用铝合金材质，一体化设计； 4、转臂可折叠靠边，形成收缩，节省空间； 5、一体化内部走线隐线设计，方便清洁，外观更为美观。 | 台 | 8 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 37 | 实训互动软件-小组端 | 1、采用客户端形态，运行在小组实训互动触摸组屏上； 2、接入到网络即可连接使用，支持自动启动并连接进入实训互动业务； 3、实训互动软件要求至少包括示范同步、示范回看、分组实操、实操回看四个教学环节； 4、当教师端互训助手进入示范教学时，小组端支持自动同步全屏播放示范视频画面，不需要人工点击；同步画面延迟不超过1秒；示范同步时不可点击切换； 5、支持示范回看功能，默认播放最近录制的视频；支持视频全屏播放；支持按照日期智能显示查看示范视频，如果有示范视频，则日期为橙色，如果当日没有示范视频，则为白色、无法选择；支持调节声音大小；支持视频快进快退；支持暂停&播放；支持亮度调节； 6、当学生在实操练习时，小组端软件支持显示本小组实操的实时画面；也支持同步所有小组实操的实时画面； 7、支持实操回看，可选择日期进行该分组的实操回看，默认播放最近录制的视频快进快退；支持声音控制含静音或者拖动放大声音； 8、支持连接状态显示，支持自动断网重连。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 38 | 实训互动触摸组屏 | 1、屏幕≥21.5寸A级液晶面板,分辨率支持1920*1080或以上； 2、对比度要求≥2000:1;亮度≥350cd/㎡; 3、要求运行内存≥2G，内置存储≥16G，响应时间小于8ms; 4、要求采用全贴合工艺，至少支持十点电容触摸,透光率≥92％,表面硬度达莫氏7级及以上； 5、支持安卓或鸿蒙操作系统； | 台 | 8 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 39 | 智能辅助学习系统 | 1、支持无线传输与小组无线呼叫器通信，至少支持超过400个； 2、接收频率:315.6MHz; 3、发射数据波特率:2KBps； 4、支持Micro USB插座1个，网络1个； 5、要求软件支持小组呼叫求助功能智能自动弹窗提示； 6、要求软件至少支持学生呼叫老师手动确认和倒计时自动确认； 7、要求软件支持学生发起呼叫后，界面自动切换至该组学生实操画面； 8、要求软件支持历史呼叫列表查看功能，方便快速查看呼叫记录。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 40 | 小组无线呼叫器 | 1、支持通过无线传输方式与网络接收机通信； 2、调制方式：FSK（调频FM）； 3、发射功率：5毫瓦 4、发射频率：315.6MHz 4、EMC抗干扰：强 5、追呼模式支持5-300毫秒随机二次发射 6、内置电池； 7、待机电流：≤1ūA。 | 台 | 8 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 41 | 实训巡考系统软件 | 1、要求实时全屏幕显示实训考场视频； 2、要求支持至少2种巡考方案，可以按照正序轮询巡考，也可以按照倒序轮询巡考； 3、要求支持多工位巡考，支持将实训工位进行分组，按照不同的分组进行巡考； 4、要求巡考轮询时间可配置； 5、要求支持查看历史考场视频，可实现考场回溯，支持快进快退、暂停播放； 6、要求支持web端配置管理，至少支持分组配置、巡考预案配置； 7、要求支持与平台的排考系统对接，实现实时显示考试名称、考试时间； | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 42 | 智能教学大屏86# | 1.整机采用86英寸A规屏，显示分辨率不低于3840*2160，色彩饱和度≥92%。 2.表面采用护眼防蓝光防炫光钢化玻璃，厚度≥4mm，硬度≥7H，透光率率≥90% 3.设备通过EN 62471:2008交互式平板的光生物安全性测试实现红、绿、蓝、白等光线显示下均实现对视力的最低损伤。 4.触摸采用高性能红外触摸技术，可以支持20点书写，触摸屏具有防光干扰功能，能在照度110K LUX环境下仍能正常工作。 5.触摸框在部分遮挡或整条遮挡后可支持书写操作，触摸屏扭曲10°时仍可以正常实现多点书写。 6.触摸设备采用USB与计算机无驱动连接。 7.内置安卓配置不低于安卓11.0 DRAM 2G Flash 16G。 8.前置8个按键，支持开关、护眼、录屏、节能、触摸开关等功能，开/关机键具备一键开关一体机、长按节能。 9.前置接口：USB*3 （3路USB具备Android与PC共用）、Touch-USB*1，HDMI*1，OPS一键还原*1。 10.前置采用15W*2高保真喇叭，可以通过系统设置喇叭输出的重音和低音效果。 11.整机支持只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，同时可开启2.4G或5G热点的功能实现≥20个终端的网络接入。 12.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、系统闪存、触摸、OPS电脑、温控系统等模块进行自动检测。 13.支持任意通道下通过左右和下边快速调出菜单栏，可快速实现一键屏幕下移、批注、或自定义的其他工具。 14.系统主界面自定义，系统主界面工具栏支持用户自定义实现个性化的界面设置。 15.支持信号源自动识别功能，打开信号源自动识别功能后显示自动跳转到对应通道的进行显示。 16.设备支持上电开机或上电待机设置，上电开机可以实现通电后即实现整机开机。 17.定时开关机，用户可以根据设备使用的规律可以对设备设置星期一到星期天的开关机时间。 18.支持与智能实训互动软件良好对接，方便实现高效教学； 19.手势功能整机支持五指启动截屏或者黑屏，三指实现菜单任意位置跟随，实现在任何位置都可以快速调用悬浮菜单中书写、截图、或者自定义的工具。 20.内置OPS电脑搭载至少 Intel 酷睿系列 i5 处理器 9 代及以上配置，内存：至少8GB 笔记本内存或以上配置，硬盘：至少256GB 或以上 SSD 固态硬盘 ，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 43 | 实训控制屏(21.5寸) | 1、屏幕显示尺寸≥21.5寸；采用LED背光源，液晶屏无坏点，显示比例：16:9，显示分辨率：1920x1080； 2、全屏无书写盲区、无物理按键和快捷键； 3、采用红外触控技术，支持HID免驱技术； 4、内置模块化电脑：电脑配置要求：CPU不低于I5八代，不低于8G内存，不低于128G固态硬盘，集成声卡，集成显卡，千兆网卡，安装Windows系统； 5、支持多点触摸； | 台 | 8 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 44 | 拾扩音系统 | （一）无线音频主机 1、采用一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2、采用UHF频段传输信号，载波频率范围:500-980MHz； 3、支持双通道接收信号，采用微电脑CPU控制； 4、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高； 5、支持各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，至少支持8台叠机使用； 6、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 7、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 10、可配置1个手持话筒和1个头戴麦，适合不同老师的教学方式； 11、使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）； 12、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 13、接收机参数：振荡方式采用锁相环频率合成(PLL syntheized)；频率范围：UHF 500MHz～980MHz；频率稳定性：<±10PPM；调制方式：FM；动态范围：>105dB；失真度：<0.5%@1KHz；音频输出：平衡输出 0～600mV，不平衡输出 0～300mV； 14、发射器参数：载波频率UHF 500MHz～980MHz；发射功率高功率档 10dBm，低功率档 5dBm；最大调制度±45KHz；极性模式单一指向性；频率响应40Hz～18KHz；话筒灵敏度-43±3dB@1KH。 （二）功放 1、立体声功率：8Ω350W*2，4Ω550W*2，8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%， 4、信噪比（A计权）：106dB， 5、转换速率：60V/us， 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)， 8、输入灵敏度：0.775V， 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms， 10、面板指示灯:Signal，protect，active，clip/limiting， 11、电源：220V，50/60Hz。 （三）音箱（前面） 1、额定功率：200W； 2、最大输入功率：400W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：60Hz-19KHz； 5、系统类型：双高音3单元扬声器系统； 6、最大声压级：122dB；灵敏度：96dB/W(lm)； 7、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）°； 8、吊挂硬件：2×M10吊点； 9、材质及表面处理：中纤板，PVC贴皮，ABS塑料面板； 10、颜色：黑色。 （四）音箱（后面） 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 45 | 互动显示屏65# | 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； | 台 | 2 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 46 | 网络连接器 | (一）无线吸顶式AP 1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 （二）千兆路由器 1、9个千兆网口，1WAN+8LAN 2、内置无线控制器，可统一管理AP产品 3、所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 4、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 5、接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 6、上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全） （三）千兆POE交换机 1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口; 2、16个端口支持POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架 （四）机柜6U 1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好； 3、容积（U）：6U； 4、高度： ≥368mm 5、宽度： ≥600mm； 6、深度： ≥590mm。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 47 | 辅料 | 线材(HDMI、SDI、六类网线、音频线)、转接口、电源线等 | 批 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居家社区养老系统 | 社区居家养老实训系统服务于社区，结合移动互联等科技手段，实现对养老服务工作者，养老服务机构等资源的对接，提供多层次的智慧养老，解决老年人社区需求。 1、工单管理 （1）可以为客户创建工单，设置工单类型、责任人、工单描述等信息； （2）工单设有状态，可实时查询工单状态； （3）一个工单可包含多个工作内容； (4）后台管理员可管理自己所有的工单记录，包括且不限于派单、查看状态，查看工单信息、查看用户信息、删除工单、修改工单； 2、医生问诊管理 （1）问诊服务：显示就医工单，记录问诊时间、地点、生活习惯、家族病史、发生、发展、治疗、转归情况，并且支持上传报告单； （2）体检计划：可记录用户体检时间、体检地点、并上传体检报告信息； （3）健康档案：记录用户的健康情况，包括不限于视力、听力、肌肉率、体脂率、骨量、血压、血氧、血糖等基础指标信息；另可查看指定用户的问诊服务和体检服务。 3. 指挥管理 （1）紧急任务：可创建紧急任务，设置工单类型、责任人、工单描述等信息； （2）任务设有状态，可实时查询工单状态； （3）一个工单可包含多个工作内容； (4）后台管理员可管理自己所有的工单记录，包括但不限于派单、查看状态，查看工单信息、查看用户信息、删除工单、修改工单等操作； 4. 健康档案管理 （1）健康情况：可视化的形式查看用户的数据，包括不限于视力、听力、肌肉率、体脂率、骨量、血压、血氧、血糖等信息； （2）健康信息：列表的形式查看用户的数据，包括不限于视力、听力、肌肉率、体脂率、骨量、血压、血氧、血糖等信息； （3）工单服务：可多维度查询用户的工单服务信息； (4）问诊服务：支持新增、修改、删除、查看用户的问诊信息； (5）体检服务：列表形式展示用户的体检服务信息； 5. 配餐管理 （1）配餐单据管理：管理配餐信息，配餐信息包括：商家信息、用户信息、配送信息等； 6. 综合评价 （1）物业人员评价：支持对物业人员进行评价，评价维度包括但不限于：接工单数、受理工单数、完成工单数、作废数、工单完成率、评分、备注等； (2) 受理人员评价：支持对受理人员进行评价，评价维度包括但不限于：登记工单数、派发工单数、完成工单数、作废数、工单完成率、评分、备注等； 7.大数据统计分析 (1)可以统计整个小区的老年人入住情况以及在家的状态。 (2)可以统计老年人的血压血糖等指标异常告警情况。 (3)可以统计老年人的救助信息情况， (4)可以统计老年人的就营养膳食摄入情况。 (5)可以对整个社区的服务项目进行统计，例如陪同就医、药品配送、理发助浴等。 (6)可以对整个小区的。老年群体的健康整体情况进行统计分析，包含慢病、指标告警等 (7)可以对老年人的室内心率、睡眠状况等信息进行监控和统计，并且可以直接进行呼叫。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 2 | 智能康护机器人 | 1、产品(长*宽*高)420X300X930cm；锂电池:20AH/300W (满电正常使用十小时，待机20小时)；传感器：头、身体、手、腿；活动部件：头水平180度，上下30度；视频:800万像素高清摄像头,100万像素高清色彩摄像机；显示:10.1英寸1080P十点触摸屏；声音：语音控制、360度音源定位,4高清1低音喇叭；无线网络：WI-FI：IEE802.11a/b/g/n(2.4HZ/5GHz)；蓝牙：4.0等。 2、功能：健康管理（收集分析血氧+血压+体温+血糖+心电+胆固醇健康），紧急呼叫(语音控制机器人求救信号)；视频远程监控；远程巡逻控制；智能语音互动聊天；智能陪伴娱乐；日程管理；智能安防；音乐、评书故事播放；迎宾、自动行走、体感游戏；唱歌跳舞等 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 3 | 智能拐杖 | 1.自由调节高度（最高92cm，最低62cm）适用于身高140~190cm亚洲人群 2.LED设计，点亮夜路，夜晚走路更安心 3..多媒体播放：MP3播放-听音乐/听相声/听戏曲，太极及舞曲配音，FM收音机-听新闻/听广播，蓝牙-便携小音箱 晨练好帮手 4.材质：ABS手柄+铝合金管子 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 4 | 智能胸卡 | 1.精准定位； 2.颜色：白色； 3.一键求助； 4.TYPE-C充电； 5.双向通话； 6.语音提醒 7.亲情号码 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 5 | 居家养老网联全套感应器 | 一、数据集成网关 1.NB-IOT通讯 2.配备遥控器。 3.快速绑定设备。 4..配备备用电源。 5.外置报警喇叭" 二、紧急呼叫设备 1.可独立应用于居家或公共场所 2.NB-IOT通讯； 3.一键求救、拉绳求救 4.防拆报警 5.现场声光报警 6.工作电压：DC3V（两节1.5V AA 电池） 7.外形尺寸： 100mm*81mm*31mm" 三、红外感应器 1.通过红外探测长者在活动区域行动状况，收集用户活动信息，分析活动状况。 2.配送角度调节支架。 3.需与永爱网关绑定使用 四、雷达波感应器 1.提供探测范围内人的活动状态识别（无人、静息、少许活动、频繁活动） 2.通讯方式：4G 尺寸：71x71x23mm 3.安装高度：2.1m-3.1m 4.安装位置：探测区域正上方 五、门磁感应器 "1.NB-IOT通讯 2.感应门窗开合 3.简单方便的粘贴试安装 4.数据对接平台" 六、煤气泄漏报警器 "1.可独立应用于居家燃气使用场景 2.使用NB-IOT通讯； 3.浓度显示； 4.声光报警提示 5.传感器故障报警； 6.工作电压：AC220V±15% / 50Hz 七、报警音响:大于70dB并小于115dB(正前方1米处) 7.检测气种：甲烷，报警动作值设定：8%LEL，探测量程：0-20%LEL 8.壳体材料和颜色：ABS塑料， 象牙白 八、溢水报警器 "1.可独立应用于居家或公共场所 2.NB-IOT通讯； 3.支持报警信息上传。 4.支持信号质量信息上传。 九、烟雾报警器 "1.可独立应用于居家或公共场所 2.使用NB-IOT通讯； 3.声光报警提示； 4.按键消音 5.工作电压：3V (两节5号电池) | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 6 | 智能屏 | 型号:小度在家智能屏 X10 主机尺寸:31.3cmx25.2cmx14cm(10.1英寸) 内存:1G+16G 产品卖点: 1.海量影音娱乐资源，语音轻松点播 2.语音互动，天气咨询，播放歌曲 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 7 | 智能门锁 | 产品尺寸：380*70*25mm 适应门厚：40-120MM门厚 功 能：3D人脸识别、密码、机械钥匙 人脸功能：3D双摄双IR模组,启动时<1秒，识别速度<0.5秒，误识别率<0.0011%，拒真率<0.01%，识别距离30-80cm，照明：0~5000Lux 材质及工艺 铝合金壳体+钢化玻璃面板 供电电压：8节5号碱性电池（4接一组，分2组）/锂电池5000MA/H 欠压开门次数：≧50次 正常开门次数：≧3000次 供电方式：锂电池5000MA/H 应急供电：5V/1A(充电宝可用） 整机耐久性：大于1万次 欠压报警：电池电压 <4.3V 误输报警：密码、IC卡累计5次输错，系统锁定60S | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 8 | 组合柜 | 3200*550*2200，1、基材：E1级多层实木板贴科技木皮饰面； 2、框架：优质白蜡实木框架； 3、油漆：净味环保漆； | 组 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 9 | 健康体检随访包 | 高集成一体化设计：将心电仪，血糖仪，血压计等设备以及二代居民身份证认证通过家庭医生工作站实现一体化整合，易于操作，便于携带。 身份识别：内置二代身份证读卡器，居民可通过身份证刷卡登录，同步建立居民电子健康档案。 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 10 | 智能定位鞋 | 舒适、防滑、定位、防走失，老人外出运动鞋 | 项 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 11 | 智慧医养月光宝盒 | 1、摄像头和AI语音相结合的智能中控网关 2、智能语音播报3、与机构养老平台管理系统进行数据对接。 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 12 | 火柴人摄像头 | 75*65*50mm，主要功能及参数包括 ： 1.跌倒检测：要求依靠人工智能算法模型，实时监测目标对象的人体特征，实现对跌倒、摔倒事件的报警，6米内准确识别目标对象身份，报警信息为目标对象（姓名）+发生跌倒的区域。 2.挥手求救检测：要求依靠人工智能算法模型，实时感知和分析目标对象的行为，6米内准确识别目标对象身份，报警信息为目标对象（姓名）+发生求救事件的区域。 3.电子围栏、感兴趣区域事件检测：要求依靠人工智能算法模型，实时监测目标对象的身份信息，实现走失事件的报警，6米内准确识别目标对象身份，报警信息为目标对象（姓名）+发生电子围栏、感兴趣事件的区域。 4.隐私计算：要求使用隐私计算方案，严格实现数据保密，不显示原始视频，不传输原始视频，特别是不会传输原始视频到云端服务器，使用边缘计算视频本地处理不上传云端，进行隐私属性删除，在处理和分析计算数据的过程中能保持数据不透明、不泄露、无法被计算方以及其他非授权方获取。；所有人工智能算法都在行为识别传感器内部运行，在传感器内依靠小型嵌入式AI模型，依靠算力实时将原始视频转换为人体骨架的火柴人动画，实现隐私计算；要求配置黑白素描的背景采集选项，能够将环境中的字体和敏感文字去除。当传感器检测到跌倒或其他紧急情况时，将立即通过云端和手机APP把脱敏后的视频动画发送给医护人员和家庭成员。在报警视频动画中，老人的行为由动画骨架图表示。这些动画能提供必要的视觉信息，使接收人员能看到事件是如何发生的、老人是否跌倒，但并不提供原始的视频，即使在卧室和浴室也可放心使用。 5.低存储成本、保护隐私的火柴人动画和录像：要求传感器使用边缘计算，将原始视频实时转换为人体骨架的火柴人动画，实现APP界面显示及在云端存储，为降低存储成本，要求每个火柴人的动画数据不得超过30KB/秒，常态化传输0.3KB-3KB/秒，每天每个火柴人动画数据不超过30MB/天。能够实现隐私计算算法的火柴人动画能够实现云端存储及按日期搜索。 6.健康数据统计及分析：要求依靠人工智能算法模型，实时监测目标对象的健康活动数据，统计目标对象的站、座、弯腰、睡觉的具体时间。要求至少每小时刷新一次，能够通过时间轴回看健康数据的人体骨架动画录像。要求使用大数据分析算法，大数据自动生成风险区域热力图大数据自动生成风险区域热力图，预防跌倒事件，为居家适老化改造提供数据支持。自动统计数据，生成报表事件统计,每日事件统计、事故高发区统计、 高人流区域统计、活动统计、每日各类活动的总时间、个人事件历史记录、最常去的地方、访客人数。 7.人脸及身份识别：要求使用边缘计算，每台传感器存储人脸特征数据不低于1500个，存储数量为1500-15000个区间为合格。人脸数据使用加密算法，在传感器内，不可反向破译。 8.双向语音通话：要求在全球区域内实现双向通话，通话距离>5米，有效通话距离为5-12米。 9.数据加密：要求使用支持安全引导、节点验证和数据加密等功能的专用硬件安全芯片，例如：Microchip和MAXIM。 10.AI芯片：要求使用算力不低于2TOP的AI芯片。 11.COMS感光元器件：要求使用支持1080P的感光元器件，最低不低于200万像素。 12.边缘计算及算法实现：要求边缘计算同时实现以下算法：人脸识别、人体跟踪、姿势识别、跌倒姿势识别、数量统计、活动数据统计、站立姿势分析统计、坐姿势分析统计、睡觉姿势分析统计、弯腰行为分析统计。 产品和性能参数 传感器参数 主芯片 Rockchip RV1126 DRAM内存 2GB eMMC闪存 8GB 镜头分辨率 1080p 对角视场范围 120° 红外夜视 支持 功耗 5W 电源适配器输出 5V, 2A ，USB接口 传感器性能参数 光线良好情况下的指标如下（光线不好或夜视情况下指标有所下降）： 跌倒检测性能： 最佳检测距离：< 6米 最远检测距离：12米 挥手检测性能： 最佳检测距离：< 5米 最远检测距离：8米 人脸识别性能： 最佳识别距离：< 5 米 最远识别距离：8米 语音通话性能： 最佳通话距离：< 5 米 最远通话距离：10米 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 13 | 适老化卧室设备 | 一、床头一键呼叫设备1个：紧急呼叫• 超长电池寿命• 超低功耗 • 低电量报警 *可随身携带也可固定在墙面（在网关范围内） * 可选硬件锁定按钮：锁定的时候按按键，无法触发警报，" 二、拉绳呼叫器 "•支持Zigbee无线通讯 •支持拉绳和按键呼叫求助 •无线设备，电池供电。 •低电量提醒； •离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常 •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •呼叫求助信号、呼叫时间传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行记录" 三、离床感应垫 "•支持Zigbee无线通讯 •监测在床离床立即上报 •大尺寸设计：500*700MM •电池供电 •离线检测 •联动报警 四、电动位移机1台： "护理人员省力好帮手，简单操作、升降自由、承重150kg，180度开合、防水材质、万向脚轮，灵活方便。轻松解决床、沙发、餐桌、厕所、外出等场景之间的移动困难问题，让生活更加轻松便利，是家庭必备的护理神器。 1.座位升降高度范围：41-60.5cm 2.医用静音脚轮：前轮5‘’主轮，后轮3‘’万向轮 3.最大承重：100kg 4.电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W 5.电池容量：2500mAh" 五、智能尿湿报警器 沿着内裤边沿将检测模块扣在内裤上，监测尿液通过无线方式发送报警信息给接收器 六、、睡眠监护仪 1台： 2、传感系统：传感器：ECM（电容式麦克风） 1个 3、睡眠行为：在床，离床，翻身 4、睡眠结构：深睡眠Deep，浅睡眠Light，REM睡眠，觉醒Wake 5、睡眠关联参数（睡眠潜时，TST，入睡和醒来时间） 6、心率监测：实时心率监测，晨脉。平均心率范围：40~110 次/分，误差：±3 次/分 7、呼吸监测：实时呼吸率监测。平均心率范围：10~30 次/分，误差：±2 次/分 8、睡眠评价：睡眠质量，睡眠效率 9、睡眠期呼吸暂停综合征：呼吸暂停指标AHI 10、心血管系统健康指数：高血压，房颤，冠心病，心肌梗死等风险预警" | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 14 | 便携式洗澡机 | 适用范围: 试用于长期卧病在床、行动不便人群进行头发 和全身清洁。主要技术参数: 1.交流:220V50HZ1500W 2.直流:24V360W 3.产品组件:主机、触控面板、柔软洗浴喷头、清水桶、污水桶、万向轮刹车防滑设计。 4.产品功能及特点 4.1 超强节水设计 3L水洗一次头发，6L水洗一次澡 4.2 具有保温功能，水温 35~45℃可保温长达5 小时 4.3水位提醒功能，干烧或者污水槽满即刻停止工作 5.移动式洗浴系统，防摔防滑: 5.1.无需转移到浴室，坐着、躺着都能洗 5.2.防摔防滑，将洗浴摔倒风险降为0 6.静音无刷高速风机，回吸污水无滴漏7.直流高效锂电池动力，安全洗浴不漏电 8.低噪音设计,工作时声音低于 55 分贝 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 15 | 落地U型扶手 | 600*750，材质： 内管：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊。 外管：Φ35*3.5mm，6条防滑颗粒，外管倒角。 弯头、外管、垫圈有防转动卡槽，预防转动。 弯头和外管连接处采用Ф35*2mm夜光垫圈，防止弯头和外管有落差，避免弯头毛刺刮手。 1.不锈钢内管强度高； 2.ABS外管，防静电，防滑、防冻、握感舒适； 3.钢朔一体底座，避免漏装垫片； 4.不锈钢螺丝及内置满焊8层螺牙，紧锁牢固； 5.6组加大防滑浮点，防滑效果更强； 6.尼龙装饰盖，韧性好。 需提供资质： 符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；JC/T 2120-2012《卫生间便器扶手》；GB 28481-2012 重金属（铅、镉、铬、汞）；邻苯二甲酸酯；多环芳烃 | 件 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 16 | 无障碍升降洗手盆 | 1、无障碍升降洗手盆由：陶瓷洗手盆、水龙头、下水管、支撑架、升降设备、底板等6部分组成； 2、无障碍升降洗手盆无须固定安装在墙上，只固定在地面上或加装腿面； 3、洗手盆盆体的大小为800*560mm，材质为人造大理台，耐腐蚀，一体成型，整体圆角处理，无任何直角、菱角； 4、升降设备的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为10mm/s，行程300mm，可升降范围为580-880mm，承重300公斤，安全、平稳、可靠； 5、洗手盆两边安装的扶手采用适老化设计； 6、水龙头采用长手柄适老化设计； 7、无线摇控器采用上、下按键，即按即停，防止升降过程中的造成夹伤的可能； 8、洗手盆两边安装的扶手采用适老化设计。 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 17 | 一字扶手 | 1.产品结构：抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为35*3.5mm，内衬不锈钢管直径28*1.2mm复合而成； 2.产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全； 3.产品配件：厂家特别配置10×60高强尼龙胀塞，安装更可靠； 4.标准尺寸：600mm。 | 个 | 4 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 18 | 坐便扶手 | 1.产品结构：抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为35*3.5mm，内衬不锈钢管直径28*1.2mm复合而成； 2.产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全； 3.产品配件：厂家特别配置10×60高强尼龙胀塞，安装更可靠； 4.标准尺寸：600*700*465mm。 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 19 | 智能马桶 | 1、瞬间恒温热水 关爱无需等待：采用高精即热系统，创新算法控制，持久恒温，水温随心调节，舒适体验不间断 2、高速暖风烘干 舒爽高效杀菌：多档暖风，配合水洗，高速烘干速度比常规烘干速度提高一半，更加卫生高效 3、座圈加热冬天如厕不怕冷：多精坐温控制，暖身暖心不在等待 4、软水过滤 安全舒心：国家专利技术软水过滤器，充分过滤水中钙镁离子，健康又安全 5、一IPX4级防水 高精细防尘防水：无需干湿分离，360°全方位防水 6、离座自动冲水：智能识别，用户离座后数秒马桶自动冲水 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 20 | 人体监测雷达传感器 | 支持Zigbee3.0无线通讯 探测传感器：60GHz 多普勒雷达； ZigBee 3.0 检测：存在，即使处于静止姿势 检测：危险姿态，异常姿态，低姿态，有人无人 检测：人活动坐标位置 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 21 | 漏水传感器 | •支持Zigbee无线通讯 • 检测感应器安装处是否漏水 • 支持低电量警告 •离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常 •可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号 •警报信息传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行警示和记录 | 个 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 22 | 多功能洗头机 | 1、尺寸：40*25*23cm； 2、水气分离系统； 3、悬浮干湿隔离中控系统； 4、冷却出风口； 5、静音隔膜水泵； 6、感应式污水箱2.5L、净水箱3L设计； 7、负压吸水； 8、漏水、漏电保护； 9、材质：ABS+硅胶+不锈钢。 | 台 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 23 | 升降餐桌及餐椅 | 一、可调升降方桌： 900x900方桌，4弯弧 1、桌子高度在596-796mm之间可调节 2、双面均采用三聚氰胺装饰板，PVC真空吸塑 3、侧面使用软质封边条 4、桌面四边带倒圆弧，桌子四角为圆角 5、两轮带刹车、两平撑固定脚 二、曲框架，布纹防污防水面料 皮革：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，满足：摩擦色牢度≥4级标准； 曲木胶合板符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，满足：甲醛释放量≤1.5mg/L，适老化椅子需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，满足：耐老化性:室内用500h中冲击强度的保持率≥60%、外观颜色变色评级≥3级。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 24 | 生活自助9件套具 | 1.助食辅具含防洒盘，助食筷，记忆杯架，记忆勺子，记忆叉子，粗柄可调绑带叉子，粗柄可调绑带勺子，粗柄可调牙刷，头梳。 2.粗柄勺：≥26.7*3cm。 3.弯柄勺：≥30.5*2.5cm。 4.防洒盘：≥28*28*7cm。 5.杯架：≥12.6*6*9.9CM。 6.材质：ABS+304不锈钢。 7.特点：防滑、防溢、手感舒适。 8.用途：专为老年人、残疾人、手部掌指关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足者，针对手部掌关节屈曲功能严重受限，丧失握力或手指屈伸功能，或手指离断的人，通过扣带把餐具手柄固定在手掌上，代替手指抓握的功能。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 25 | 智能生活日常用品 | 语音闪光水壶、语音闪光门铃、震动闹钟、助听器、语音闪光电磁炉、语音闪光微波炉、语音电压力锅、智能语音交互式电饭煲。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 26 | 智能升降厨房 | 1、尺寸：吊柜：2400mm*370mm*800mm，升降厨柜：1800mm*60mm0*660-1100mm； 2、基材：E1级中纤板面贴白蜡木原木皮； 3、油漆：环保油漆； 4、配件：优质品牌五金配件（含：申缩水龙头、金属洗手盘、升降厨柜、模具燃气炉，抽油烟机、升降吊蓝）。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 27 | 安装实施与耗材 | 根据现场进行布线、安装和软件调测、验收 | 批 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 28 | 改造项目 | 含智慧居家地面、墙面改造所需耗材及工费，文化氛围布置，其他线材服务等。 | 套 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 29 | 适老化多功能游戏桌 | 产品整体尺寸：800*800*760mm；主体采用进口橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，桌角适老化扶手设计，适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能 | 件 | 4 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 30 | 适老椅 | 1.框架：采用白蜡木制作。 2.油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标E1级环保标准。 3.海绵：采用成型高密度泡绵。 4.软包：采用耐磨超纤皮。 5.粘合剂材：采用环保认证胶水。 | 件 | 16 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 31 | 适老化多功能组合柜 | 产品整体尺寸：1060*510*770mm；主体采用进口橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，适老化设计，多功能储藏，生活自理能力训练 | 件 | 2 |  |  | 智能家居体验中心 |  |
| 32 | 社区养老益智游戏设备 | 1.神机妙算游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；翻牌类社交游戏，数学运算训练，提升思维能力，反应能力: 2.运筹帷幄游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用进口椴木多层板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；内含象棋一套 ，围棋一套，双面游戏，通过互动下棋的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防老年痴呆 3.思维天地游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用进口椴木多层板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；内含象棋一套 ，围棋一套，双面游戏，通过互动下棋的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防老年痴呆 : 4.过目不忘游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；记忆游戏，互动社交，找到对应的图案和颜色，锻炼老年人的记忆力和思维能力，减缓老年人智力衰退速度，促进身心健康 5.百发百中游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；右脑训练游戏，锻炼老年人动手和身体协调能力，趣味性高，让老年人保持开阔的精神境界、开朗的快乐心情 6.眼明手快游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 7.十拿九稳游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 8.柳暗花明游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 9.斗智斗勇游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 10.“棋”乐无穷游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 11.全神贯注游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 12.独具慧眼游戏2： 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 13.哭笑BB2： 抚摸小手时会哭，抚摸小脚时会笑，轻拍小肚时会安静下来，平躺时眼睛会闭合睡觉，手脚关节可动，附有婴儿衣服，帽子，床，枕头和被子。 14.墙面游戏- 生活技能练习2： Ⅲ 产品整体尺寸：460×460×95mm；主体采用多层实木夹板, 欧洲榉木，品牌环保油漆；生活自理能力训练，思维训练，技能训练，增强大脑活力，延缓自理能力衰退，改善记忆力 15.墙面游戏 - 解锁练习2： 产品整体尺寸：460×460×49mm；主体采用多层实木夹板, 品牌环保油漆；生活自理能力训练，思维训练，技能训练，增强大脑活力，延缓自理能力衰退，改善记忆力 16.墙面游戏 - 触觉2： 产品整体尺寸：460×460×47mm；主体采用多层实木夹板, 欧洲榉木，品牌环保油漆；触觉感知，思维训练，增强大脑活力，延缓自理能力衰退，改善记忆力 17.墙面游戏- 生活技能练习2： II 产品整体尺寸：460×460×18mm；主体采用多层实木夹板, 布，品牌环保油漆；生活自理能力训练，思维训练，技能训练，增强大脑活力，延缓自理能力衰退，改善记忆力 18.手不能抖2： 尺寸60cm*40cm 材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品GB6675认证，通过ISO9001,2015国际质量体系认证，达到出口欧美标准。采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，电运行中需要回路。和我们人一样，走出去后要回家。所以我们用的电线至少有二股，一股是流出来的，一股是流回的。电一般通过金属传导。水、人的身体也是导体，所以平时我们要注意用电安全，千万不可用手触及电线等带电体。 19.长者陪伴猫猫2： 真实呈现猫咪的动作，治愈的喵声和咕噜声。外貌设计，柔软触感增添真实感。附有梳子，帮猫咪梳理毛发。 20.长者陪伴金毛寻回犬2： 真实的小狗叫声和触感。温柔触摸胸口，感受牠的心跳。声音感应技术，可爱吠声陪您说话。活泼热情小领巾，倍增喜 | 件 | 1 |  |  | 智能家居体验中心 |  |