江苏省盐城技师学院

环境工程学院化工分析与检验专业工学一体化学习站建设设备参数公示

（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对环境工程学院化工分析与检验专业工学一体化学习站建设启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年11月5日

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1.运行环境 1.1相对湿度：≤85%； 1.2适用电源：仪器最大功率2500W，电压220V（±10%），50Hz(±2%)； 1.3环境温度：5℃～40℃； 1.4有良好的接地。 2.技术参数及功能 ★2.1主机配置≥7寸触摸液晶屏； 2.2先进的电子气路控制（EPC），实现载气、燃气、助燃气全EPC控制，通过屏幕和软件均可选择控制模式，显示及设置流量、压力、分流比等参数； 2.3具有6个独立的控温区，最高控制温度达420℃，控温精度高（优于±0.05℃） 2.4极限温度设定及过温保护功能，确保仪器的安全运行 ★2.5主机预留升级接口，可升级GC-MS系统,且同厂家需有质谱产品生产(提供原厂盖章证明原文件，色谱质谱联用仪产品符合ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系认证，且不限于以上，未提供作负偏离处理)； 2.6采用内置式数据采集系统，可采集仪器控制状态和色谱输出信号，通过专用色谱软件，实现用一根通讯线连接外部电脑，进行仪器实时控制和数据处理，仪器实时控制包括各路温度控制、检测器选择与设置、程序升温控制、气路的数字化控制和显示等功能。 ★2.7仪器符合ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系认证要求(提供原厂盖章证明原文件，未提供作负偏离处理)； 2.8温控系统 ▲2.8.1温度范围：室温上5℃～420℃（增量0.1℃），柱箱控温精度：优于±0.05℃（200℃时测） ★2.8.2柱箱程序升温：20阶/21平台程序升温(提供原厂盖章证明原文件，未提供作负偏离处理) 2.8.3程升速率设定：0.1℃～80℃/min(增量0.1℃) ★2.8.4具有柱箱程序降温功能(提供原厂盖章证明原文件未提供作负偏离处理) 2.9载气控制系统 ★2.9.1出口连接方式：有常压和真空模式2种，真空模式用于升级GC-MS系统（提供界面设置截图盖章证明原文件，未提供作负偏离处理） 2.9.2载气压力/流量程序段数：3段 2.9.3流量范围：0～1000mL/min（He，H2），出厂默认He 0～200mL/min（N2，Ar），出厂默认N2 2.9.4压力范围：0～100psi 2.9.5设置分辨率：0.01psi ★2.9.6分流比设定：可达到5000:1（提供界面设置截图盖章证明原文件，未提供作负偏离处理） 2.10氢火焰检测器（FID） 2.10.1空气流量范围：0～800mL/min 2.10.2氢气流量范围：0～100mL/min ★2.10.3氢火焰检测器（FID）技术指标（提供省级及以上第三方检测报告证明文件，未提供作负偏离处理） ▲2.10.3.1检测限：Dt ≤5×10-12g／s（正辛烷中正十六烷） 2.10.3.2噪声：≤3×10-14 A 2.10.3.3漂移：≤1.5×10-13 A/30min | 套 | 5 |
|  |  | 2.11原装反控软件 ★2.11.1 软件完全符合“GB/T 25478-2010 色谱数据工作站”国家标准(提供原厂盖章证明原文件，未提供作负偏离处理) 2.11.2软件全反控自动进样器，包括自动进样器各种参数设定，并支持顶空进样器、热解析、吹扫捕集等配套前处理的信号触发 2.11.3内置智能峰辨识及实时积分模块，自动识别溶剂峰、(前/后)拖尾峰、前伸峰、肩峰、负峰等复杂重叠峰，显现极高的检测精度及定性/定量重复性。 3.其他要求 ★3.1气相色谱仪场地准备，提供现场仪器应用的70平方的水电气路搭建。 3.2提供集成空气不间断流路系统，保证实验室空气源的使用保障。 3.3提供集成氢气不间断流路系统，保证实验室氢气源的使用保障。 ★3.4提供投标产品对应型号制作的气相色谱模拟仿真软件（提供软件系统，如需要可进行现场演示，未提供作负偏离处理) 3.4.1包括气相色谱构造，包含色谱仪器进样口/检测器/柱温箱等。 3.4.2 气相色谱仪核心运行原理，包含色谱仪器进样口/检测器/柱温箱等。 3.4.3色谱仪器仿真操作，具有相关色谱仪仿真控制面板及主要部件，组成虚拟化的仪器。可在电脑上进行交互性仿真操作、使用培训等。 4.必须配置清单（以下为单台仪器配置） 4.1气相色谱仪主机 1 套 4.2分流/不分流进样口 1 套 4.3氢火焰检测器（FID） 1 套 4.4全反控色谱软件 1 套 4.5符合教学大纲气相色谱实验要求的色谱柱 1 套 4.6现场仪器应用的70平方的水电气路搭建 1 套 4.7集成空气不间断流路系统 1 套 4.8集成氢气不间断流路系统 1 套 4.9配套1台可移动一体机，不低于以下配置：Intel i7以上 1135G7 4.2GHz 四核心/八线程 8MB；内存：24GB；512GBSSD固态硬盘，1T机械硬盘；屏幕尺寸 15.6英寸，显示比例：16:9；支持智能指纹识别功能；支持智能人脸识别功能；显存容量：2G以上独立显卡；摄像头：720p HD摄像头（IR，物理防窥）；扬声器：内置扬声器；音频系统：杜比全景声；麦克风：双远场降噪麦克风；无线网卡 支持802.11ax无线协议，2×2MiMO；支持蓝牙功能；HDMI2.0；2×USB3.1，2×Thunderbolt4；耳机/麦克风二合一接口。 4.10气相色谱模拟仿真软件 1 套 4.11配置色谱自动进样器1套 |  |  |
| 2 | 卡尔费休水分仪 | ★1.采用了原装进口≥7.0英寸≥800*480像素真彩TFT-LCD大屏幕彩色显示器，键盘采用人体感应式触摸屏，全中文操作界面，软件界面显示直观大方，内容丰富，操作内容方便自如，汉字提示，灵活、具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点. 2.仪器具有试验结果存储、打印、计算功能；样品测定过程由仪器自动控制，搅拌、测定60秒左右自动完成，直接显示测定结果；全密封滴定池瓶，避免试剂与人接触，也避免环境湿度的影响；仪器中文液晶显示，并具有自动计算和打印功能，能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容；仪器准确度为：①水含量小于10微克水时，测量值误差小于2ug水；②水含量在10微克-1000微克水时，测量误差≤2ug水；③水含量在1000微克以上时，测量值误差≤0.2%（不含进样误差）； 3.操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。 4.能对低含量样品进行微量分析，灵敏度高。 5.可存储2万条实验结果；采用交变平衡隔离检测技术，使得平衡检测更快速、准确、稳定；电解电路采用PWM脉冲调宽技术。 6.友好的人机对话，具有触摸屏方式的人机交互式界面。 7.显示时钟（年、月、日、时、分、秒），掉电保持。 8.配套1台打印设备：黑白激光打印 A4 ；打印安静、快速、清晰。 9.采用程序控制，直接从界面输入数字调整搅拌速度。 10.多种公式选择，自动更换显示单位（ug、mg/L、ppm、%）可记忆。 11.显示方式：7.0英寸LCD彩色大屏幕触摸显示器； 液晶显示水分含量、电解电流、测量电位； 12.测量范围：0.0001%（1ppm）至100%； 13.电解电流：最大400mA（自动控制）； 14.灵 敏 阈：0.01ugH2O 15.准确度：对于5μg-1mg为±2μg，对于1mg以上，为0.2%（不含进样误差） 16.试验结果：自动打印 17.功率：小于60W 18.使用环境：温度5℃－40℃ 19.湿度：<85% 20.外形尺寸：385×290×280(mm) 电源：AC220V±10% 50Hz±5% 21.重量：约8kg 22.产品符合以下标准 22.1GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 22.2GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》 22.3SH/T02346《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》 22.4SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法（电量法）》 22.5GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》 22.6GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定（卡尔费休法）》 22.7GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 22.8GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 22.9GB/T8350《变性燃料乙醇》 22.10GB/T8351《车用乙醇汽油》 22.11GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》 22.12GB/T6023工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 22.13GB/T3727工业用乙烯、丙烯中微量水的测定 22.14GB/T7376工业用氟代烷烃中微量水分的测定 22.15GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法 22.16GB/T512《润滑脂水分测定法》 22.17GB/T1600-农药水分测定方法》 22.18GB/T11146《原油水含量测定法（卡尔费休库仑法）》 22.19GB/T12717《工业用乙酸酯类试验方法》 22.20GB/T5074焦化产品水分测定方法 22.21GB/T18826工业用1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a) 22.22符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求 22.23GB/T260标准石油产品水分测定法 | 套 | 6 |
| 3 | 酸度计 | 1.运行环境 1.1相对湿度：≤85%； 1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)； 1.3环境温度：5℃～40℃； 1.4有良好的接地。 2.技术参数及功能 2.1pH测量范围：-2.00~16.00 2.2mV测量范围：-2000~2000mV 2.3温度范围: -5.0～120.0℃，23.0～248.0℉ 2.4温度补偿：自动/手动 ★2.5测量分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1℃，0.1℉ 2.6精确度：±0.01pH，±0.2mV，±0.3℃，±0.5℉ 2.7校正：可连续5点标准溶液校准 ★2.8记忆功能：100组数据记忆 2.9自动关机：可设置(默认无动作后10分钟) ★2.105英寸LED显示屏幕，120度视角(提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理) 2.11USB电源接头，可连接电脑等USB接口使用 2.12读数锁定功能：开/关可选 2.13温度偏移调整功能 2.14电极校正结果Offset偏移量/Slope斜率显示 ★2.15一键设置高亮度背光(提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理) 2.16具有按键音音效 2.17电极效能自我诊断显示 ★2.18内置可容纳可充式3.7V锂离子电池的底座，确保不断电操作(提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理) 2.19标配USB通讯接口，具有软件数据采集系统 ★2.20数据采集软件和软件光盘 3.配置 3.1酸度计主机 1 套 3.2酸度计配套电极 1 套 3.3酸度计电极校准溶液 1 套 3.4数据采集软件和软件光盘 1 套 | 台 | 7 |
| 4 | 克利夫兰开口杯试验仪 | 1.适用标准 按照石油和石油产品试验方法国家标准GB/T3556-1991《石油产品闪点合燃点测定法》(克利夫兰开杯法)设计制造，适用于JTJ052-2000公路规程T0611-1993《沥青闪点合燃点试验》(克利夫兰开口杯和国际标准SO2592试验方法及美国国家试验和材料协会标准ASTMD92试验。 2.技术参数 2.1工作电源: 220V±10%50HZ； 2.2环境湿度: -10℃-50℃； 2.3相对湿度: ≤85%； 2.4温度计: -6~400℃(自备)； 2.5引火源: 煤气或其他可燃气； 2.6电子无级调压，性能稳定可靠，操作简便。 | 台 | 7 |
| 5 | 电导率仪 | 1.运行环境 1.1相对湿度：≤85%； 1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)； 1.3环境温度：5℃～40℃。 1.4有良好的接地 2. 技术参数及功能 2.1 电导度量测范围：0 ~ 5.000 μS/cm (ppm)，0 ~ 50.00 μS/cm (ppm)，0 ~ 500.0 μS/cm (ppm)，0 ~ 5000 μS/cm (ppm)，0 ~ 50.00 mS/cm (ppt)，0 ~ 500.0 mS/cm (ppt) ，TDS：0 ~ 500ppt，盐度：0 ~ 325ppt 2.2电导度分辨率：0.001 μS/cm (ppm)，0.01 μS/cm (ppm)，0.1 μS/cm (ppm)，1 μS/cm (ppm)，0.01 mS/cm (ppt) 2.3电导率精确度：±1F.S 2.4电阻率测范围：0.00~18.30 MΩ*cm 2.5电阻率分辨率：0.01 MΩ*cm ▲2.6温度范围: -5.0～120.0℃，23.0～248.0℉ 2.7温度补偿：自动/手动 2.8温度测量分辨率0.1℃，0.1℉ 2.9温度精确度：±0.3℃，±0.5℉ 2.10参考温度：15.0~30.0℃（出厂25℃） 2.11温度系数：0.00~9.99%（出厂2%） 2.12TDS系数：0.40~1.00(出厂0.5) 2.13盐度系数：0.65 2.14电极常数：0.01/0.1/1/10（搭配指定电极） ★2.15记忆功能：100组数据记忆 2.16自动关机：可设置(默认无动作后10分钟) ★2.175英寸LCD多行抗磨损显示屏幕 (提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理) 2.18便捷的USB电源接头，可连接电脑等USB接口使用 2.19读数锁定功能：开/关可选 2.20温度偏移调整功能 ★2.21一键设置高亮度背光 2.22具有按键音音效 2.23电极效能自我诊断显示 ★2.24内置可容纳可充式3.7V锂离子电池的底座,确保不断电操作，(提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理) 2.25软件数据采集系统 2.26标配USB通讯接口 ★2.27数据采集软件和软件光盘 3.配置 3.1电导率仪主机 1 套 3.2电导率仪配套电极 1 套 3.3电导率仪电极校准溶液 1 套 3.4数据采集软件和软件光盘 1 套 | 台 | 7 |
| 6 | 数显式密度计 | 1. 技术参数及功能 1.1电子天平配合密度测吊装置，测定密度(g/cm3)有效位数到小数点后面两位。密度直读； 1.2可测固体、液体密度，标准液体密度选择，标准物选择，标准物体积标定； 1.3适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉木冶金业、汽车工业等行业； 1.4适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试。全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 1.5称量范围(g)：300 ； 1.6可性(g)：0.01； 1.7重复性(g)：10.01； 1.8线件(g)：±0.02； 1.9标配校准砝码值(g)：200 200 500； 1.10校准方式：外部校准； 1.11密度测试种类：固体(标准、非标、浮体)、液体(配标准铅锤块)； 1.12被测物空气中质量(g)：≥0.25； 1.13被测物水中受到的浮力(g)：≤-0.125。 | 台 | 7 |
| 7 | 旋转粘度计 | 1.技术参数及功能 1.1用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度。模拟指针显示、安装简便、操作简单； 1.2显示方式：指针式； 1.3转子转速（r/min）：6/12/30/60； 1.4调速：手动 ； 1.5转子：1、2、3、4 ； 1.6测量范围（mPa﹒s）：1~105 ； 1.7测量误差(牛顿液体)：±5% 。 | 台 | 7 |
| 8 | 浊度计 | 1.主要功能 1.1采用7寸彩色触摸屏搭配中文图形导航，界面简单直观。 1.2适用于测量生活饮用水，自来水，湖泊水，污水等多种水质浊度，浓度直读，测量结果准确。 1.3出厂内置标定曲线，支持自建曲线，扩展曲线可达200条。 1.4搭载大容量储存系统，可存储5000条以上的实验数据，方便用户查看与备份。 1.5高精度滤光系统搭配窄带干涉技术有效规避杂散光，测试数据更稳定，测量精度更高。 1.6采用比色瓶比色方式，搭配90度红外光散射结构，检出限可达0.05NTU，测量范围广。 ▲1.7内置热敏打印机，可打印当前数据及存储数据，方便用户保留存根。 1.8采用进口冷光源，光源寿命长达10W小时。 ★1.9搭配新款ARM9芯片，容量更大可达500M内存(提供原厂盖章证明文件，未提供作负偏离处理)。 1.10支持USB数据导出，可通过EXCEL集中处理数据。 1.11检测项目依据国家行业标准，浊度《GB/T 5750.4-2023》《HJ1075-2019》 2.主机参数 2.1检测项目：浊度 2.2测量范围：0.05-500NTU 2.3测定方法：散射比浊法（冷光源散射法） 2.4示值误差：≤8% 2.5重复性： ≤±3% 2.6光学稳定性：≤0.001A/10min 2.7光源寿命：10万小时 2.8测量时间：20秒 2.9曲线数量：可设置200条 ▲2.10数据存储：可存储5000条以上 2.11比色方式：比色瓶 2.12显示屏： ≥7寸彩色触摸屏 2.13打印机： 热敏打印机 2.14数据通信：USB接口 2.15环境温度：5~40℃ 2.16环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） 2.17额定电压：AC220V±10%/50Hz 2.18额定功率：70W | 台 | 4 |
| 9 | 六联搅拌器 | 1.定时范围 0~120min 2.功率 单个电机180W 3.升降高度 20cm 4.电源 220V 50Hz 5.调速异步:启动~2500r/min 同步:启动~1100r/min 6.电机：无刷直流电机 7.六联同步 | 台 | 4 |
| 10 | 教学多功能一体机 | 1.硬件功能和配置 ★1.1屏幕显示尺寸≥96英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕采用全贴合技术。 ★1.2采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） ▲1.3全通道屏幕录制功能，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.4前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 1.5具有8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。前置多合一电源开关按键，可实现整机开机、关机、熄屏和重启等多重功能。 1.6整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU，系统版本不低于安卓12.0，内存不低于2G RAM，存储不低于16G ROM。 ★1.7支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.8支持通道唤醒功能，支持网络唤醒、VGA唤醒和HDMI唤醒等多种唤醒方式，当整机处于待机状态时，可通过有线网络、接入VGA或接入HDMI实现自动唤醒整机，以上多种唤醒方式可自动选择关闭或开启，并支持自由组合。 1.9任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、进入OPS、打开文件管理器、多任务等功能。罗盘小工具支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 1.10支持左右两侧快捷键实现秒表、倒计时、录屏、相机、计算器、冻屏、聚光灯、截屏、锁屏、日历、投票器、幕布、屏幕下移、电源等功能。 1.11支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果，支持声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并可自定义声音模式，包括高低音的独立调节。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.12安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、TYPEC等通道，点击显示窗口，信号窗口全屏显示。预览窗口可隐藏，隐藏时显示为时间显示画面。 1.13支持左右两侧快捷键实现信号源快速切换至安卓、HDMI、OPS、等，也可手势上滑实现信号源快速切换。支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求。 ▲1.14安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） ▲1.15安卓底层自带集控软件，可实现无 ops 电脑情况下，实现对一体机的集中管控，远程控制操作。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.16支持文件快传功能，手机等移动设备无需安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至整机。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.17支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于14种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.18支持投票功能，支持高级和快速投票两种方式，可自定义主题或选项个数，学生使用手机等移动设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，投票结果可以柱状图或饼状图展示，支持将投票结果导入至白板中。 ★1.19内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 1.20支持自定义开机通道，包括安卓、OPS、HDMI、记忆通道等，为方便教学使用，可根据需要修改及记忆通道名称，支持自动识别及切换到新接入的通道显示，断开连接后即可返回之前通道。 1.21教学白板功能 1.21.1软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 1.21.2支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 1.22录屏功能： 1.22.1无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 1.22.2支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 1.22.2.1全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; 1.22.2.2区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; 1.22.2.3应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 1.22.3支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 1.22.4支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 1.22.5录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 1.23支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 1.24支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 1.25分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 1.26支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 1.27支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 1.28每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 1.29支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。（提供检测报告复印件加盖厂家公章） 2.投屏互动教学功能 2.1支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与一体机互投、Windows客户端与一体机端互投。 2.2支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 ★2.3支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.4支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 2.5支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 2.6支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 2.7具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。 ★2.8支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） ★2.9支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.内置电脑 3.1采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 3.2不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3.3具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 4.移动支架 4.1可移动式支架，底部具备万向轮，可任意方向移动。 4.2符合工程力学，承重不低于120kg。 4.3具备脚刹，可固定移动支架。 4.4具有托盘，可放置触控笔、翻页笔等设备。 | 台 | 6 |
| 11 | 教学实物视频展台 | 视频展台录课设备，≥800万像素，A3实物投影，有线连接电脑或一体机，带WIFI 无线视频展台功能。 | 台 | 2 |
| 12 | 课堂过程录制设备 | 1.基本参数 1.1类型：可更换镜头设备 1.2随机配件：标准镜头套装：电源适配器(1)、可充电电池(1)、USB Type-C连接线(USB 2.0)(1)、肩带(1)、挡风罩(1)、挡风罩适配器(1) 2.影像传感器 2.1传感器尺寸：23.5x15.6mm 2.2有效像素：约2420万像素 3.记录(静态影像) 3.1影像尺寸：3:2 L: 6000 x 4000(24M)M: 4240 x 2832 (12M)S: 3008 x 2000(6.0M) 4:3 L: 5328 x 4000 (21 M)M: 3776 x 2832 (11 M)S: 2656 x 2000 (5.3 M) 16:9 L: 6000 x 3376 (20M)M: 4240 x 2400 (10M)S: 3008 x 1688 (5.1M) 1:1 L: 4000 x 4000 (16 M)M: 2832 x 2832 (8.0 M)S: 2000 x 2000 (4.0 M) 3.2影像质量：RAW&JPEG,JPEG超精细,精细,标准 3.3照片效果：色调分离（(彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色/玩具相机（正常/冷色/暖色/绿色/洋红）/柔光亮调/强反差单色/柔焦(高,中，低）/HDR绘画(高,中,低）/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左）/水彩画/插图（高,中,低) 3.4创意风格：标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 3.5自动HDR：关/自动/等级（1.0EV至6.0EV，步级：1EV） 3.6DRO优化功能：动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 3.7色彩空间：sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 4.记录(动态影像) 4.1文件格式：XAVC S 4K,XAVC S HD 4.2影像尺寸：XAVC S 4K: 3840x2160(30p，25p，24p/100Mbps） 3840x2160(30p，25p，24p/60Mbps) XAVC S HD: 1920x1080(120p，100p/100Mbps) 1920x1080(120p，100p/60Mbps) 1920x1080(60p，50p，30p，25p，24p/50Mbps) 1920x1080(60p，50p/25Mbps) 1920x1080(30p，25p/16Mbps) 4.3HDMI 输出：是 4.4记录系统 4.5介质：SD存储卡, SDHC存储卡，SDXC存储卡、micro SD存储卡*4、micro SDHC存储卡*4、micro SDXC存储卡*4 4.6降噪：长时间曝光降噪：开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪：标准/低/关 可选 4.7白平衡 4.8白平衡设置：自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯（暖白色）、荧光灯（冷白色）、荧光灯（日光白色）、荧光灯（日光）、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3) 4.9色温：2500-9900K，带有滤光片补偿功能 5.对焦系统 5.1类型：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） 5.2对焦点：425点（相位检测自动对焦） /425点（对比度检测自动对焦） 5.3对焦区域：广域/区/中间/自由点（L,M,S)/扩展自由点/跟踪（广域/区/中间/自由点/扩展自由点） 5.4实时眼部对焦：是 5.5触摸对焦（触碰对焦）：是 6.曝光系统 6.1测光类型：1200区测光 6.2测光范围：-2EV-20EV （ISO100, F2.0镜头) 6.3测光模式：多重，中心，点测光，整个屏幕平均，强光 6.4照相模式：智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景（2D）/场景选择/调出拍摄设置 6.5场景选择：肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 6.6曝光补偿：±5.0EV（步级：1/3EV或1/2EV） 6.7阶段曝光：连续阶段曝光：3张/5张可选； 单拍阶段曝光：3张/5张可选； 白平衡阶段曝光：Low/High可选； DRO阶段曝光：Low/High可选； 6.8ISO 感光度设定：静态照片：ISO 100-32000（可扩展至ISO 50-51200）、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）； 动态影像：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）。 7.液晶屏 7.1液晶屏尺寸：3.0"TFT 7.2液晶屏类型：多角度侧翻液晶屏 7.3液晶屏视野率：约100% 7.4液晶屏总像素：约92万点 7.5亮度控制：手动（±2.0级）/晴朗天气 7.6可调角度：侧翻角度约176° 旋转角度约270° 7.7液晶屏显示（DISP）：图形显示，显示全部信息，数字水平量规、柱状图，显示屏关，斑马线，电影标记、视频录制时红框显示 7.8放大倍率：约5.9倍/约11.7倍 7.9峰值检测：是（峰值水平：高/中/低/关，峰值色彩：红/黄/蓝/白） 8.其他功能 8.1人脸检测：自动对焦人脸优先（开/关）、多区测光人脸优先（开/关）、人脸注册优先（开/关） 8.2人脸登记：是 8.3清晰影像缩放：静态图像：约2倍 动态影像：约1.5倍（4K）、约2倍（HD） 8.4数码变焦：静态图像： L：约4倍 M：约5.7倍 S：约8倍 动态影像：约4倍 8.5调出存储：是 9.快门 9.1类型：电子控制、纵向式焦平快门 9.2速度范围：静态照片：1/4000至30秒，B门 视频拍摄：1/4000至1/4（1/3档），在自动模式中可达1/60（在自动低速快门模式中可达1/30） 9.3闪光同步速度：1/160秒 9.4电子前帘快门：是（开/关） 9.5静音拍摄：是（开/关） 10.拍摄 10.1拍摄模式：单张拍摄，连拍， 自拍定时:10秒/5秒/2秒， 自拍定时（连拍）:10秒3张影像/10秒5张影像，5秒3张影像/5秒5张影像，2秒3张影像/2秒5张影像，连续阶段曝光，单拍阶段曝光，白平衡阶段曝光，DRO阶段曝光 10.2连拍速度：连拍：高速+：11 张/秒，高速：8 张/秒，中速：6 张/秒，低速：3 张/秒 10.3回放 10.4柱状图指示/索引回放：是(亮度，RGB)/是 10.5影像旋转：是 10.6提供录播仪器拍摄固定支架（配套拍摄设备） 11.Wi-Fi 11.1智能手机观看：是 11.2传送至电脑：是（支持实时拍摄传输） 12.接口 12.1USB2.0(高速)：是 12.2USB Type C 接口：是 12.3蓝牙：是（蓝牙标准版本4.1（2.4GHz频段）） 12.4高清输出：是，Micro HDMI接口，PhotoTV HD，4K视频输出，4K照片回放 12.54K：是 12.6麦克风接口：是 13.音频 13.1麦克风：内置立体声麦克风 13.2扬声器：内置，单声道 14.电源 14.1电池：可重复充电电池NP-FW50（随机附送） 14.2电池使用时间：静态照片*2 ：约440张（液晶屏）（CIPA标准） 动态影像（实际拍摄）*3 ：约80分钟（液晶屏）（CIPA标准） 动态影像（连续拍摄）：约125分钟（液晶屏）（CIPA标准） 14.3充电器：USB充电 14.4USB供电：是 14.5自动关机：10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 15.其他 15.1重量：约343g(含电池和内存卡） 15.2操作温度：0°C-40°C | 台 | 2 |
| 13 | 课堂记录与音响设备 | 1.基本参数 1.1传感器类型：CMOS 1.2高清摄像：4K超高清视频 1.3有效像素：≥2420万 1.4接口：HDMIWi-Fi 1.5焦点数量：693个 2.屏幕参数 2.1液晶屏类型：触摸屏 2.2液晶屏像素：≥92万 2.3取景器类型：电子取景器 3.曝光控制标准ISO感光度：ISO：100-51200 4.拍摄性能 4.1连拍速度：快约10张/秒(Hi+模式下) 4.2存储介质：SD卡 5.电源参数 5.1电池类型：锂离子电池 5.2外接电源：支持外接电源 6.参数 6.1滤镜直径：67mm 6.2类型：单镜头套装 6.3适用对象：专业级 6.4传感器尺寸：全画幅 6.5像素：≥2000万 6.6RAW照片输出：8bit 6.7视频采样：4:2:0 7.录播教室音响系统.4个10英寸三分频会议音箱配套铁质支架，大功率功放1个并支持多路麦克风输入与无线蓝牙播放，无线U段麦克风，尺寸297*297*480mm，无线手持话筒2个，鹅颈麦2个，头戴麦1个，领夹麦1个. | 套 | 2 |
| 14 | 教学平板电脑 | 1.内存容量≥8GB（LPDDR4x）存储容量≥128G，支持最大存储卡容量：512GB 2.屏幕尺寸≥11英寸，屏幕分辨率≥IPS 2800x1840像素，≥2.8K144HZ全面屏，铝硅玻璃材质，配置机身保护外壳； 3.摄像头主摄像头13M，副摄像头2M(微距)，照片分辨率前置最大可支持2592×1944像素/后置最大可支持4160×3120像素；摄像分辨率前置最大可支持1920x1080像素/后置最大可支持3840x2160像素。 | 套 | 22 |