江苏省盐城技师学院

海洋路校区南大门更换采购项目（二次）询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院海洋路校区南大门更换采购项目（二次）进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 段滑门 | 段滑门参数： 1、门体采用高强度铝合金6061-T6材质，永不生锈，无焊接，整体标准化模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。 2、门体底盘宽，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。 3、门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数2-5片，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。 4、门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。 5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护,整体延长产品使用寿命。 6、门体采用循环走线技术，电缆隐藏于下梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统。 7、防碰安全功能：关门运行时，当人或物碰到机头防碰胶管时，门体智能防碰系统启动，门体自行停止运动，确保人和物及门体安全。 8、防撞安全功能：在大门净空两侧立柱各安装两组红外线防撞系统，当门体运行时，智能红外线装置检测到有人及车辆靠近门体时，智能防撞系统启动，门体自行停止运动，确保人和车辆及门体安全。 9、防爬安全功能：在大门净空两测立柱上端安装防爬报警安全系统，大门处于关闭时，红外线监控系统探测到门体上端有障碍物时，报警系统启动，发出报警功能。 10、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。 11、门体颜色为路灯灰。 12、伸缩门的设计、施工包括结构、驱动装置、控制系统以及安全性能要符合设计施工规范要求。 | 50 | 米 |  |  |
| 2 | 机头 | 顶梁 143*80*2.0mm 2mm实厚 门体运行速度：＞16m/min 底梁 143*80*2.0mm 横截面为不规则形状，最薄的地方2mm实厚，最厚的地方为4mm实厚 电机：AC220V/50HZ 功率：550W 门排立柱 100*100*2.0mm 3.5mm实厚 电机转速：1440转/分 门排竖条 45*33*1.0mm 均为实厚 减速器输出转速：55转/分 立柱底档 150*70*5.0mm 均为实厚 绝缘等级：E级 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 无轨驱动 | 加厚驱动底板，航空橡胶轮。 品牌电机(电机软启动）950W 高端控制系统 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 地面改造 | 原轨道拆除，地面做宽1米*长20米*深0.5米钢筋混土面层浇筑 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 段滑门电源线 | 4平方电源线 | 70 | 米 |  |  |
| 6 | 施工垃圾清理 | 拆除后垃圾运离现场 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 施工要求及保修期限 | 本项目中标后20天内完工，所有施工中有破路面需求，必需经过安保处同意方可实施。标项必须符合技术要求，对原有设施破坏后必须修复，整体项目免费质保五年，并终身及时提供有偿保修。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.本项目的特定资格要求：

2.1投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的独立法人，并具有有效的《安全生产许可证》。

2.2项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有机电工程专业的二级及以上建造师注册证书，并取得安全生产考核合格证（B类）。且必须满足下列条件：

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目询价文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

2.3投标人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

2.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目不接受联合体投标。

4．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

5．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

三、工期与质量要求

1.工期要求：20个日历天，具体开工日期以采购人的书面通知为准。。

2.质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算为15万元，超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年11月20日— 11月22日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年 11月23日15时30分00秒；

3.开标时间：2024年 11月23日15时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件（盖章），报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金3000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年11月20日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 段滑门 | 段滑门参数： 1、门体采用高强度铝合金6061-T6材质，永不生锈，无焊接，整体标准化模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。 2、门体底盘宽，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。 3、门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数2-5片，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。 4、门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。 5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护,整体延长产品使用寿命。 6、门体采用循环走线技术，电缆隐藏于下梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统。 7、防碰安全功能：关门运行时，当人或物碰到机头防碰胶管时，门体智能防碰系统启动，门体自行停止运动，确保人和物及门体安全。 8、防撞安全功能：在大门净空两侧立柱各安装两组红外线防撞系统，当门体运行时，智能红外线装置检测到有人及车辆靠近门体时，智能防撞系统启动，门体自行停止运动，确保人和车辆及门体安全。 9、防爬安全功能：在大门净空两测立柱上端安装防爬报警安全系统，大门处于关闭时，红外线监控系统探测到门体上端有障碍物时，报警系统启动，发出报警功能。 10、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。 11、门体颜色为路灯灰。 12、伸缩门的设计、施工包括结构、驱动装置、控制系统以及安全性能要符合设计施工规范要求。 | 50 | 米 |  |  |
| 2 | 机头 | 顶梁 143*80*2.0mm 2mm实厚 门体运行速度：＞16m/min 底梁 143*80*2.0mm 横截面为不规则形状，最薄的地方2mm实厚，最厚的地方为4mm实厚 电机：AC220V/50HZ 功率：550W 门排立柱 100*100*2.0mm 3.5mm实厚 电机转速：1440转/分 门排竖条 45*33*1.0mm 均为实厚 减速器输出转速：55转/分 立柱底档 150*70*5.0mm 均为实厚 绝缘等级：E级 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 无轨驱动 | 加厚驱动底板，航空橡胶轮。 品牌电机(电机软启动）950W 高端控制系统 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 地面改造 | 原轨道拆除，地面做宽1米*长20米*深0.5米钢筋混土面层浇筑 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 段滑门电源线 | 4平方电源线 | 70 | 米 |  |  |
| 6 | 施工垃圾清理 | 拆除后垃圾运离现场 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 施工要求及保修期限 | 本项目中标后20天内完工，所有施工中有破路面需求，必需经过安保处同意方可实施。标项必须符合技术要求，对原有设施破坏后必须修复，整体项目免费质保五年，并终身及时提供有偿保修。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省盐城技师学院海洋路校区南大门更换采购项目（二次） | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |
| 总金额 | 大写： 小写： |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、打孔、安装、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的江苏省盐城技师学院海洋路校区南大门更换采购项目（二次）过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024121号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日